Arbeitsschutz - Merkblatt

Umgang mit Elektrogeräten

Mögliche Gefährdungen

- Verletzungsgefahr durch defektes Gerät.

- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung.

- Kurzschluss und Brandgefahr.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Mit Elektrogeräte dürfen nur unterwiesene Mitarbeiter arbeiten.

- Bei der Benutzung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers und die Betriebsanweisung zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Beim Umgang mit elektrischen Handwerkzeugen vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung tragen.

- Spannungsangabe am Elektrogerät muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

- Anschlusskabel nicht knicken, nicht überfahren, Quetschen, Zerren und keine Stolperstellen

- bilden, ggf. Kabelbrücken einsetzen.

- Das Verlängerungskabel muss für die Netzspannung geeignet sein.

- Verlängerungskabel nur bei ausgeschaltetem Elektrogerät an die Steckdose anschließen.

- Gerät sicher halten, ggf. Zusatzgriff benutzen. Von einem sicheren Standplatz aus arbeiten.

- Schutzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen.

- Geräte erst nach Stillstand ablegen.

- Mehrfachsteckdosen nicht hintereinander schalten, Verlängerungsleitungen nicht überlasten.

- Im Feuchtbereich dürfen nur Elektrogeräte verwendet werden, die spritzwassergeschützt sind.

- Elektrogeräte nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.

- Das Gerät vor Hitze, Wärmequellen, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fernhalten.

- Keine Flüssigkeit in und auf Elektrogeräte gelangen lassen.

- Bei feucht oder nassgewordenen Gerät sofort den Gerätestecker ziehen.

- Anschlusskabel nur am Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und nicht an der Schnur.

- Elektrogerät nicht am Anschlusskabel aufnehmen.

- Den Gerätestecker nicht mit nassen Händen herausziehen.

- Bei Nichtbenutzung, Reinigung oder bei Störungen das Gerät immer ausschalten und an der Anschlussschnur am Stecker herausziehen.

- Elektrogeräte nicht unbeaufsichtigt betreiben.

- Das Elektrogerät und das Elektrokabel wiederholt auf Beschädigungen kontrollieren.

- Keine selbständigen Reparaturen und Veränderungen durchführen.

- Mit dem Gerät nur arbeiten, wenn es überprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Elektrogerät sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Der Vorgesetzte und andere Mitarbeiter sind zu benachrichtigen. Mit einem mangelhaftem Elektrogerät nicht weiterarbeiten.

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Elektrogerät nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

- Bei Elektrounfall: Sofort Elektrohauptschalter ausschalten.

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Person aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Erste-Hilfe-Plakat beachten (Atemspende, Herz-Druck-Massage, stabile Seitenlage).

- Notarzt sofort benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

- Defektes Elektrogerät aus dem Verkehr ziehen.