Arbeitsschutz - Merkblatt

Arbeiten mit Handwerkzeugen

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr der Hände, der Augen und des Körpers durch:

- beschädigte und stumpfe Handwerkzeuge,

- unsachgemäße und zweckfremde Benutzung der Handwerkzeuge,

- unsachgemäßes Transportieren, Ablegen und Lagern.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn immer eine Sichtkontrolle auf Mängel hin an den Handwerkzeugen durchführen.

- Keine mangelhaften Handwerkzeuge benutzen. Mangelhafte Handwerkzeuge sofort aussortieren.

- Holzstiele bei Hämmern, Beilen und Äxten müssen durch Stahlkeile befestigt sein.

- Zangen und Scheren dürfen nur benutzt werden, wenn Quetschgefahren für Hände beim Schließen vermieden werden. Distanzhalter müssen außerhalb des Handbereichs sein.

- Bei Griffwerkzeugen  muss der Griff mit Metallzwingen fest eingesetzt sein.

- Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur isolierte Schraubendreher  zu verwenden.

- Schraubenschlüssel dürfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängert werden.

- Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper und der das Werkstück haltenden Hand weg ausführen.

- Spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen.

- Cuttermesser dürfen niemals mit offener Klinge abgelegt werden.

- Beim Besteigen von Leitern oder Podesten Werkzeuge nicht in der Hand mitführen.

- Bei der Benutzung von Schraubenschlüsseln ist die passende Schlüsselweite zu verwenden. Nach Möglichkeit sind Ring- und Steckschlüssel dem Maulschlüssel vorzuziehen. Die Griffposition von Werkzeugen ist so zu wählen, dass ein Abrutschen vermieden wird.

- Schraubenschlüssel dürfen nicht als Schlagwerkzeuge benutzt werden. Wenn geschlagen werden muss, dann sind spezielle Schlagschlüssel zu verwenden.

- Beim Einsatz von Schraubendrehern müssen die Größen bedarfsgerecht ausgewählt werden. Schraubendreher sind keine Stemmwerkzeuge.

- Das Schlagen auf Gegenstände mit größerer Härte als der des Werkzeugs ist verboten.

- Schlagwerkzeuge wie Meißel, Körner usw. müssen glatte rundkantige Köpfe ohne Bart haben. Bei Meißelarbeiten muss eine Schutzbrille und ggf. ein Meißelschutz benutzt werden

- Handwerkzeuge nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Handwerkzeuge nur unter bestimmten Sicherheitsmaßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen benutzen – kein Funkenflug.

- Beim Umgang mit den Handwerkzeugen sind die Bedienungsanleitungen des Herstellers zu beachten.

- Vor der Benutzung sind die Handwerkzeuge einer Sichtprüfung zu unterziehen. Dabei ist auf Verschleiß, Vollständigkeit, Deformierung und Beschädigung zu achten. Desweiteren muss die Leichtgängigkeit der beweglichen und der feste Sitz der fest angebauten Teile kontrolliert werden.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, keine behindernden Schmuckgegenstände tragen und entsprechend der Gefährdungen bei den Tätigkeiten Gehörschutz, Atemschutz, Schutzbrille und Schutzhelm tragen.