Arbeitsschutzunterweisung

Jährlich ereignen sich ca. 800 000 Arbeits- und Wegeunfälle sowie 200000 Brände.

Um diesem entgegen zuwirken, sollten  die betrieblichen Hinweise, Anordnungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet und eingehalten werden.

- Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz und im gesamten Betrieb sind Voraussetzung für ein

gutes und unfallfreies Arbeiten.

- Bei Dachdeckerarbeiten sind generell Arbeitsschutzschuhe, enganliegende und geeignete Arbeitskleidung  und keine behindernden Schmuckgegenstände, wie Ringe, Ketten, Uhren u.ä. zu tragen.

- Lärm im Arbeitsbereich schädigt das Gehöhr und wenn der Lärmpegel an einer Maschine mehr als 80 dB beträgt, sind Gehörschutzmittel, wie z.B. Gehörschutzkappen oder -stöpsel, zu benutzen.

- Schutzhandschuhe sind immer dort zu tragen, wo eine Verletzungsgefahr für die Hände besteht, z. B. bei Transportarbeiten oder Umrüstarbeiten mit scharfen Werkzeugen.

- An allen Maschinen mit drehenden Werkzeugen oder drehenden Teilen dürfen wegen der Einzugsgefahr keine Schutzhandschuhe getragen werden. Bei langen Haaren muss ein Haarnetz getragen werden.

- Bei Arbeitsbeginn ist immer an den Maschinen eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen. Mit defekten und schadhaften Maschinen nicht arbeiten. Mängel sofort melden.

- Keine Schutzvorrichtungen entfernen und darauf achten, dass sie richtig funktionieren.

- Niemals in Gefahrenbereiche laufender Maschinen, Umlaufbänder und Anlagen greifen.

- Holzstaub an den Maschinen muss abgesaugt werden und wenn keine Möglichkeit für die Absaugung vorhanden ist, ist  Atemschutz (Patikelfilter P2) zu tragen.

- Beim Arbeiten an einer Tischkreissäge  folgendes beachten:

  - Der Spaltkeilabstand vom Kreissägeblatt ist bis maximal 8 mm einzustellen.

  - Der Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage muss kleiner 5 mm sein.

  - Tragen Sie Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, und bei   Splittergefahr eine Schutzbrille. Keine Schutzhandschuhe tragen.

  - Holzstücke, Splitter und Späne dürfen nicht mit den Händen aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden.

  - Benutzen Sie erforderliche Hilfsmittel wie Parallelanschlag, Winkelanschlag und beim Bearbeiten kleinerer Werkstücke nehmen Sie einen Schiebestock zur Hilfe.

  - Die Schutzhaube ist immer auf Werkstückhöhe einzustellen.

- Bei der Abrichthobelmaschine darf der Messerüberstand über der Messerwelle maximal 1,1 mm betragen, der Abstand zwischen Messerwelle und Tischlippe darf 5 mm nicht überschreiten. Nicht mit gespreizten Fingern hobeln und der nicht benutzte Teil der Messerwelle muss stets abgedeckt werden.

Beim Hobeln kleinerer Werkstücke eine Zuführlade verwenden.

- An Tischbandsägen ist die obere Sägeblattführung knapp über die Werkstückdicke einzustellen, die Tischeinlage muss mit der Tischoberfläche bündig sein, das Sägeblatt darf nicht verkantet werden und die Sägeblattseitenführung sollte bis dicht an den Zahngrund heran stehen.

- Bei einer Gehrungskappsägemaschine ist darauf zu achten, dass die bewegliche Schutzhaube so eingestellt ist, dass in der Ausgangsstellung das Sägeblatt verdeckt ist, dass beim Vorschieben des Werkstückes das Sägeblatt sich in Ausgangsstellung befindet und dass der Sägeblattdurchtritt so schmal wie möglich gehalten wird.

- Bei einer Kappsäge dürfen die Hände nie im Schnittbereich des Sägeblattes gehalten werden.

- Beim Arbeiten mit Handmaschinen treten oft Unfälle auf und deshalb folgendes beachten:

  - Beim Werkzeugwechseln immer den Stecker ziehen.

  - Der Stecker sollte nicht an der Elektroleitung herausgezogen werden.

  - Handmaschine auch nicht an der Elektroleitung auf nehmen.

  - Elektrische Handmaschinen nur ein- und ausschalten, wenn sie nicht in Arbeitsstellung sind.

  - Das Arbeiten mit einer Handmaschine sollte nur bei sicherem Stand und festen Sitz und Auflage des Werkstückes erfolgen.

  - Nur mit turnusmäßig überprüften Handmaschinen arbeiten.

- Beim Arbeiten mit allen Maschinen und Geräten sind generell die Betriebsanweisungen für den Arbeitsschutz zu beachten. Das gilt auch für den Umgang mit Gefahrstoffen, die durch Gefahrstoffpiktogramme gekennzeichnet sind.

- Um schwere Unfälle beim Umgang mit Leitern zu vermeiden, sollte folgendes eingehalten werden:

  - Vor Benutzung Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel hin durchführen.

  - Leitern nur auf festem Untergrund und standsicher aufstellen.

  - Beim Arbeiten auf Leitern nicht zu weit seitlich hinauslehnen. Schwerpunkt beachten.

  - Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.

  - Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.

- Da bei Transportarbeiten häufig Unfälle auftreten, ist auf folgendes zu achten:

  - Lasten möglichst nur aus der Hocke mit geradem Rücken auf nehmen, um die Wirbelsäule nicht zu stark zu belasten. Die Wirbelsäule nicht mit angehobener Last drehen.

  - Der Transportweg muss immer gut zu sehen sein. Möglichst nicht rückwärts gehen.

  - Hilfsmittel benutzen, (Tragegurte, Sackkarre, Rollwagen u. a.)

  - Rutschgefahren, Hindernisse und Stolperstellen auf dem Transportweg entfernen.

- Mangelnde Konzentration, Stress, Bequemlichkeit oder Ablenkung führen leicht zu Arbeitsunfällen.

Unterschriftenliste zur vorliegenden Arbeitsschutzunterweisung

| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

Unterschrift