BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

#### Cleaner N

# Gefahren für Mensch und Umwelt.

- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken und Einatmen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Vorschau

- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

- Bei Berührung mit Augen und Haut diese sofort gründlich mit Wasser abspülen, Arzt konsultieren und Etikett vorzeigen.

- Geeignete Schutzhandschuhe, langärmlige Arbeitskleidung und bei unzureichender Belüftung und Entwicklung von Dämpfen Atemschutz tragen (siehe Sicherheitsdatenblatt).

- Für ausreichende Belüftung sorgen.

- Schutzbrille (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Augendusche oder fließendes Wasser in Arbeitsplatznähe bereithalten.

- Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungstücke sofort ausziehen und reinigen lassen.

- Bei Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen.

- Nur in gekennzeichneten und geeigneten Behältern lagern, umfüllen und transportieren.

- Behälter dicht geschlossen, trocken, an einem gut belüfteten Ort und vor Hitze und Frost geschützt aufbewahren.

- Behälter mit Vorsicht  öffnen und handhaben.

- Im Arbeitsbereich und bei der Verwendung nicht essen, trinken und rauchen.

- Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und Hautschutzplan beachten.

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser und in den Boden gelangen lassen.

- Sicherheitsdatenblatt beachten.

# Verhalten im Gefahrfall

Beim Brand: Sofort Feuerwehr Tel. 112 alarmieren und Gefahrenbereich verlassen.                                                                                      Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher unter Beachtung des Selbstschutzes. Wasser ungeeignet. Brandgase nicht einatmen. Erwärmter Behälter kann explodieren.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Mit saugfähigen Material (s. Sicherheitsdatenblatt) aufnehmen und in einem  geeigneten, verschließbaren, gekennzeichneten Behältnis sammeln und sachgerecht entsorgen.

Nachreinigen: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen, Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

### Erste-Hilfe-Notruf: Tel. 112    Giftinformations Tel. 0 55 11 92 40

- Nach Hautkontakt:    Sofort mit viel Wasser abwaschen und gut nachspülen. Bei Beschwerden                                 Arzt aufsuchen und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Augenkontakt:  Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, auch unter dem Augenlid. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken:  Kein Erbrechen hervorrufen. Achtung bei Erbrechen – Hohe Erstickungsgefahr  durch schäumende Bestandteile. Mund mit Wasser ausspülen, Einige Gläser Wasser zu trinken geben und sofort Arzt aufsuchen, Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Ob Brechreiz ausgelöst werden soll, soll vom Arzt entschieden werden.

- Nach Einatmen:        An die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen

und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle/Reste in einem geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnis sammeln und entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                           Unterschrift