BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

#### Isopropanol

# Gefahren für Mensch und Umwelt.

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

- Verursacht schwere Augenreizung.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Umwelt- und gewässergefährdend.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen und anderen                    Zündquellen  fernhalten. Nicht rauchen.

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung sowie Verschlucken vermeiden.

- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

- Bei Berührung mit Augen und Haut diese sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren und Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Geeignete Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Für ausreichende Belüftung sorgen und bei erhöhter Expansion Atemschutz tragen (siehe Sicherheitsdatenblatt).

- Dicht schließende Schutzbrille (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Augendusche oder fließendes Wasser in Arbeitsplatznähe bereithalten.

- Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und reinigen lassen.

- Bei Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen.

- Nur in gekennzeichneten und geeigneten Behältern lagern, umfüllen und transportieren.

- Behälter dicht geschlossen, trocken, an einem gut belüfteten Ort und vor Hitze und Frost geschützt aufbewahren. Behälter mit Vorsicht  öffnen und handhaben.

- Vor Sonnenbestrahlung Schützen und nicht über 50° C aussetzen.

- Im Arbeitsbereich und bei der Verwendung nicht essen, trinken und rauchen.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser und in den Boden gelangen lassen.

- Sicherheitsdatenblatt beachten.

# Verhalten im Gefahrfall

Beim Brand: Sofort Feuerwehr Tel. 112 alarmieren und Gefahrenbereich verlassen.                                                                                      Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher unter Beachtung des Selbstschutzes. Wasser ungeeignet. Brandgase nicht einatmen. Erwärmter Behälter kann explodieren.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Umgehend der Raum verlassen. Mit PSA und saugfähigen Material (s. Sicherheitsdatenblatt) aufnehmen und in einem  geeigneten, verschließbaren, gekennzeichneten  Behältnis sammeln und sachgerecht entsorgen.

Nachreinigen: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen, Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Erste-Hilfe-Notruf: Tel. 112    Giftinformations Tel. 0 55 11 92 40

- Nach Hautkontakt:    Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei Beschwerden                                 Arzt aufsuchen und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, auch unter dem Augenlid. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist) und reichlich Wasser nachtrinken.  Kein Erbrechen herbeiführen. Aspirationsgefahr.  Sofort Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt  beachten und vorzeigen.

- Nach Einatmen:        An die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen

und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle/Reste in einem geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnis sammeln und entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                           Unterschrift