GefährdungsBEURTEILUNG

Arbeitsschutz, Hygiene und Brandschutz

gemäß Arbeitsschutzgesetz und Betriebssicherheitsverordnung

Firma

Str.
PLZ Ort

Datum                                        Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1  Arbeitsschutzorganisation

2  Verkehrs- und Transportwege

3  Flucht- und Rettungswege

4  Treppen

5  Beleuchtung

6  Elektrische Anlage und Betriebsmittel

7  Gefahrstoffe

8  Stolpern, Stürzen, Ausrutschen

9  Fahrtätigkeit

10 Transportarbeiten;

Heben, Halten, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten,

11  Mutterschutz

12  Psychische Belastungen

13  Hygiene allg. und Biologische Gefährdung bei Pandemie

14  Erste Hilfe und Brandschutz

15  Büro und Verwaltung

16  Bildschirmarbeitsplätze

17  Aufenthaltsräume

18  Lagerbereich

19  Arbeitsmittel

- Arbeitsmittelsicherheit allg.,

- Fahrzeughebebühne,

- Farbspritzgerät,

- Gabelstapler,

- Handbohrmaschine,

- Handhubwagen,

- Handwerkzeuge,

- Industriestaubsauger,

- Kompressor,

- Leiter und Tritte,

- Radauswuchtmaschine,

- Reifenmontiermaschine,

- Schleifbock,

- Trennschleifer.

20  Arbeitsverfahren

- Autogenschweißen,

- MIG/MAG-Schutzgasschweißen

# 1 Arbeitsschutzorganisation

|  | vorhanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ja | nein | Bemerkungen/Hinweise |
| Sicherheitsbeauftragte (ab 21 Mitarbeiter) vorhanden und wird regelmäßig fortgebildet. |  |  |  |
| Sicherheitsfachkraft |  |  |  |
| Betriebsarzt |  |  |  |
| Arbeitsschutzausschuss (ab 21 Mitarbeiter) |  |  |  |
| Gefährdungsbeurteilung aktuell |  |  |  |
| Betriebsanweisungen für alle Maschinen und Geräte vorhanden u. gut erreichbar ausgelegt |  |  |  |
| Gefahrstoffverzeichnis aktuell |  |  |  |
| Betriebsanweisungen für alle Gefahrstoffe vorhanden und gut erreichbar ausgelegt |  |  |  |
| Erste-Hilfe-Plakat hängt aus |  |  |  |
| Erste-Hilfe-Material vorhanden |  |  |  |
| Ersthelfer vorhanden |  |  |  |
| Notfallplan vorhanden |  |  |  |
| Notruftelefon in jedem Arbeitsbereich |  |  |  |
| Verbandbuch im Verbandkasten vorhanden |  |  |  |
| Arbeits- und Brandschutzunterweisungen durchgeführt |  |  |  |
| Einstellungsunterweisungen vorhanden |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstungen (Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Atemschutz, Schutzhelm, Schutzbrille u.a.) bereitgestellt |  |  |  |
| Betriebsanweisungen für PSA vorhanden |  |  |  |
| Lagerordnung vorhanden |  |  |  |
| Prüffristen für Arbeitsmittel festgelegt |  |  |  |
| Leiterkontrollbuch aktuell |  |  |  |
| Erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutz-kennzeichnungen vorhanden |  |  |  |
| Sammelplatz festgelegt und bekannt |  |  |  |
| Raucherinsel festgelegt und ausgeschildert |  |  |  |
| Feuerlöscher geprüft |  |  |  |
| Brandschutzordnung Teil A, Alarmplan im Brandfall, Aushang vorhanden |  |  |  |
| Brandschutzordnung Teil B für jeden leicht einsehbar |  |  |  |
| Brandschutzordnung Teil C vorhanden |  |  |  |
| Prüfprotokoll Brandschutzordnung aktuell |  |  |  |
| Flucht- und Rettungspläne notwendig und vorhanden |  |  |  |
| Prüfprotokoll Flucht- u. Rettungspläne aktuell |  |  |  |
| Übersicht über die zutreffenden Arbeitsschutz-bestimmungen vorhanden |  |  |  |

2 Verkehrs- und Transportwege

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hoch |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Verkehrs- und Transport-wege in allen Arbeits-bereichen | - Stürzen, Ausrutschen, Stolpern auf rutschigen Böden, Unebenheiten, im Wege stehende Materialien, Vertiefungen und Zuziehen von Verstauchungen, Prellungen, Brüchen, sowie inneren Verletzungen - nicht ausreichende Beleuchtung - Ungeeignete Personen-verkehrswege |  |  |  | - Trennung von Geh- und Fahrverkehr |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abgrenzung von Verkehrswegen zu anderen Flächen (z.B. Lagerflächen durch Kennzeichnung) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kennzeichnung von Verkehrswegen, wenn Arbeits- und Lagerräume eine Grundfläche von > 1000 Quadratmeter einnehmen, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abgrenzung bzw. Kennzeichnung von dauerhaften Gefahr- und Stolperstellen, gelbschwarze Markierung, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zeitlich begrenzte Gefahrstellen, z.B. Baustellen, durch rot-weiße Markierung kennzeichnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Übersichtliches Anlegen von Verkehrswegen, mögliche Hilfsmittel: Panorama- und Kugelspiegel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Verkehrswege haben eine ebene und trittsichere Oberfläche, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Reinigungsarbeiten Hinweisschild aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Verkehrswege dürfen keine Löcher, Rillen oder sonstige Stolperstellen (> 4mm) aufweisen, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht zu beseitigende Stolperstellen markieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Durchgangshöhe von ebenen Verkehrswegen beträgt mind. 2,00 m, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Breite von Verkehrswegen: Bis 5 Personen - 0,90 m bis 20 Personen - 1,00 m bis 100 Personen - 1,25 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Verkehrswege, die als Bühnen, Laufstege oder Galerien dienen, weisen ein Geländer auf. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Im Freien liegende Verkehrswege werden bei Witterungseinflüssen (z.B. durch Überdachung, oder Winterdienst) ausreichend geschützt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ASR A1.8 Verkehrswege beachten. |  |  |  |  |

3 Flucht- und Rettungswege

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hoch |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Flucht- und Rettungs-wege | - Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern und Zuziehen von Verstauchungen, Prellungen, Brüchen, sowie inneren Verletzungen - Brandgefährdung im Bereich der Flucht- und Rettungswege - Beleuchtung nicht ausreichend - Ungeeignete Flucht- und Rettungswege |  |  |  | - Flucht- und Rettungspläne hängen gut sichtbar aus und sind aktuell. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Fluchtwege sind deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet nach ASR A1.3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Die Länge der Fluchtweglänge entspricht der ASR A2.3 - für Räume mit normaler Brandgefährdung bis zu 35 m - für Räume mit erhöhter Brandgefährdung bis zu 25 m - für giftstoffgefährdete Räume bis zu 20 m - für explosionsgefährdete Räume bis zu 20 m. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Mindestbreite von Fluchtwegen: bis 5 Personen - 0,90 m bis 20 Personen - 1,00 m bis 200 Personen - 1,20 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Türen schlagen in Fluchtrichtung auf. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Türen, auch verschließbare, lassen sich jederzeit leicht öffnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitsbeleuchtung nach ASR A2.3 vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Der Fluchtweg endet im Freien, so dass sich kein Rückstau bilden kann. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Notausgänge und Notausstiege sind gekennzeichnet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Flucht- und Rettungswege sind nicht verstellt und es werden keine Brandlasten dort gelagert. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Flucht- und Rettungspläne werden jährlich unterwiesen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan beachten. |  |  |  |  |

4 Treppen

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hoch |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Treppen | - Stürzen, Ausrutschen, Stolpern und Zuziehen von Verstauchungen, Prellungen, Brüchen, sowie inneren Verletzungen durch: - ausgebrochene Stufenkanten, - gelöste, beschädigte oder gelockerte Beläge, - verglättete Stufen-kanten, - defekte Beleuchtung, - lockere Handlauf- befestigungen - verschlissene oder verschmutzte Handläufe |  |  |  | Ausreichend bemessene Treppenstufen vorhanden - Auftrittstiefe: 26 cm bis 32 cm - Stufenhöhe: 14 cm bis 19 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Treppenlaufbreite: mindestens 1m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Treppendurchgangshöhe: mindestens 2,10 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Geländer mit Handlauf bei mehr als 4 Stufen vorhanden |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Geländerhöhe mindestens 1 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ab 1,5 m Breite der Treppe müssen zwei Handläufe vorhanden sein |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rutschfeste Trittflächen und rutschfeste Stufenkanten vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beleuchtung mind. 150 Lux im Treppenbereich. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Treppen werden frei gehalten von Arbeitsmaterialien und –abfällen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Keine brennbaren Stoffe auf Treppen lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vor Treppen möglichst Schmutz- und Sauberlauf-zonen einrichten (Roste, Abstreicher, Matten) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beim Begehen der Treppen Handlauf benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Treppen aufmerksam und ohne Hast begehen, auf freie Sicht achten, nicht springen und laufen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Last möglichst nur in einer Hand transportieren und mit der anderen am Handlauf feshalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bei außenliegenden Treppen werden Maßnahmen gegen witterungsbedingte Glätte getroffen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Keine Reinigungsmittel verwenden, die wachshaltig sind und die Rutschfestigkeit gefährden. |  |  |  |  |

5 Beleuchtung

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hoch |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Beleuchtung | - Zu niedriges Beleuchtungsniveau, auftretende Blendung oder eine ungleich-mäßige Beleuchtung können zu nervlichen Belastungen, visueller Ermüdung und allgemeiner Senkung von Sicherheit und Leistungsbereitschaft führen. - Fehlende Prüfung |  |  |  | Anforderungen an die Beleuchtungsstärken in verschiedenen Arbeitsbereichen: - Verkehrswege 50 - 100 Lux - Pausen-, Umkleide- und Waschräume 100 Lux - Sitzungs- und Besprechungsräume 300 Lux - Büroräume mind. 500 Lux - Werkstätten 300 - 500 Lux |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht ausreichendes Tageslicht durch künstliche Beleuchtung ergänzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mängel an Beleuchtung melden u. beseitigen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beleuchtung blendfrei und keine Reflexionen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein Flimmern, Pulsation und Schattenbildung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Regelmäßige Reinigung und Prüfung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ASR A3.4 - Beleuchtung, Anhang 1, beachten. |  |  |  |  |
| Klima | - Belastendes Klima bewirkt sinkende Leistungsfähigkeit und Arbeitslust, Müdigkeit und Konzentrations-schwäche bis hin zu einer vermehrten Schweißabgabe und Herz-Kreislauf-Be-lastungen und als Folge Gesundheitsstörungen und Erhöhung der Unfallgefahr. |  |  |  | Temperaturen in Arbeitsräumen (von 12°C bis 20°C je nach Arbeitsschwere entsprechend ASR A3.5 – Raumtemperatur) eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pausen- und Sanitärräume mind. 21°C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Raumtemperatur max. 26°C (bei höherer Außentemperatur darf die Raumtemperatur in Ausnahmefällen darüberliegen) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ventilatoren, Regen- u. Sonnenschutz bereitstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wetterschutzkleidung für die Arbeiten im Freien ist den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bei heißer Witterung sollte ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen werden |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BA - Arbeiten im Freien bei Hitze vorhanden. |  |  |  |  |

# 6 Elektrische Anlage und Betriebsmittel - Gefährdung durch elektrischen Strom

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Elektrische Anlage und Arbeitsmittel im gesamten Betrieb | - Wegen schadhafter Isolierungen elek-trischer Anschlüsse oder Geräteab-deckungen können unter Spannung stehende Teile berührt werden. - Wenn elektrischer Strom durch den Körper fließt, kann das Atem-, Herzstillstand oder Herzkammerflim-mern auslösen. Dann besteht Lebensgefahr. - Elektrischer Schlag bei freiliegenden Elektrokabeln, beschädigten el. Geräten und Eindringen von Feuchtigkeit. - Hängenbleiben oder Stolpern über herumliegende lose Elektroleitungen. |  |  |  | - Betriebliche Prüffristen für Elektroanlage und für stationäre und ortsveränderliche Elektrogeräte und Maschinen festgelegt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Elektrofachkraft zur Prüfung der Elektroanlage und Elektrogeräte bestellt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Elektrische Geräte nur an geeignete Stromquellen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) anschließen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur Geräte mit CE- oder GS-Kennzeichnung einsetzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bedienungsanleitungen der Hersteller für Maschinen und Geräte vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Arbeitstägliche Sichtkontrolle hinsichtlich Mängel an der Elektroanlage und an den Elektrogeräten durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mängel sofort melden und abstellen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzeinrichtungen nicht entfernen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine selbständigen Reparaturen und Veränderungen an elektrischen Geräten durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine privaten Elektrogeräte im Betrieb benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Elektrogeräte keiner Feuchtigkeit aussetzen und keine Flüssigkeiten in die Elektrogeräte gelangen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Elektrogeräte nicht an der Anschlussleitung aufnehmen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Elektrogeräten immer Netzstecker ziehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geräteanschlusskabel nur am Stecker aus der Steckdose herausziehen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geräteanschlusskabel nicht knicken, nicht Quetschen und nicht über scharfe Kanten ziehen. |  |  |  |  |

# 7 Gefahrstoffe

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Allgemeiner Umgang mit Gefahr-stoffen in allen Arbeits-bereichen | - Der tägliche Umgang mit Gefahrstoffen kann zu Hautreizun-gen, Ekzemen, Verätzungen, Sensibilisierungen und schweren körperlichen Schäden führen. - Bei unsachgemäßem Umgang mit entzündlichen Gefahrstoffen können Brände entstehen. - Schwere körperliche Schädigungen durch den falschen Umgang mit erbgutverändernden und giftigen Gefahrstoffen. - Dämpfe von Gefahrstoffen können Atemwegserkrankun-gen verursachen. |  |  |  | - Gefahrstoffverzeichnis erstellen u. ständig aktualisieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung für jeden Gefahrstoff erstellen und im Arbeitsbereich auslegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitsdatenblätter für die Gefahrstoffe bereitstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die in den Betriebsanweisungen und Sicherheitsdaten-blättern verlangten PSA, wie Schutzhandschuhe, Atemschutz, Schutzbrille bereitstellen und tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete Arbeitsschuhe und Arbeitskleidung tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Haut und Augenkontakt mit Gefahrstoffen vermeiden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Einatmen von gesundheitsschädlichen Aerosolen und Dämpfen vermeiden. Atemschutz tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ersatzstoffprüfung durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zusammenlagerungsverbot für Gefahrstoffe beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur die arbeitstägliche Menge an Gefahrstoffen am Arbeitsplatz lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gefahrstoffe nur in geeignete Behältnisse abfüllen und kennzeichnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gefahrstoffe nicht in Trinkflaschen abfüllen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Hygiene-, Handschuh- u. Hautschutzplan erstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Spritzgefahr Augenschutzbrille benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mit Gefahrstoffen durchtränkte Arbeitskleidung sofort wechseln. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Erste-Hilfe-Austattung und Maßnahmen festlegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gefahrstoffreste sachgerecht entsorgen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Regelmäßig über Gefahrstoffe unterrichten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung anbieten. |  |  |  |  |

# 8 Stolpern, Stürzen und Ausrutschen

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten / durchzuführen |  |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Wer? | Bis wann? | Datum / Unterschrift |
| In allen Arbeitsberei-chen und bei allen Tätigkeiten | - Die meisten Arbeitsunfälle passieren durch Stolpern, Stürzen und Ausrutschen. Dabei können Prellungen, Quetschungen, Verstauchungen und auch Knochenbrüche sowie Kopfverletzungen entstehen. - Abstürzen von Leitern und ungeeigneten Aufstiegshilfen. - Stolpern über Un-ebenheiten, Stufen, verlegte Anschluss-kabel, im Weg liegende Mate-rialien, zugestellte Gänge, Vertiefun-gen im Boden. - Schlechte Beleuch-tung. - Ausrutschen auf nassen Böden |  |  |  | - Im Arbeitsbereich wiederholt Sichtkontrolle auf mögliche Stolper- und Sturzgefahren hin durchführen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Festgestellte Gefahren sofort melden und beseitigen lassen. Andere Mitarbeiter informieren. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete Arbeitskleidung, fest anliegende geeignete Arbeitsschuhe und keine Schmuckgegenstände tragen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Immer gute Sichtmöglichkeit auf dem Geh- und Transportweg gewährleisten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Möglichst nicht rückwärts gehen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf Treppen Handlauf benutzen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Stolperstellen und Unebenheiten auf Fußböden und Transportwegen beseitigen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geh- und Transportwege sowie Treppen ausreichend beleuchten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beschädigte Bodenbelege und Beleuchtung umgehend reparieren. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur soviel Materialien transportieren, dass der Transportweg immer gut einzusehen ist. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Materialien auf Geh-, Transport und Fluchtwegen abstellen und lagern. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Baubedingte Stolperfallen beseitigen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Absturzkanten gelb/schwarz markieren. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Glatteis sowie feuchte und rutschige Fußböden beachten, auch beim Einsteigen ins Auto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung für Leitern und Tritte beachten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Festgelegte Prüffrist für Leitern und Tritte einhalten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gefahren durch Stolpern, Stürzen und Ausrutschen jährlich in die Arbeitsschutzunterweisung einbeziehen. |  |  |  |  |  |

# 9  Fahrtätigkeiten

| Arbeits-bereich Tätigkeiten | Mögliche Gefährdungen | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten / zu realisieren |  |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein | Termin | verantwortlich | Datum / Unterschrift |
| Fahrtätigkeit mit PKW, Transporter | - Auf Grund einer hohen Fahrtätigkeit besteht erhöhtes Unfallrisiko. Besonders durch: - schlechte Witterungs- bedingungen, - Stress und Eile in schwierigen Verkehrssituationen, - schlechte oder nicht dem Wetter ange- passte Bereifung, - Mängel am Fahrzeug - Ausrutschgefahr beim Aussteigen bei Glatteis - Ablenkung durch das Telefonieren mit Handy | - Bei Fahrtantritt Sicht- und Funktionskontrolle durchführen (Beleuchtung, Bremsen, Blinkanlage, Warnweste, Verbandkasten, Ölstand, Räder usw.) |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Betriebssicherheitsmängeln Fahrzeug nicht benutzen und Vorgesetzten benachrichtigen. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Fahrzeuge regelmäßig warten lassen. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanweisung für Fahrzeuge auslegen und regelmäßig unterweisen. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanweisung für Ladungssicherung einhalten. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rechtzeitig der Witterung angepasste Reifen montieren. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lenk- und Standzeiten einhalten. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Übermüdung und Unkonzentriertheit durch regelmäßige Pausen vermeiden. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Glatteis und nasser Fahrbahn Vorsicht beim Aus- u. Einsteigen. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Reparaturarbeiten auf Straßen Warnweste tragen. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Alkoholverbot vor und während der Fahrt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Defensive Fahrweise einhalten. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nicht telefonieren mit Handy ohne Freisprechanlage. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Benötigte Sehhilfe tragen. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nur mit gültiger Fahrerlaubnis und mit zugelassenem Fahrzeug fahren. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung anbieten. |  |  |  |  |  |

# 10 Transportarbeiten; Heben, Halten, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Transport-arbeiten mit und ohne Hilfsmittel und Heben, Halten, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten | - Starke Wirbelsäulen- und Muskulatur-belastung - Verletzungsgefahr an scharfkantigen Gegenständen - Stürzen, Stolpern und Zuziehen von Prellungen und Brüchen |  |  |  | - Betriebsanweisungen für Transportarbeiten und Heben und Tragen von Lasten für jeden gut erreichbar auslegen und jährlich unterweisen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete enganliegende Arbeitskleidung, Sicherheits-schuhe S3 und keine Schmuckgegenstände tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Lasten nicht mit Hohlkreuz anheben, sondern immer mit geradem Rücken und eingebogenen Knien. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei angehobener Last den Oberkörper nicht drehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Last möglichst nah am Körper tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tiefes Vorbeugen oder Vorneigen mit Last vermeiden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Transporthilfsmittel benutzen (z.B. Transportwagen, Rollwagen, Sackkarre, Tragegurte). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf Wegefreiheit achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Materialien im Transportweg abstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Materialien auf Fluchtwegen, vor Türen und Notausgängen abstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Möglichst nicht rückwärts gehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei gemeinsamem Transport den Ablauf vorher zusammen absprechen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Immer gute Sichtmöglichkeit auf dem Transportweg gewährleisten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Rutschgefahren auf dem Transportweg beachten (z.B. ausgelaufene Flüssigkeiten, Glatteis). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Verletzungsgefahr der Hände geeignete Schutz-handschuhe tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Rückenschule anbieten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Arbeitsmedizinische Betreuung anbieten. |  |  |  |  |

# 11 Mutterschutz

| Arbeitsbereich – Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und –reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeits-prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Arbeits-bereich: | Bei Schwangerschaft besteht erhöhte Belastung und Schädigung der Mutter und des ungeborenen Kindes durch: - Heben von Lasten. - Gesundheitsschäd-liche Gefahrstoffe. - Erbgutveränderndefruchtschädigende und krebserzeugende Gefahrstoffe. - Mehrarbeit und Sonntagsarbeit. - Langes Stehen ohne Pausen. - Gefährdung durch Bakterien und Viren. |  |  |  | - Heben, tragen oder bewegen von Lasten: - regelmäßig: weniger als 5kg, - gelegentlich: weniger als 10kg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Arbeiten bei Hitze, Kälte und Nässe. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Tätigkeiten im Lärmbereich > 80 dB. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Stöße und Erschütterungen an Maschinen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine ionisierende und nicht ionisierende Strahlung. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine radioaktiven Stoffe. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein ständig bewegungsarmes Stehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein häufig erhebliches Strecken oder Beugen oder dauerndes Hocken oder sich gebückt halten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Fahrtätigkeit am Tag nicht länger als 4 Stunden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein Umgang mit krebserzeugenden, erbgutver-ändernden oder fruchtschädigenden Gefahrstoffen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein Umgang mit Zytostatika. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein Umgang mit giftigen oder gesundheitsschädlichen Gefahrstoffen und diesen nicht ausgesetzt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein gezielter Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kein ungezielter Umgang mit Krankheitserregern (Körpersekrete, Verbandsmaterial, unreine Wäsche) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Exposition gegenüber der Risikogruppen 2-4 (Rötelvirus, Windpocken, Masern, Mumps usw) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Arbeiten bei Überdruck. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Arbeit mit erhöhten Unfallgefahren, (z.B. Ausrut-schen, Abstürzen o. Umgang mit aggresiven Personen). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Nacht-, Sonntags- und Akkordarbeit. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Mehrarbeit, am Tag nicht länger als 8 Stunden. |  |  |  |  |

# 12 Psychische Belastungen

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| In allen Arbeits-bereichen | Beispiele für potentiell psychisch belastende Faktoren sind Gefühle von Überforderung oder Unterforderung, Stress und Zeitdruck, Frustation, Konflikte und fehlende Anerkennung, mangelnde Kommunikation und Arbeitsorganisation und Lärm. Andauernde psychische Belastungen können verschiedene psychosomatische Beschwerden auslösen, Burnouts oder Depressionen hervorrufen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch als Begleiterscheinung haben ua. |  |  |  | - Arbeitsorganisation durch klare Aufgabenverteilung optimieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Überstunden und hoher Zeitdruck begrenzt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Pausenregelungen eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Entscheidungen und Prozesse transparent machen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Konflikte ansprechen und thematisieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anerkennung aussprechen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kritik verständnisvoll und konstruktiv formulieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Lärmintensive Bereiche räumlich von Büroarbeitsplätzen getrennt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Teambesprechungen und Mitarbeitergespräche institutionalisieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gute Zusammenarbeit im Team fördern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Genügend Zeit für Einarbeitung einplanen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gezielte Suche nach Lösungen für Probleme. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mitarbeiter zur Aufdeckung von Schwachstellen im Betrieb mit einbeziehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kontinuierliches Arbeiten ohne Störungen möglich. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gibt es klare Entscheidungsstrukturen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Haben die Mitarbeiter Einfluss auf die Zeiteinteilung der Arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Aufgaben und Tätigkeiten frei von erhöhten emotionalen Anforderungen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ist ein positives soziales Klima vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Notwendige Fortbildungen ermöglichen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kommunikationstraining anbieten. |  |  |  |  |

# 13 Hygiene allg. und Biologische Gefährdung bei Pandemie

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Hygiene in allen Arbeits-bereichen | Infektionsgefahr und Ausbreitung von Krankheiten besteht: - Durch Bakterien, Pilze und Viren, die über die Haut oder über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in die Blutbahn gelangen, - Besonders bei Schnitt- und Stichverletzungen durch Eindringen in die Haut. - Zuziehen von Hepatitis A, B, C oder HIV. - Von infektiöser Wäsche geht eine Ansteckungsgefahr aus. - Luftübertragbare Infektionen per Tröpfcheninfektion , z.B. Grippe. - Kontaktinfektionen bei Berührung und Kontakt mit kontaminierten Flächen oder Kleidungsstücken. - Brechdurchfallerkran-kungen durch Salmonelleninfektion. | - Hygieneplan vorhanden und aktuell. |  |  |  |  |
|  |  | - Hygieneplan ist für alle Mitarbeiter leicht erreichbar ausgelegt, ausgehändigt oder digital einsehbar. |  |  |  |  |
|  |  | - Ist zum Hygieneplan ein tabellarischer Aushang in Form eines Reinigungs- und Desinfektionsplan vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  | - Hängt der Reinigungs- und Desinfektionsplan gut sichtbar für alle aus. |  |  |  |  |
|  |  | - Hautschutzplan und Handschuhplan sind vorhanden und gut einsehbar für alle Mitarbeiter. |  |  |  |  |
|  |  | - Hautpflegemittel werden vom Betrieb bereitgestellt. |  |  |  |  |
|  |  | - Entspricht die bauliche Ausstattung den geforderten Hygienebestimmungen. |  |  |  |  |
|  |  | - Sind Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter für alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  | - Sind folgende Betriebsanweisungen vorhanden: - Biologische Arbeitsstoffe, - Feuchtarbeit, - Reinigungsarbeiten und Desinfektionsarbeiten, - Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. |  |  |  |  |
|  |  | - Persönliche Schutzausrüstungen, wie geeignete Arbeits-kleidung, Arbeitsschutzschuhe, Schutzhandschuhe, Atemschutz, Augenschutz gemäß den BA sind vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  | - Verschmutzte Arbeitskleidung und beschädigte PSA wird sofort gewechselt |  |  |  |  |
|  |  | - Hygieneunterweisung wird jährlich und bei der Einstellung durchgeführt. |  |  |  |  |

# Biologische Gefährdung bei Pandemie

| Mögliche Gefährdungen | gering mittel Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hoch |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| - Pandemie bedeutet, dass sich ein gefährliches Virus weltweit verbreitet. Es wird von Mensch zu Mensch übertragen, hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion. - Plötzlich können viele Personen schwer erkranken und ausfallen. Darauf sollten alle Betriebe bereits im Vorfeld vorbereitet sein. - Ein wichtiger Baustein zur Verhinderung weiterer Ansteckungen ist die Unterbrechung der Infektionskette durch persönliche Hygiene und Schutzmaßnahmen. - Eine Ansteckungs- gefahr bei Viren besteht über Tröpfcheninfektion, das heißt über - Husten - Niesen - Atem und Sprechen - Aber auch über Schmierinfektionen können Grippeviren übertragen werden. Auf Oberflächen überleben sie bis zu mehreren Tagen. |  |  |  | - Hygieneplan vorhanden und hinsichtlich Pandemie aktualisiert. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hygieneplan ist für alle Mitarbeiter leicht erreichbar ausgelegt, übergeben oder digital einsehbar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Reinigungs- und Desinfektionsplan ist aktualisiert und hängt aus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hygieneplan und Reinigungs- und Desinfektionsplan wurde unterwiesen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind geeignet und begrenzt viruzid. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter für Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sind vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Gefahrstoffverzeichnis ist aktuell. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hautschutzplan und Handschuhplan sind vorhanden und gut einsehbar für alle Mitarbeiter. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hautpflegemittel werden vom Betrieb bereitgestellt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Betriebsanweisung Verhalten bei Coronavirus vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Alle Mitarbeiter sind über das Verhalten bei Coronavirus unterwiesen (Hygienemerkblatt Verhalten bei Coronavirus). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Dienstreisen in Risikogebiete werden untersagt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Für Mitarbeiter, die aus Risikogrbieten zurückehren behörtliche Bestimmungen einhalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Nicht zwingent erforderliche Dienstreisen werden untersagt bzw. verschoben. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Möglichkeiten von Homeoffice prüfen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Möglichkeiten von Videokonferenzen prüfen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mitarbeiter über 60 Jahre sind vorsorglich gegen Pneumokokken geimpft. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mitarbeiter mit chronischen Erkrankungen wenden sich wegen der induviduellen Risikoeinschätzung an ihren Arzt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Abstand von 1,50 m zu anderen Personen halten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Schutzmasken werden nach Anweisung getragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Hände öfters länger als 20 Sekunden waschen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Händedesinfektionsmittel vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Nicht in die Hand Niesen und Husten, sondern in die Armbeuge, besser noch in ein Papiertaschentuch. Das kann nach dem Benutzen sofort entsorgt werden. Beim Niesen und Husten immer von anderen abwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Oberflächen, wie Wasserhähne, Fahrstuhlknöpfe, Türklin-ken, werden mit Papierhandtücher, den Knöcheln oder den Ellenbogen berührt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Unnötige Personenkontakte vermeiden, auf das Händeschütteln und Umarmen verzichten |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Möglichst wenig mit den Händen ins Gesicht, an die Nase und an die Augen fassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Wunden und verletzte Hautpartien mit wasserdichtem Pflaster schützen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Räumlichkeiten mehrmals am Tag lüften. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Beim Bemerken von Krankheitssymptomen den Vorgesetzten sofort informieren und den Hausarzt telefonisch kontaktieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kontakt mit Betriebsarzt aufnehmen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Aktuelle Informationen der Gesundheitsämter ständig beachten. |  |  |  |  |

# 14 Erste-Hilfe und Brandschutz

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Erste-Hilfe | - Fehlende Erste Hilfe kann lebensbedro-hend sein . - Keine berechtigten Ansprüche gegen-über der BG bei nicht im Verband-buch dokumentierten Arbeitsunfällen. |  |  |  | - Ersthelfer vorhanden. 10% der Belegschaft. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Alle zwei Jahre Erste-Hilfe-Ausbildung auffrischen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Notruftelefon für jeden gut erreichbar im Küchenbereich vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sind folgende Rufnummern am Telefon (Notfallaushang) vorhanden? - nächster Arzt - Rettungsdienst - Durchgangsarzt - Giftnotrufzentrale - nächstes Krankenhaus - Taxi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Erste-Hilfe- Kasten vorhanden. (mind. EH-Verbandkasten Typ DIN 13157 C; zusätzlich z. B. für Stich- und Schnittverletzungen, Verbrühungen und Verbrennungen) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Der Erste-Hilfe- Kasten ist jederzeit schnell erreichbar, leicht zugänglich und in einem geeigneten Behältnis gegen schädigende Einflüsse geschützt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Standort des Erste-Hilfe-Kasten ist mit Hinweiszeichen (weißes Kreuz auf grünem Grund) gekennzeichnet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Werden Erste-Hilfe- Kästen regelmäßig auf Vollständigkeit und Verwendungsfrist geprüft. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Jeden Arbeits- und Wegeunfall sofort im Verbandbuch eingetragen und in der Betriebsleitung gemeldet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Verbandsbuch lagert im Erste-Hilfe-Kasten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Werden die Verbandbücher 5 Jahre lang nach der letzten Eintragung nachweislich gelagert. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Werden alle meldepflichtigen Unfälle (ab 3 Tage Krankschreibung) der BG gemeldet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Erste-Hilfe-Plakat hängt aus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Erste-Hilfe-Plakat wird jährlich unterweisen. |  |  |  |  |
| Brandschutz in allen Arbeits-bereichen | - Brandverletzungen - Rauchgas-vergiftungen - Hohe materielle Sachschäden - Explosionen durch: - defekte el. Geräte - abgedeckte el. Gerä-te können überhitzen - unbemerkte Zünde-leien, Rauchen - brennende Kerzen - Schweißarbeiten - Funkenflug |  |  |  | - Brandschutzordnung Teil A, B und C vorhanden und aktuell. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Teil A der Brandschutzordnung hängt gut sichtbar aus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Teil B der Brandschutzordnung liegt gut erreichbar aus bzw. wurde jedem Mitarbeiter übergeben. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Teil C der Brandschutzordnung ist aktuell und ist jedem, der besondere Aufgaben im Brandschutz hat, übergeben. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Brandschutzordnung Teil A, B und C wird jährlich unterwiesen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüfprotokoll Brandschutzordnung aktuell. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ausreichend geeignete Feuerlöscher entsprechend der Brandklasse vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Feuerlöscher alle 2 Jahre überprüfen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Raucherinseln festlegen und ausschildern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur auf Raucherinseln rauchen. Nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten und Materialien rauchen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zigarettenreste sachgerecht lagern und entsorgen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Entzündliche Gefahrstoffe nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Werkzeugen und Funkenflug lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Entzündliche Gefahrstoffe nur als Tagesbedarf am Arbeitsplatz lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mit entzündlichen Flüssigkeiten getränkte Putzlappen nur in geschlossenen nichtbrennbaren Behältern lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schweißarbeiten nur mit ausgefülltem Erlaubnisschein. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Brandschutzhelfer vorhanden, 5% der Mitarbeiter |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Brandschutz und Feuerlöscher jährlich unterweisen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Wiederholt Brandschutzkontrollen durchführen |  |  |  |  |

# 15 Büro

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Bürobereich - Allgemeine Büroarbeiten | - Ausrutschen, Stolpern, Stürzen und Zuziehen von Verstauchungen, Prellungen und Brüchen durch: - beengte Platz-verhältnisse - ungünstige Arbeits-ergonomie, - im Wege liegende Materialien und Elektroverlän-gerungen - nasser Eingangs Bereich im Winter. |  |  |  | - Festanliegende Arbeitsschuhe mit rutschhemmenden Sohlen und flachen Absätzen tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Verkehrswege, Notausgänge sowie Flucht- und Rettungswege nicht mit Materialien verstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete Stellflächen für Anlieferungen vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf Treppen immer den Handlauf benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mit Stühlen nicht kippeln und Rollstühle nicht als Aufstiegshilfen benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Leitern und Tritte nur standsicher aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisungen für Leitern und Tritte und Transportarbeiten vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur soviel Materialien transportieren, dass der Transportweg immer gut einsichtbar ist. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Elektroverlängerungen in fixierten Kabelkanälen verlegt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Rutschhemmende Bodenbeläge vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Warnschilder für frisch gewischte Böden aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beschädigte Bodenbeläge umgehend reparieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Telefonieren mit Handy nicht ablenken lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Regale, Büromöbel und Geräte standsicher aufgestellt. |  |  |  |  |
|  | - Zuziehen von Schnitt- Stich- und Quetschverletzun-gen |  |  |  | - Scheren und Messer sicher übergeben und lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vorsicht beim Umgang mit scharfkantigem Papier. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Richtiger Umgang mit Cuttermesser unterwiesen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schubläden mit Ausziehsperre versehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Finger zwischen den Schenkel des Tackers und des Lochers halten. |  |  |  |  |

# 15 Büro und Verwaltung

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Büroarbeiten | - Elektrische Körper-durchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr bei defekten el. Geräten. | - Elektrische Geräte gemäß Festlegung der Prüffristen überprüft und mit Prüfplakette versehen. |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanweisungen für elektrische Geräte sind vorhanden und leicht erreichbar. |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Arbeitsbeginn Sichtkontrolle an den el. Geräten auf Mängel hin durchführen. |  |  |  |  |
|  |  | - Elektroanschlussleitung am Stecker und nicht an der Elektroleitung herausziehen. |  |  |  |  |
|  |  | - Kaffeemaschine, Toaster, Herd und Wasserkocher beim Verlassen des Raumes ausschalten. |  |  |  |  |
|  | - Belastung durch ergonomisch ungünstige Körperhaltung - Beleuchtung - Raumklima | - Höhenverstellbare Tische und Stühle vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  | - Stehpulte, Fußstützen u.ä. angeboten. |  |  |  |  |
|  |  | - Wechsel zwischen sitzender Tätigkeit und stehender möglich. |  |  |  |  |
|  |  | - 8m² pro Person Arbeitsfläche vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  | - Höhe Fensterunterkannte mindestens 1,25 m. |  |  |  |  |
|  |  | - Geräusche am Arbeitsplatz max. 55 dB. |  |  |  |  |
|  |  | - Ausreichend Tageslicht und Sonnenschutz. |  |  |  |  |
|  |  | - Beleuchtungsstärke 300 Lux eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  | - Blendfreie Leuchten parallel zur Hauptblickrichtung. |  |  |  |  |
|  |  | - Leuchten mit gleichen Farben und Leuchtstärken nutzen. |  |  |  |  |
|  |  | - Defekte Lampen umgehend ersetzen. |  |  |  |  |
|  |  | - Tischleuchten nicht ohne zusätzliche Raumbeleuchtung. |  |  |  |  |
|  |  | - Temperatur auf 20°C bis 24°C regelbar. |  |  |  |  |
|  |  | - Zugluft vermeiden. |  |  |  |  |
| Papier-schredder | - Einzugsgefahr - Quetschgefahr - Elektrischer Schlag | - Niemals mit der Hand in die Zuführung greifen. |  |  |  |  |
|  |  | - Vor Störungsbeseitigung, Wartungs- und Pflegearbeiten ist der Netzstecker des Gerätes zu ziehen |  |  |  |  |
|  |  | - Gerät vor Nässe schützen. |  |  |  |  |
| Tacker | - Quetsch- und Stichverletzungen | - Beim Tackern keine Finger zwischen die Schenkel des Tackers legen. |  |  |  |  |
|  |  | - Darauf achten, dass die Finger auf der verdeckten Seite nicht mit dem Tacker erfasst werden können. |  |  |  |  |
| Kopierer | - Staubbelastung durch Tonerkartuschen - Elektrischer Schlag | - Keine metallischen Gegenstände auflegen. |  |  |  |  |
|  |  | - Keine Flüssigkeiten auf dem Gerät abstellen. |  |  |  |  |
|  |  | - Belüftungsöffnungen nicht zustellen. |  |  |  |  |
|  |  | - Keine entflammbaren Sprays, Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe verwenden. |  |  |  |  |
|  |  | - Tonerkartuschen sachgerecht lagern und entsorgen. |  |  |  |  |
|  |  | - Arbeitsraum gut belüften. |  |  |  |  |
|  |  | - Möglichst auf dem Korridor am Fenster aufstellen. |  |  |  |  |
| Kaffee-maschine | - Verbrennungs-gefahr durch kochendes Wasser. - Brandgefahr | - Maschine nach Gebrauch sofort ausschalten. |  |  |  |  |
|  |  | - Die Kaffeemaschine nicht unbeaufsichtigt betreiben. |  |  |  |  |
|  |  | - Gerät wiederholt auf Beschädigungen kontrollieren. |  |  |  |  |
|  |  | - Nur mit gültiger Prüfplakette benutzen. |  |  |  |  |
| Leitern und Tritte | - Gefährliche Stürze durch Wegrutschen und Umstürzen der Leiter - Zuziehen von Brüchen, Verstauchungen u. Abschürfungen. | - Vor Benutzung Sichtkontrolle durchführen |  |  |  |  |
|  |  | - Keine schadhafte Leiter benutzen. |  |  |  |  |
|  |  | - Richtigen Anstellwinkel einhalten. |  |  |  |  |
|  |  | - Nur an sicheren Stützpunkten anlegen. |  |  |  |  |
|  |  | - Leiterkontrollbuch führen. |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanweisung für Leitern und Tritte beachten. |  |  |  |  |
|  |  | - Spannsicherungen gleichmäßig spannen. |  |  |  |  |

# 16 Bildschirmarbeitsplätze

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Büro Arbeiten am PC | - Augenbelastung durch ungünstige Einstellung am PC - Kopfschmerzen und Augenflimmern durch falsche Anordnung des Monitors. - Sehnenscheiden-belastung durch zu hoch eingestellte Tastatur. - Verspannungen und Rückenbe-schwerden. |  |  |  | - Bildschirm höhenverstellbar, dreh- und neigbar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Der Aufgabe angemessene Bildschirmgröße. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bildschirm flimmerfrei (Bildfrequenz mind. 75 Hertz) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bildschirm strahlungsarm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Reflexe/Spiegelungen auf Bildschirm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Helligkeit der Bildschirmanzeige und Kontrast einstellbar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Augenabstand zum Bildschirm 60 - 80 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Oberste Bildschirmzeile 10 cm unter Augenhöhe. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bildschirmoberfläche im rechten Winkel zur Fensterfront |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tastatur vom Bildschirm getrennt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tastaturneigung verstellbar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tastaturhöhe max. 30 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Maus und Mauspad im kleinen Griffbereich (30 cm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Konzepthalter frei aufstellbar und zwischen 15° und 75° frei neigbar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abstand der Tastatur zur Tischkante mind. 10 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tischfläche frei von störenden Reflexionen/Spiegelungen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tischfläche nicht zu hell und nicht zu dunkel. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tischtiefe am Bildschirm mind. 80 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bildschirm ragt nicht über Tischkante hinaus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tischfläche mind. 160 cm x 80 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Software an Arbeitsplatz und Tätigkeit anpassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mitarbeiter in die Software richtig einweisen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - PC alle 2 Jahre von einem Elektriker überprüfen lassen. |  |  |  |  |

# 17 Aufenthaltsräume

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Aufenthalts- und Sozialräume, Teeküche | - Stromschlag bei beschädigten Kabelisolierungen und Gerätegehäusen. - Verletzungsgefahr durch Messer - Kurzschluss an Geräten und Brandgefahr |  |  |  | - Nur Geräte mit CE-Kennzeichnung anschaffen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schalter) vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ausreichend Steckdosen installiert. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist für elektrische Küchengeräte eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine privaten Elektrogeräte mitbringen und benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Flüssigkeiten auf Küchengeräte kommen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kaffeemaschinen, Toaster, Herd und Wasserkocher beim Verlassen des Raumes ausschalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Messer, scharfe und spitze Gegenstände sachgerecht lagern und übergeben. |  |  |  |  |

# 18 Lager

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Lagern von Materialien jeglicher Art | - Umkippen von Regalen - Herausfallen von Lagergut - Abstürzen von Leitern und improvisierten Aufstiegshilfen |  |  |  | - Lagerordnung vorhanden und hängt aus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Regale standsicher und gegen Umkippen gesichert. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Feldlast und Fachlast ausgeschildert und eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Jährliche Prüffrist des Regals eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine beschädigten Regalteile vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gleichmäßig verteilte Lasten in den Fächern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Lagergut reicht nicht über die Regalkante hinaus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ist jede Regalfläche zum Ein- und Auslagern gut erreichbar. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Knicklänge eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Mögliche Gefährdungen | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja | nein | Bis wann durch wen zu realisieren | Datum / Unterschrift |
| Allgemeine Gefährdungen beim Benutzen von Geräten, Maschinen und Arbeitsmitteln in allen Arbeitsbereichen - Verletzungsgefahr durch defektes Arbeitsmittel. - Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung. - Staub- und Lärmbelastung. - Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse. - Elektrische Körperdurch-strömung, Kurzschluss und Brandgefahr. | - Bedienungsanleitungen der Hersteller beachten. |  |  |  |  |
|  | - Betriebsanweisungen für jedes Arbeitsmittel vorhanden und gut erreichbar für die Mitarbeiter ausgelegt. |  |  |  |  |
|  | - Vor der ersten Handhabung des Arbeitsmittels diese an Hand der Bedienungsanleitung unterweisen. |  |  |  |  |
|  | - Bei Arbeitsbeginn an den Arbeitsmitteln immer eine Sicht- und Funktionskontrolle hin durchführen. |  |  |  |  |
|  | - Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Arbeitsmittel immer stromlos machen und Netzstecker ziehen. |  |  |  |  |
|  | - Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsmittel nur bestimmungsgemäß verwenden. |  |  |  |  |
|  | - Nur vom Hersteller zulässige Zubehörteile und Werkzeuge verwenden. |  |  |  |  |
|  | - Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder umgehen. |  |  |  |  |
|  | - Keine selbständigen Reparaturen und Veränderungen am Arbeitsmittel durchführen. |  |  |  |  |
|  | - Hände von den Quetsch- und Scherstellen fernhalten. |  |  |  |  |
|  | - Nur an vorgesehene Spannung und an einer geerdeten Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter anschließen. |  |  |  |  |
|  | - Nie Gehäuse öffnen und spannungsführende Teile berühren. |  |  |  |  |
|  | - Netzstecker nicht am Kabel herausziehen. |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsmittel nicht in feuchten und explosionsgefährde-ten Bereichen benutzen. |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen und Auffälligkeiten Arbeitsmittel sofort ausschalten und Vorgesetzten benachrichtigen. |  |  |  |  |
|  | - Festgelegte Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Fahrzeug-hebebühne | - Gefahren durch Abstürzen und Herabfallen von Lasten und Teilen, - Quetsch- und Schergefahr beim Bewegen der Fahrzeughebebühne. - Kurzschluss und Gefahr der elektrischen Körperdurch-strömung |  |  |  | - Die Fahrzeughebebühne immer nur bestimmungsgemäß verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Quetsch- und Scherstellen im Arbeitsbereich vermeiden. Finger und Hände von den Quetsch- und Scherstellen fernhalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tragfähigkeit der Fahrzeughebebühne beachten und Fahrzeughebebühne nicht überlasten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Fahrzeuggewicht und Lastverteilung an den Hebepunkten muss den Forderungen der Bedienungsanleitung entsprechen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Der Ausbau von Fahrzeugteilen darf nicht zu einer Lastverschiebung führen, die den geforderten Grenzen in der Bedienungsanleitung nicht mehr entspricht. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Personen dürfen sich nicht im Bewegungsbereich der Fahrzeughebebühne aufhalten. Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine anderen Personen gefährden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Fahrzeuge gegen Bewegungen und Herabstürzen sichern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Anheben der Fahrzeughebebühne dürfen sich niemals Personen im Fahrzeug befinden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht an der Fahrzeughebebühne hochsteigen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Immer auf einen sicheren Stand achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder verändern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung vorhanden. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Farbspritz-gerät | - Bei unsachgemäßer Verwendung können durch den Farbstrahl schwere Verletzungen auftreten. - Das Farbspritzgerät steht unter Druck. - Gesundheitsgefahr bei Einatmen von Beschichtungsstoffen ohne Atemschutz. - Kurzschluss und Brandgefahr. |  |  |  | - Die Schläuche sind vor jedem Einsatz auf mechanische Beschädigungen (Risse, Knicke, Scheuerstellen) zu prüfen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vor Inbetriebnahme des Farbspritzgerätes sämtliche Schlauchverbindungen nachziehen, die sich eventuell beim Transport gelöst haben können. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schläuche nur vom Fachpersonal einbinden lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Es dürfen nur originale Zubehör- und Ersatzteile des Herstellers verwendet werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Angaben in der Bedienungsanleitung beachten hinsichtlich maximale Schlauchlänge, minimalen Abstand zwischen Gerät und Pistole und Flammpunkt der zu verarbeitenden Materialien. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Pistole, Spritzstrahl bzw. Luftstrahl niemals gegen Personen richten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die zugelassenen Arbeitsdrücke der Spritzpistole und der Zubehörteile nicht überschreiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Hand und Finger nicht vor die Düse halten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Arbeitsunterbrechungen Abzugshahn der Pistole mit Sicherungshebel feststellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Farbspritzgerät an einem trockenen und gleichmäßig temperierten Ort lagern. Bewegungsteile fetten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Atemschutz entsprechend der Betriebsanweisung tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen, entfernen oder umgehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisungen für den Umgang mit Lacke und Farben beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Arbeiten immer auf festen und sicheren Stand achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung Farbspritzgerät vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Anlegeleiter | Schwere Unfälle beim Arbeiten mit Anlegeleiter können entstehen durch: - Umstürzen, Abrutschen und Umkanten der Leiter, - Abstürzen des Benutzers von der Leiter, - Benutzen einer schadhaften Leiter, - Herunterfallen von Materialien und Werkzeugen, - Fehlende Sicherung der Leiter im Verkehrsbereich, - Wegrutschen der Leiter bei zu flachem Anstellwinkel oder rutschigem Boden. |  |  |  | - Sichtkontrolle auf Mängel hin durchführen (Holme, Sprossen, Standfüße, gültige Prüfplakette). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine schadhaften Leitern benutzen, z.B. angebrochene oder verbogene Holme und Sprossen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anlegeleiter nur für Arbeiten mit geringer Gefährdung und geringer Dauer verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anlegeleiter standsicher auf festen und ebenen Grund aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anlegeleitern nur an sichere Anlegestellen anlegen; nicht an Glasscheiben, Spanndrähte, senkrechte Stangen, unverschlossene Türen, nachgebende Untergründe. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anlegeleiter gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen und Einsinken sichern durch. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine deckenden Anstriche an Leitern verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Richtigen Anlegewinkel einhalten (65°-75°). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 1m über die Austrittsstelle hinausragen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anlegeleiter nur mit sauberem Schuhwerk betreten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die obersten 3 Sprossen/Stufen nicht betreten, so dass man sich immer noch mit einer Hand an der Leiter festhalten kann. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - In Verkehrbereichen sind Anlegeleitern gegen Umstoßen zu sichern und der Gefahrenbereich ist abzusperren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung Anlegeleiter vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist für Anlegeleitern eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Gabel-stapler | Unfallursachen sind: - Zu hohe Geschwindigkeit in Kurven - Falsch aufgenom-mene Last - Überlastung des Staplers - Beengte und verstellte Verkerswege - Abgasbelastung bei diesel- und gasbetriebenen Staplern in geschlossenen Hallen. |  |  |  | - Sichtkontrolle bei Arbeitsbeginn von Fahrgestell, Reifen, Fahrerschutzdach, Antrieb, Betriebs- und Fest- stellbremsen, Lenkung (Lenkungsspiel max. 2 Finger breit), Lastaufnahmeeinrichtung einschl. Ketten, Zustand der Gabeln, Hydrauliksystem, Hupe, Beleuchtung, Lastschutzgitter u. Batterie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Tragfähigkeit nicht überschreiten. Typenschild und Lastschwerpunktdiagramm beachten |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schwerpunkt der Last möglichst nahe am Gabelrücken. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Hubmast zum Fahrer hin neigen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Last nur unmittelbar vor dem Absetzen bei stehendem Stapler anheben oder absenken. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Last nur unmittelbar vor dem Absetzen bei stehendem Stapler anheben oder absenken. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Last nicht auf beschädigten Transport- oder Lagermitteln (z.B. Paletten, Behälter o.ä.) stapeln |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abstellen des Staplers: Gabeln absenken, Hand-bremse anziehen, Gang auf Null stellen, Zündschlüs-sel abziehen, keine Verkehrs- u. Rettungswege, Notausgänge, Feuerlöscher usw. verstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Mitnahme anderer Personen darf nur im Montage-korb und mit Auftrag des Vorgesetzten erfolgen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Hierbei ist der Montagekorb formschlüssig an den Gabelträgern zu befestigen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Montagekorb mit der Person nur im Stillstand auf- und abwärts zu bewegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung Gabelstapler vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Handbohr-maschine | - Verletzungsgefahr durch herumschleu-dernde Werkstücke und wegfliegende Teile - Schnittverletzungen durch Späne und Gradkanten - Schnittverletzungen am Bohrer - Elektrischer Schlag |  |  |  | - Beim Bohren keine Schutzhandschuhe tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Handbohrmaschine mit beiden Händen halten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zusatzhandgriff verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bohrmaschine nur im Stillstand ablegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Bohrerwechsel Netzstecker ziehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bohrarbeiten nicht von Anlegeleitern ausführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur Spannvorrichtungen mit versenkten Schrauben. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Werkstücke beim Bohren sicher festspannen bzw. auflegen. Lange Werkstücke unterstützen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine brennbaren Materialien an heißen Bohrer, Bohrstelle oder Späne gelangen lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Heißen Bohrer, heiße Bohrstelle und heiße Späne nicht berühren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht in den Bereich des laufenden Bohrers fassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur richtig angeschliffenen Bohrer verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete Drehzahl und Schnittgeschwindigkeit. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Späne mit Spänehaken oder Handfeger entfernen, nicht mit den Händen oder Druckluft. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherstellen, dass keine Elektro- oder Gasleitungen angebohrt werden können. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Bohren spröder Werkstoffe Schutzbrille benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf sicheren Stand achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffristen eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung für Handbohrmaschine vorhanden. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Handwerk-zeuge | Verletzungsgefahr der Hände, der Augen und des Körpers durch: - beschädigte und stumpfe Handwerkzeuge, - unsachgemäße und zweckfremde Benutzung der Handwerkzeuge, - unsachgemäßes Transportieren, Ablegen und Lagern. |  |  |  | - Bei der täglichen Sichtkontrollen auf Verschleiß, Vollständig-keit, Deformierung, Leichtgängigkeit, Beschädigung achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Holzstiele bei Hämmern, Beilen und Äxten müssen durch Stahlkeile befestigt sein. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zangen und Scheren nur benutzen, wenn Quetsch-gefahren beim Schließen vermieden weerden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur isolierte Schraubendreher zu verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schraubenschlüssel dürfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängert werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper und der das Werkstück haltenden Hand weg ausführen, spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei der Benutzung von Schraubenschlüsseln ist die passende Schlüsselweite zu verwenden. Nach Möglichkeit sind Ring- und Steckschlüssel dem Maulschlüssel vorzuziehen. Abrutschen vermeiden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schraubenschlüssel dürfen nicht als Schlagwerkzeuge benutzt werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Schlagen auf Gegenstände mit größerer Härte als der des Werkzeugs ist nicht gestattet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schlagwerkzeuge wie Meißel, Körner usw. müssen glatte rundkantige Köpfe ohne Bart haben. Bei Meißelarbeiten muss eine Schutzbrille bzw. Meißelschutz benutzt werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Handwerkzeuge nur bestimmungsgemäß verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Handwerkzeuge nur unter bestimmten Sicherheitsmaßnah-men in explosionsgef. Bereichen benutzen, kein Funkenflug. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisungen für Handwerkzeuge vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffristen eingehalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Unterweisungen zu Handwerkzeugen durchführen. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Handhub-wagen | - Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen, - Sturz- und Stolperunfälle, - Umstürzen des Handhubwagens, - Verletzungsgefahr durch herabfallendes Transportgut, - Quetsch- und Verletzungsgefahr der Hände und des gesamten Körpers. |  |  |  | - Vor Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionskontrolle (Hubeinrichtung, Lenkung, Laufrollen, Gabel) durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mitarbeiter einweisen und schriftlich beauftragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Last muss sicher und mittig aufliegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Ladung ist in tiefster Stellung zu führen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur auf festem Untergrund fahren und abstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Mitfahren von anderen Personen ist nicht erlaubt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe und enganliegende Arbeitskleidung tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Lasten gegen Um- und Herunterfallen sichern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Abstapeln und Lagern der Materialien betriebliche Lagerordnung beachten und einhalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitsabstand zu Einrichtungen, Regalen, Maschinen und Durchgängen einhalten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf Flucht-, Rettungs- und Transportwegen sowie vor Türen, Toren und Notausgängen den Handhubwagen nicht abstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht öffentliche Verkehrswege befahren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Arbeitsende den Handhubwagen auf den Stellplatz abstellen und gegen Wegrolle sichern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht auf schiefe Ebenen abstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Abstellen die Gabel in die tiefste Stellung absenken und die Deichsel hoch stellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur mit gültiger Prüfplakette benutzen. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Industrie-staubsauger | - Körperverletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch. - Gesundheits-gefahren durch Einsaugen von gefährlichen Stoffen. - Explosionsgefahr. - Bei länger andauernden Arbeiten Rückenbelastung. - Elektrische Körperdurch-strömung. |  |  |  | - Bedienungsanweisung beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionskontrolle durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Arbeiten auf einen sicheren Standplatz achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Industriestaubsauger nicht auf Personen richten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei der Arbeit nicht ablenken lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine gefährlichen Stäube und keine brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten aufsaugen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Flüssigkeitsaustritt oder Schaumentwicklung ist der Schmutzfangbehälter sofort auszuleeren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Absaug-, Aufsaug- und Ausscheidungseinrichtungen ständig überprüfen. Verstopfungen nur im Stillstand mit gezogenem Netzstecker entfernen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur für die Räumlichkeiten und Maschinen geeignete Staubsauger benutzen (Staubklassen). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Industriestaubsauger nicht zweckentfremdend verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mit dem Industriestaubsauger dürfen nur eingewiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete fest anliegende Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung für Industriestaubsauger vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Baustelle Kompressor elektrisch betrieben | - Gefahr von unbeabsichtigtem Lösen von Schlauchverbindungen unter Druckluft. - Brandgefahr durch Verpuffung durch Stichflammen. - Verbrennungsgefahr durch austretende Betriebsstoffe. - Lärmbelastung und Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand. |  |  |  | - Nur über einen FI-Schutzschalter betreben. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden (Sicherheitsventil, Schutzab-deckungen der Ventilatoren und Keilriemen). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur für den jeweiligen Druckbereich zugelassene Schläuche und Anschlüsse verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vor Abkuppeln den Schlauch drucklos machen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Den Druckbehälter nie mit offener Flamme ausleuchten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ölstand regelmäßig bei Arbeitsbeginn kontrollieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Verdichteröl regelmäßig wechseln. Kompressor regelmäßig reinigen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vakuumanzeige an Luftansaugfilter wiederholt kontrollieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Den Kompressor niemals ohne Luftfilter betreiben. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abgelöste oder ölgetränkte Dämmmatten der Schallschutzisolierung ersetzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vergießen von Betriebsstoffen und Staubablagerungen vermeiden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf ungehinderte Kühlluftansaugung achten, keine heiße Luft ansaugen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Ansaugung von Lösemitteldämpfen und Staub vermeiden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf funktionsfähiges Sicherheitsventil und Druckmessgerät achten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitsventil nicht selbständig verändern und nicht unwirksam machen. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsbereich

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Leiter und Tritte | - Schwere Unfälle beim Arbeiten mit Leitern und Tritte können entstehen durch: - Umstürzen, Abrutschen und Umkanten der Leiter, - Sturz des Benutzers von der Leiter, - Bruch der Leiter, - Herunterfallen von Materialien und Werkzeugen. - Quetschgefahr der Hände beim Umgang mit Steh- und Schiebeleitern. |  |  |  | - Vor Benutzung Holme, Sprossen, Standfüße, Gelenke, Schaniere, Spreizsicherung, Ausschiebesicherung, Fallraster, gültige Prüfplakette kontrollieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Leitern mit Mängeln sind auszusortieren und zu entsorgen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitselemente dürfen nicht entfernt werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Leiter standsicher auf festen und ebenen Grund aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Im Bereich von Türen und Verkehrswegen sind Leitern gegen Umstoßen zu sichern und der Gefahrenbereich abzusperren. Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Leitern nur nach ihrem bauartbestimmten Verwendungszweck einsetzen. Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Anlegeleitern ist der Anstellwinkel 65° bis 75°. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anlegeleiter müssen 1m über die Ausstrittsstelle hinausragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Stehleitern müssen beide Spreizsicherungen gleichmäßig gespannt sein. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - An Treppen oder anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich verwendet werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Umfangreiche Arbeiten (länger als 2 Std.) dürfen von Leitern aus nicht durchgeführt werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Wenn notwendig sind Leitern gegen Verschieben, Verrutschen oder Umstürzen zu sichern (Leiter sachgerecht befestigen), ggf. eine zweite Person bereitstellen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zulässige Tragfähigkeit der Leiter beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Oberen 3 Stufen einer Leiter nicht betreten, so dass man sich mit einer Hand immer gut festhalten kann. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebanweisung für Leiter und Tritte vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Radaus-wucht-maschine | - Zuziehen von Körperverletzungen durch das umlaufende Rad und die Welle - Elektrischer Schlag - Brandgefahr |  |  |  | - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vor Benutzen der Radauswuchtmaschine ist eine Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel hin durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal darf an der Radauswuchtmaschine arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Maschine ist nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung und der Vorgegebenen Handhabung zu benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine eigenmächtigen Umbauten an der Maschine vornehmen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen bzw. außer Funktion setzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen bzw. außer Funktion setzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Immer ordnungsgemäße und sachgemäße Arbeits- und Arbeitshilfsmittel verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Vorgaben, Hinweise und technische Daten des Maschinenherstellers bzw. der Hersteller der zu bearbeitenden Räder sind zu beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und geeignete Arbeitskleidung sind zu tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vor Inbetriebnahme ist der Radschutz zu schließen und erst bei Stillstand der Maschine wieder zu öffnen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht in die laufende Maschine greifen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei der Arbeit auf festen Stand achten und nicht von anderen ablenken lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Reifen-montier-maschine | - Zuziehen von Körperverletzungen durch das umlaufende Rad und die Welle - Elektrischer Schlag - Brandgefahr |  |  |  | - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei der Montage ist strikt darauf zu achten, dass Reifen und Felgen zueinander passen und miteinander montierbar sind. Bei der Demontage, Montage oder dem Füllen von Reifen sind grundsätzlich die WdK-Leitlinien zu beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal darf an der Radauswuchtmaschine arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Maschine ist nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung und der Vorgegebenen Handhabung zu benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine eigenmächtigen Umbauten an der Maschine vornehmen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen bzw. außer Funktion setzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitseinrichtungen nicht entfernen bzw. außer Funktion setzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Immer ordnungsgemäße und sachgemäße Arbeits- und Arbeitshilfsmittel verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Vorgaben, Hinweise und technische Daten des Maschinenherstellers bzw. der Hersteller der zu bearbeitenden Räder sind zu beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und geeignete Arbeitskleidung sind zu tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht in die laufende Maschine greifen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei der Arbeit nicht von anderen ablenken lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung Reifenmontiermaschine vorhand. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Schleifbock | - Schleifstaub in der Atemluft. - Brandgefahr durch Funkenflug. - Zerbrechen und Wegschleudern der Schleifscheibe. - Verletzungen durch herab fallende Werkstücke und scharfkantige Oberflächen. - Augen- und Körperver-letzungen durch Abtragen von Materialien beim Schleifen. - Lärmbelastung. - Elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brandgefahr |  |  |  | - Keine brennbaren Materialien am Schleifbockes lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur geeignete und gekennzeichnete Schleifkörper aufspannen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Drehzahl des Schleifkörpers gleich der des Schleifbockes. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vor Aufspannen Klangprobe durchführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schleifscheiben nur in einem geeigneten Lager aufbewahren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schleifscheiben bei der Beförderung nicht beschädigen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Abrichten darf nur mit geeignetem Werkzeug erfolgen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nach jedem neuen Aufspannen Probelauf mit voller Arbeits-geschwindigkeit durchführen, Gefahrenbereich absperren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Werkstückauflagen und Schutzhauben müssen regelmäßig nachgestellt werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage höchstens 3 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Der Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube darf höchstens 5 mm betragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Der Öffnungswinkel darf zwischen Auflage und Schutzhaube maximal 65° betragen, insgesamt höchstens 90°. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Werkstück beim Schleife richtig spannen bzw. festhalten |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nicht von anderen Personen ablenken lassen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Dauerbetrieb Absaugung benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Arbeitsplatz ständig sauber halten und Stolper- und Rutschgefahren beseitigen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Arbeitsschutzhandschuhe wegen Einzugsgefahr tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung auslegen und beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 19 Arbeitsmittel

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Trennschleifer | - Körperverletzungen durch: - Schlagen von nicht fest eingespannten Werkstücken, - Verkanten der Schleifscheibe und Hochschlagen der Maschine bzw. Bruch der Schleifscheibe - Schlagen beim Ablegen der noch laufenden Schleifscheibe. - Gehörschädigung durch Lärm. - Augen- oder Hautverletzungen durch Funkenflug. - Brand- und Explosionsgefahr durch Funkenflug - Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand. |  |  |  | - Betriebsanweisung für Trennschleifer vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Trennschleifer nicht mit laufender Scheibe und nicht in feuchter Umgebung ablegen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schleifscheibe richtig montieren und auf festen Sitz achten. Dabei Netzstecker ziehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Schleifscheibe beim Arbeiten nicht verkanten – Berstgefahr. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur geeignete Schleifscheiben mit entsprechendem Durchmesser verwenden. Beschädigte aussondern |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Den Trennschleifer nicht zum Entgraten verwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur mit Schleifscheibenschutz arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Heiße Schleifscheibe nicht berühren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Einen sicheren Standplatz wählen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf Funkenflug auch zu benachbarten Arbeitsplätzen hin achten. Brennbare Materialien entfernen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Wechseln der Scheibe oder bei Nichtgebrauch der Maschine den Netzstecker ziehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei Montagearbeiten umsichtig auf Einsturzgefahr achten. Arbeitsplatz absichern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Maschine soll nur am Handgriff und nicht an der Anschlussleitung aufnehmen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Elektroanschlussleitung nur am Stecker herausziehen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Abrutschgefahr des Trennschleifers beachten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sicherheitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Wenn notwendig Gehörschutz und Atemschutz benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur Trennschleifer mit gültiger Prüfplakette benutzen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Trennschleifer immer mit beiden Händen führen. |  |  |  |  |

# 20 Tätigkeiten und Arbeitsverfahren

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt Autogen-schweißen | - Gesundheitsgefah-ren durch Schweiß-rauche in Räumen mit gegrenztem Luftvolumen und geringem Luftwechsel. - Beim Schweißen oberflächenbeschichteter Materialien mit Zink, Blei, Cadmium sowie anhaftender chlorhaltiger Mittel und Lösemittel können sich giftige Rauchgase bilden. - Durch Schweißfunken und Schweißperlen bestehen Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr. |  |  |  | - Nicht ohne Augenschutz schweißen und nicht in die Schweißstelle blicken. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schutzhandschuhe aus Leder, schwerentflammbare Arbeitskleidung, Arbeitsschutzschuhe, Atemschutz und bei Lärmbelastung ab 85 dBA(A) Gehörschutz tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf ausreichende Lüftung achten und keine Rauche und Gase einatmen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Bei länger andauernden Schweißarbeiten und erhöhter Gesundheitsgefährdung durch Rauche und Gase ist eine Absaugeinrichtung zu verwenden bzw. Atemschutz zu tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur mit einem gültigen Schweißerlaubnisschein arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schweißbereich so auswählen oder abschirmen, dass Personen und brennbare Materialien (z. B. Pappen, Papiere, Holz) in der Umgebung vor Strahlung und Funkenflug geschützt sind. Nicht transportable brennbare Stoffe und Gegenstände abdecken und abdichten, Feuerlöscher bereit halten. Brandposten und Brandwache organisieren. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Material vor dem Schweißen im Schweißbereich von Verunreinigungen reinigen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Sauerstoffleitungen und –armaturen sind fett- und ölfrei zu halten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gasflaschen nur in gut gelüfteten Lagerräumen oder im Freien lagern. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung für Autogenschweißen vorhanden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |

# 20 Arbeitsverfahren

| Arbeits-bereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |
| Werkstatt MIG/MAG Schutzgas-Schweißen | - Beim Schweißen oberflächenbeschichteter Materialien mit Zink, Blei, Cadmium sowie anhaftenden chlorhaltigen Mitteln und Lösemitteln können sich giftige Gase bilden - Augen- und Hautschäden durch UV-Strahlung oder elektrischen Lichtbogen - Elektrischer Stromschlag bei defekten Elektroleitungen - Brand- und Explosionsgefahr |  |  |  | - Betriebsanleitung beachten und wiederholt Sicht-kontrolle auf augenscheinliche Mängel durchzuführen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Gerätebedienung ist nur unterwiesenen und beauftragten Personen gestattet. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schwer entflammbare Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschutzschuhe, Schutzschürze und bei hoher Lärmbelastung Gehörschutz tragen. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Zusätzlich isolierende Abdeckungen oder Unterlagen (Gummimatten) erwenden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auf ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes achten |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Beim Schweißen nicht auf das zu schweißende Teil stützen und halten dieses nicht festhalten |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann geöffnet werden. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Werkstück muss geerdet sein. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Schweißgerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung einseten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Brennbare Stoffe aus der Schweißzone und halten Sie Feuerlöscher bereit |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nur mit Schweißerlaubnisschein arbeiten. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Material vor dem Schweißen im Schweißbereich von Verunreinigungen (Fette u.ä.) säubern |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Umrüstarbeiten (z.B. Elektrodenwechsel) nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter vornehmen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Betriebsanweisung MIG/MAG Schutzgasschweißen vorhanden und am Arbeitsplatz ausgelegt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Prüffrist eingehalten. |  |  |  |  |