BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

#### Desinfektionsarbeiten

# Gefahren für Mensch und Umwelt.

- Desinfektionsmittel können beim Berühren mit der Haut und den Augen, beim Verschlucken                   und beim Einatmen ätzend, gesundheitsschädlich, erbgutverändernd und reizend sein.

- Desinfektionsmittel können entzündlich und explosiv sein.

- Beim Sprühen von Flächendesinfektionsmittel entstehen Aerosole, die inhaliert und verschluckt werden können sowie auf die Haut und die Augen gelangen können.

- Beim Vermischen unterschiedlicher Desinfektionsmittel und bei der Berührung                                      mit Säuren und Laugen können gefährliche Gase entstehen.

- Umwelt- und wassergefährdend.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Durchführung von Desinfektionsarbeiten hat nur durch unterwiesenes Personal zu erfolgen.

- Bei Desinfektionsarbeiten immer für gute Belüftung sorgen und bei erhöhter Expansion durch Desinfektionsmittel geeigneten Atemschutz gemäß Sicherheitsdatenblatt tragen.

- Eine Wischdesinfektion, bei der gezielt Flächen behandelt werden, ist immer einer Spritz- oder Sprühdesinfektion vorzuziehen!

- Sprühdesinfektion nur auf  Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar  sind.

- Der Einsatz alkoholischer Desinfektionsmittel soll nur erfolgen, wenn eine schnell wirkende Desinfektion notwendig ist und eine Fläche ≤ 1 m² desinfiziert wird.

Auftragen alkoholischer Desinfektionsmittellösung als Wischdesinfektion:

- Alkoholische Desinfektionsmittel sind mit dem H-Satz 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar gekennzeichnet.

- Mit der Desinfektion darf erst begonnen werden, wenn keine anderen brennbaren Gase oder Dämpfe in der Raumluft vorhanden sind (z.B. Instrumentendesinfektion mit Alkoholen).

- Der Einsatz alkoholischer Desinfektionsmittel ist im Wirkbereich von offenen Flammen oder anderen Zündquellen nicht zulässig.

- Bei der Desinfektion keine Wärmequellen (Wärmestrahler, Heizungen u. ä.) benutzen.

- Heiße Flächen, auch solche von Geräten, müssen vor der Desinfektion abgekühlt sein.

- Vor der Desinfektion elektrischer Geräte sind diese vom Stromnetz zu trennen. Geräte erst nach vollständiger Abtrocknung wieder am Stromnetz anschließen. Die zu reinigenden Flächen der Geräte dürfen nur feucht abgewischt werden, eine Durchnässung muss vermieden werden. Während der Desinfektion ist sicherzustellen, dass keine Schaltvorgänge an Geräten, insbesondere automatische, vorgenommen werden oder ablaufen.

- Die Herstellung der Gebrauchslösungen aus Konzentraten hat grundsätzlich unter Verwendung von Dosierapparaten und entsprechend der Dosieranleitung zu erfolgen.

- Bei der Herstellung der Gebrauchslösung darf die Wassertemperatur 30°C nicht überschreiten.

- Müssen in hygienisch begründeten Fällen aldehydhaltige Desinfektionsmittel eingesetzt werden, dürfen diese nicht versprüht werden. Die Gebrauchslösungen sind abzudecken.

- Eine Schutzbrille ist bei Gefahr des Verspritzens der Desinfektionsmittel und beim manuellen Ansetzen einer Gebrauchslösung zu tragen.

- Desinfektionsmittelkonzentrate sind in Originalgebinden nicht über 25°C zu lagern

- Desinfektionsmittel nicht untereinander mischen und nicht in Säuren oder Lauge geben. Es können gesundheitsschädliche oder giftige Gase entstehen.

- Beim Ansetzen der gebrauchsfertigen Lösung ist grundsätzlich das Granulat oder das Desinfektionsmittel dem Wasser zu zugeben.

- Behälter mit Konzentraten vorsichtig öffnen und nicht offen stehen lassen.

- Beim Ab- oder Umfüllen Verspritzen vermeiden. Vom Hersteller empfohlene Dosierung nicht überschreiten. Desinfektionsmittel dürfen am Arbeitsplatz nur in Mengen vorhanden sein, die für den Fortgang der Arbeiten notwendig sind.

- Bei der Arbeit keinen Hand- oder Armschmuck tragen.

- Beim Umgang mit Desinfektionsmittel nicht essen, trinken und rauchen.

- Desinfektionsmittel von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten.

- Vor Pausen und nach Desinfektionsarbeiten Hände schonend waschen, d. h. alkali- und seifenfreie Waschlotion und handwarmes Wasser benutzen, Hände sorgfältig abtrocknen und Pflegecreme entsprechend auftragen. Hautschutzplan beachten und einhalten. Regelmäßige Hautpflege ist wichtig.

- Bei Desinfektionsarbeiten sind die Betriebsanweisungen der einzelnen Desinfektionsmittel mit den Hinweisen für die Persönliche Schutzausrüstung, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrfall, Erste-Hilfe und Entsorgung zu beachten und einzuhalten.

Datum                                                                             Unterschrift