BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 GefStoffV

#### Reinigungs- und Desinfektionsmittel reizend

# Gefahren für Mensch und Umwelt.

- Verursacht Haut- und Augenreizung.

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Kann die Atemwege reizen.

- Umwelt- und wassergefährdend.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Zünd- und Wärmequellen fern halten – nicht rauchen.

- Dämpfe und Gase nicht einatmen. Für gute Belüftung sorgen.

- Bei erhöhter Expansion geeigneten Atemschutz (siehe Sicherheitsdatenblatt) benutzen.

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

- Bei Berührung mit Augen und Haut diese sofort gründlich mit Wasser abspülen, Arzt konsultieren und Etikett vorzeigen.

- Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen.

- Augendusche oder fließendes Wasser in Arbeitsplatznähe bereithalten.

- Geeignete Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungstücke sofort ausziehen und reinigen lassen.

- Nur in gekennzeichneten und dafür zugelassenen Behältern umfüllen und transportieren.

- Behälter dicht geschlossen, lichtgeschützt, trocken, an einem gut belüfteten Ort und vor Hitze und Frost geschützt aufbewahren.

- Behälter mit Vorsicht  öffnen und handhaben.

- Behälter, Geräte, Arbeitsplatz sauber halten.

- Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und Hautschutzplan beachten.

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser und in den Boden gelangen lassen.

- Sicherheitsdatenblatt allseitig beachten.

# Verhalten im Gefahrfall

Beim Brand: Sofort Feuerwehr Tel. 112 alarmieren. (Alarmplan im Brandfall jährlich unterweisen).                                                                                                                                                                          Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher unter Beachtung des Selbstschutzes. Wasser ungeeignet. Giftige  Brandgase nicht einatmen.                                                                                                        Alle Mitarbeiter sofort den Sammelplatz aufsuchen und die Feuerwehr einweisen.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Mit saugfähigen Material (s. Sicherheitsdatenblatt) aufnehmen und in einem  geeigneten, verschließbaren, gekennzeichneten Behältnis sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen, Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

### Erste-Hilfe nach Unfällen – Notruf: Tel. 112

- Nach Hautkontakt:    Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.                              Arzt aufsuchen und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken:  Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Ob Erbrechen eingeleitet und Wasser nachgetrunken werden soll oder nicht, ist aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Sofort Arzt aufsuchen, Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Einatmen:        Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten und ärztlichen Beistand suchen (Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Für Frischluft sorgen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle/Reste in einem geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnis sammeln und entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                Unterschrift