BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Anlegeleiter

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Anlegeleitern in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere Unfälle beim Arbeiten mit Anlegeleiter können entstehen durch:

- Umstürzen, Abrutschen und Umkanten der Leiter,

- Abstürzen des Benutzers von der Leiter,

- Benutzen einer schadhaften Leiter,

- Herunterfallen von Materialien und Werkzeugen,

- Fehlende Sicherung der Leiter im Verkehrsbereich,

- Wegrutschen der Leiter bei zu flachem Anstellwinkel oder rutschigem Boden.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Beim Benutzen einer Anlegeleiter ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit Anlegeleitern dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Vor dem Benutzen einer Anlegeleiter ist immer eine Sichtkontrolle auf Mängel hin durchzuführen (Holme, Sprossen, Standfüße, gültige Prüfplakette).

- Keine schadhaften Leitern benutzen, z.B. angebrochene oder verbogene Holme und Sprossen.

- Anlegeleiter nur für Arbeiten mit geringer Gefährdung, geringem Schwierigkeitsgrad und geringer Dauer der Benutzung verwenden.

- Anlegeleiter standsicher auf festen und ebenen Grund aufstellen.

- Anlegeleitern nur an sichere Anlegestellen anlegen; nicht an Glasscheiben, Spanndrähte, senkrechte Stangen, unverschlossene Türen, nachgebende Untergründe.

- Zum Übersteigen auf höher gelegene Bereiche, zum Beispiel Zwischenbühnen, Lagerflächen, müssen Haltemöglichkeiten vorhanden sein. Dieser Forderung werden entweder Haltegriffe oder die Leiterholme selbst gerecht, wenn diese mindestens 1 m über die Auftrittsfläche hinausragen.

- Anlegeleiter gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen und Einsinken sichern durch:

- Anbinden des Leiterkopfes,

- Fixieren des Leiterfußes mit einer befestigten Bohle,

- Verwendung von Leiterzubehör wie z.B. Fußverbreiterungen, Leiterhaken, dem Untergrund angepasste Leiterfüße,

- Einhängevorrichtungen oder Einhängepodeste.

- Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern.

- Keine deckenden Anstriche an Leitern verwenden.

- Richtigen Anlegewinkel einhalten. Er beträgt bei Sprossenanlegeleitern 65°-75° und bei Stufenanlegeleitern 60°-70°.

- Mindestens 1m über die Austrittsstelle hinausragen lassen.

- Anlegeleiter nur mit geeignetem, sauberem Schuhwerk betreten.

- Die obersten 3 Sprossen/Stufen nicht betreten, so dass man sich immer noch mit einer Hand an der Leiter festhalten kann.

- In Verkehrbereichen sind Anlegeleitern gegen Umstoßen zu sichern und der Gefahrenbereich ist abzusperren. Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.

- Mehrteilige Anlegeleitern nur bis zu der vom Hersteller angegebene Länge zusammenstecken oder ausziehen.

- Mehrteilige Anlegeleitern gegen Durchbiegen sichern, z.B. durch vom Hersteller vorgesehene Stützstangen.

- Bei Schiebeleitern auf freie Beweglichkeit der Leiterteile sowie auf ordnungsgemäßes Einrasten der Feststelleinrichtungen achten.

- Zusätzliche Hinweise für Arbeitsplätze auf Anlegeleitern. Bei Bauarbeiten darf:

- kein höherer Standplatz als 5,00 m eingenommen werden,

- bei einer Standhöhe von mehr als 2,00 m nicht länger als 2 Stunden auf der Leiter gearbeitet werden,

- das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials 10Kg nicht überschreiten,

- die Windangrifffläche von mitgeführten Gegenständen nicht mehr als 1,00 m² betragen.

- Bei Sturm nicht auf Leitern arbeiten.

- Sperrige und schwer zu handhabende Gegenstände nicht auf Leitern transportieren.

- Nicht übermäßig seitlich hinausbeugen. Schwerpunkt beachten. Leiter wenn notwendig versetzen.

- Bei Arbeiten auf Anlegeleitern das Herabfallen von Gegenständen verhindern

- Beim Transport von Anlegeleitern andere Mitarbeiter nicht gefährden. Leiter möglichst senkrecht längs des Körpers transportieren; längere Leitern waagerecht zu zweit.

- Von Anlegeleitern darf nicht gearbeitet werden, wenn

- von vorhandenen oder benutzten Stoffen und Arbeitsverfahren zusätzliche Gefahren ausgehen, z.B. Arbeiten mit Säuren, Laugen, Heißbitumen.

- Maschinen und Geräte mit beiden Händen bedient werden müssen, z.B.Hochdruckreinigungs- geräte, Stemmhammer u.ä. .

- Beide Füße müssen immer auf der Anlegeleiter stehen.

- Leitern nur nach ihrem bauartbestimmten Verwendungszweck einsetzen. Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.

- Umfangreiche Arbeiten (länger als 2 Std.) dürfen von Leitern aus nicht durchgeführt werden.

- Zulässige Tragfähigkeit der Leiter beachten.

- Die oberen Stufen einer Anlegeleiter dürfen nicht betreten werden, so dass man sich mit einer Hand immer an der Leiter gut festhalten kann.

- Sperrige und schwer zu handhabende Gegenstände nicht auf Leitern transportieren.

- Nicht übermäßig seitlich hinausbeugen. Leiter versetzen.

- Wegen Abrutschgefahr Schuhsohlen frei von Verunreinigungen wie Öl, Fette o. ä. halten.

- Nur mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen.

- Beim Auf- und Absteigen sich immer mit einer Hand festhalten.

- Beim Transport von Leitern andere Mitarbeiter nicht gefährden.

- Anlegeleitern sind jährlich von einem Sachverständigen zu überprüfen.

- Nur Anlegeleitern mit gültiger Prüfplakette benutzen.

- Geeignete saubere Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Ersthelfer mit hinzuziehen. Erste-Hilfe- Plakat beachten.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Anlegeleitern sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen,

Säuren, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.

- Anlegeleitern dürfen nicht provisorisch geflickt oder selbständig repariert werden.

- Schadhafte Leitern sind sofort auszusortieren und zu entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift