BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Cuttermesser

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Cuttermesser.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Zuziehen von Schnitt- und Stichverletzungen

- bei falscher Handhabung,

- bei ungesichertem Transport und bei ungesicherter Ablage,

- beim Abbrechen von stupfen Klingenteilen.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit einem Cuttermesser dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Die freie Hand immer aus dem Gefahrenbereich des Schneidwerkzeuges heraushalten.

- Richtige Grifftechnik anwenden – Die Schneide nie in Richtung des Körpers 
bewegen. Immer vom Körper wegschneiden.

- Wird das Cuttermesser nicht benutzt, ist die Klinge in den Griff einzuschieben.

- Cuttermesser nur mit im Griff versenkter Klinge transportieren und sicher lagern.

- Unsachgemäß abgelegtes Cuttermesser kann durch Maschinenvibrationen oder Anstoßen herabfallen und durch das Herabfallen zu Verletzungen führen.

- Cuttermesser beim Auf- und Absteigen auf einer Leiter nicht in der Hand halten.

- Nur geeignete, vorgeschriebene Cuttermesserklingen verwenden.

- Cuttermesserklingen nur in einem  geeignetem Behältnis transportieren und aufbewahren.

- Stumpfe Cuttermesser erfordern beim Schneiden einen hohen Kraftaufwand und 
vergrößern die Gefahr des Abrutschens. Deshalb Cuttermesser Klingen rechtzeitig auswechseln.

- Vorsicht beim Abbrechen stumpf gewordener Klingenteile, die weit weg springen können. Kombizange oder Klingenbox hierzu verwenden.

- Beim Abbrechen der Klingenteile an Gegenständen ist die andere Hand mit einem Schutzhandschuh über die Abbruchstelle zu legen, so dass das abgebrochene Klingenteil nicht weg springen kann.

- Abgebrochene Klingenteile in geeigneten Behältern sammeln.

- Klingen zum Wechseln niemals in den Mund nehmen oder achtlos auf den Boden werfen.

- Beim Benutzen eines Cuttermessers immer auf einen sicheren Stand achten und sich nicht von anderen ablenken lassen.

- Das Cuttermesser nur bestimmungsgemäß verwenden und nicht zum Herausdrehen von Schrauben.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, keine behindernden Schmuckgegenstände und wenn notwendig Schutzhandschuhe tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei festgestellten Mängeln darf mit dem Cuttermesser nicht gearbeitet werden. Der Vorgesetzte und die Mitarbeiter sind zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Cuttermesser und abgebrochene Klingenteile gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift