BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Elektroschweißen

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für Elektroschweißen im gesamten Betrieb und auf allen Baustellen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Beim Schweißen oberflächenbeschichteter Materialien mit Zink, Blei, Cadmium sowie anhaftende  chlorhaltige Mittel und Lösemittel können sich giftige Rauchgase bilden.

- Augen- und Hautschäden durch UV-Strahlung oder elektrischen Lichtbogen.

- Gefahr eines Stromschlages beim Stromfluss durch den Körper.

- Durch Schweißfunken, Schweißperlen und hohe Lichtbogentemperatur bestehen               Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Elektro-Schweißen ist nur unterwiesenen und beauftragten Personen gestattet.

- Beim Schweißen die Bedienungsanleitung des Schweißgeräteherstellers beachten.

- Bei Arbeitsbeginn immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Nicht ohne Augenschutz (Schweißerschutzschild) in die Schweißstelle blicken.

- Schutzhandschuhe aus Leder, schwerentflammbare Arbeitskleidung, Arbeitsschutzschuhe, Schutzschürze und bei hoher Lärmbelastung Gehörschutz tragen.

- Auf ausreichende Lüftung achten und keine Rauche und Gase einatmen.

- Möglichst geringen Abstand zwischen der Schweißerschutzschildunterkante und der Brust halten. Der Abstand zwischen Lichtbogen und Schutzschild sollte möglichst groß sein.

- Bei länger andauernden Schweißarbeiten und erhöhter Gesundheitsgefährdung durch Rauche und Gase ist eine Absaugeinrichtung zu verwenden bzw. Atemschutz zu tragen.

- Das Gerät darf nur von einem beauftragten Elektrofachmann geöffnet werden.

- Beim Schweißen nicht auf das Werkstück stützen und dieses nicht fest halten.

- Das Elektroschweißgerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung einsetzen.

- Das Werkstück muss immer geerdet sein.

- Nur mit einer gültigen Schweißerlaubnis arbeiten.

- Brennbare Stoffe aus der Schweißzone entfernen bzw. abdecken - Brandgefahr.

- Feuerlöscher bereit halten.

- Das Material vor dem Schweißen im Schweißbereich von Verunreinigungen reinigen.

- Bei Umrüstarbeiten (z.B. Elektrodenwechsel) Hauptschalter ausschalten.

- Zum Schutz vor einer Durchströmung durch elektrischen Strom neben der oben genannten Schutzkleidung zusätzlich isolierende Abdeckungen oder Unterlagen benutzen.

- Das Schweißgerät muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Jugendliche dürfen nur mit Schweißarbeiten betraut werden, wenn dies im Beisein einer Aufsichtsperson der Ausbildung dient.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Die elektrischen Leitungen und der Elektrodenhalter sind regelmäßig zu kontrollieren. Teile mit      beschädigter oder fehlender Isolierung müssen sofort außer Betrieb genommen werden. Alle Mängel, Störungen, Veränderungen o.ä. sind unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden.

Nicht mit einem defekten Schweißgerät  arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Schweißgerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Maschine gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Datum                                                                                     Unterschrift