BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Fahrzeuge

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Fahren mit betrieblichen Fahrzeugen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Unfälle aufgrund Kollision (mit und ohne Fremdbeteiligung) und Zuziehen schwerster Verletzungen.

- Schnittwunden, Prellungen, Stürze beim Be- und Entladen.

- Verletzungen und Unfälle durch Verrutschen der Nutzlasten.

- Ausrutschen und Stürzen beim Ein- und Aussteigen besonders bei Glatteis.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Vor Arbeitsbeginn und bei Fahrbetrieb ist der betriebssichere Zustand (Bremsen, Lenkung, Ölverlust, Beleuchtung, Reifen, äußere Sichtkontrolle) zu überprüfen und zu überwachen.

- Werden Mängel festgestellt, die die Betriebssicherheit gefährden, darf mit dem Fahrzeug nicht gefahren werden. Festgestellte Mängel sind sofort dem Vorgesetzten und etwaigen Folgefahrern des Fahrzeuges mitzuteilen.

- Die Fahrzeugführer muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug sein.

- Wird die Fahrerlaubnis verloren, gestohlen oder ein Fahrverbot ausgesprochen, ist dieses sofort in der Betriebsleitung zu melden.

- Fahrzeugführer müssen ihre gesundheitliche Eignung durch die vorgeschriebene, vom Arbeitgeber veranlasste, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nachweisen.

- Benötigt ein Fahrzeugführer eine Sehhilfe, ist er verpflichtet diese beim Fahren zu tragen.

- Die Fahrzeuge müssen zugelassen und für den jeweiligen Zweck in einem sicheren Zustand sowie entsprechend ausgestattet sein (TÜV, ASU, Betriebsanleitung des Herstellers).

- Die Ausstattung des Fahrzeugs muss vollständig sein (Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste).

- Der Fahrzeugschein und der Führerschein sind immer mitzuführen.

- Fahrzeuge dürfen nur so beladen werden, dass die zulässigen Werte für Gesamtgewicht, Achsenlast, statische Stützlast und Sattellast eingehalten werden.

- Die Ladung ist so zu sichern, dass bei üblichen Verkehrsbedingungen, wie Vollbremsung und  Fahrbahnunebenheiten, eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.

- Fahrzeuge müssen so sicher gestellt werden, dass ausgeschlossen ist, dass sie nicht umstürzen, umkippen oder unbeabsichtigt wegrollen können.

- Eine defensive Fahrweise ist geboten.

- Die StVO und die Lenk- und Standzeitenbestimmung sind immer einzuhalten.

- Der Genuss von Drogen und Alkohol vor und während der Fahrt ist verboten, ebenso das Telefonieren mit Mobilgeräten ohne Freisprechanlage.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Beim Umgang mit Fahrzeug ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit Betriebsfahrzeugen dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter fahren.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Fahrzeug sofort auszuschalten und zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einem mangelhaften Fahrzeug fahren.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Fahrzeug ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten ist die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift