BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Fahrzeughebebühne

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit der Fahrzeughebebühne.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahren durch Abstürzen und Herabfallen von Lasten und Teilen,

- Quetsch- und Schergefahr beim Bewegen der Fahrzeughebebühne.

- Kurzschluss und Gefahr der elektrischen Körperdurchströmung.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit der Fahrzeughebebühne dürfen nur unterwiesene, dafür ausgebildete und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Beim Arbeiten mit der Hebebühne ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen, besonders der Schutzeinrichtungen.

- Die Fahrzeughebebühne immer nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Quetsch- und Scherstellen im Arbeitsbereich vermeiden.

- Tragfähigkeit der Fahrzeughebebühne beachten und Fahrzeughebebühne nicht überlasten.

- Fahrzeuggewicht und Lastverteilung an den Hebepunkten muss den Forderungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

- Der Ausbau von Fahrzeugteilen darf nicht zu einer Lastverschiebung führen, die den geforderten Grenzen in der Bedienungsanleitung nicht mehr entspricht.

- Personen dürfen sich nicht im Bewegungsbereich der Fahrzeughebebühne aufhalten. Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine anderen Personen gefährden.

- Fahrzeuge gegen Bewegungen und Herabstürzen sichern.

- Es dürfen sich niemals Personen im Fahrzeug befinden, wenn die Fahrzeughebebühne angehoben wird.

- Das Hochklettern an der Fahrzeughebebühne und an dem angehobenen Fahrzeug ist verboten.

- Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Immer auf einen sicheren Stand achten.

- Finger und Hände von den Quetsch- und Scherstellen fernhalten.

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, verändert oder umgangen werden.

- Die Fahrzeughebebühne muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist die Fahrzeughebebühne still zusetzen und gegen unbefugtes Benutzen zu sichern.

- Der Vorgesetzte und die Mitarbeiter sind zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Fahrzeughebebühne ausschalten, sichern und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern und die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Entsorgung gemäß den örtlichen und behördlichen Vorschriften.

Datum                                                                                       Unterschrift