BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Farbspritzgerät

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Farbspritzgerät.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Bei unsachgemäßer Verwendung können durch den Farbstrahl schwere Verletzungen auftreten.

- Das Farbspritzgerät steht unter Druck.

- Gesundheitsgefahr bei Einatmen von Beschichtungsstoffen ohne Atemschutz.

- Kurzschluss und Brandgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Beim Umgang mit dem Farbspritzgerät ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit dem Farbspritzgerät dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchführen.

- Die Schläuche sind vor jedem Einsatz auf mechanische Beschädigungen (Risse, Knicke, Scheuerstellen)  zu prüfen.

- Vor Inbetriebnahme des Farbspritzgerätes sämtliche Schlauchverbindungen nachziehen, die sich eventuell beim Transport gelöst haben können.

- Schläuche nur vom Fachpersonal einbinden lassen.

- Es dürfen nur originale Zubehör- und Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

- Angaben in der Bedienungsanleitung beachten hinsichtlich maximale Schlauchlänge, minimalen Abstand zwischen Gerät und Pistole und Flammpunkt der zu verarbeitenden Materialien.

- Pistole, Spritzstrahl bzw. Luftstrahl niemals gegen Personen richten.

- Darauf achten, dass alle Zubehörteile für den Maximaldruck zugelassen sind. Niemals die zugelassenen Arbeitsdrücke der Spritzpistole überschreiten.

- Hand und Finger nicht vor die Düse halten.

- Bei Arbeitsunterbrechungen Abzugshahn der Pistole mit Sicherungshebel feststellen.

- Keine eigenmächtigen Veränderungen am Farbspritzgerät durchführen.

- Farbspritzgerät an einem trockenen und gleichmäßig temperierten Ort lagern. Bewegungsteile fetten.

- Beim Verarbeiten wasserverdünnbarer Beschichtungsstoffe, deren Aerosole gesundheitsschädlich sind, Atemschutz mit Partikelfilter P2 oder filtrierende Halbmaske FF P2 benutzen.

- Beim Entstehen gesundheitsschädlicher Aerosole Atemschutz mit PartikelfilterP3 oder filtrierende Halbmaske FF P3 benutzen.

- Werden lösemittelverdünnbare Beschichtungsstoffe verarbeitet, Atemschutz mit Gasfilter A2 benutzen.

- Betriebsanweisungen für den Umgang mit Lacke und Farben beachten.

- Schutzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen, entfernen oder umgehen.

- Beim Arbeiten immer auf festen und sicheren Stand achten.

- Das Farbspritzgerät nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Nur mit einem Farbspritzgerät arbeiten, das entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Atemschutz, Schutzbrille und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Farbspritzgerät sofort auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einer defekten Farbspritzgerät weiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Farbspritzgerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und  beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Dabei ist die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Luft- und Materialzufuhr unterbrechen und die Spritzpistole betätigen, um den Restdruck aus dem Farbspritzgerät abzubauen.

- Das Farbspritzgerät nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift