BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Fassadengerüst

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Benutzen von Fassadengerüsten auf Baustellen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Absturzgefahr vom Gerüst und Zuziehen

schwerster Verletzungen .

- Umstürzen des Gerüstes bei ungenügender Standsicherheit.

- Gefahr durch Herabstürzen von Materialien und Werkzeugen.

- Quetsch- und Verletzungsgefahr an Klappendurchstiege.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Übergabe des Gerüstes durch den Gerüstersteller muss eine befähigte Person vom Gerüst-nutzer das Gerüst prüfen. (Prüfprotokoll für Fassadengerüst vor der ersten Inbetriebnahme).

- Zusätzlich ist täglich bei Arbeitsbeginn durch eine befähigte Person des Gerüstnutzers eine aktenkundige Prüfung des Gerüstes durchzuführen und erst nach dessen Freigabe darf das Gerüst benutzt werden.

- Weitere Prüfungen sind von einer befähigten Person des Gerüstnutzers durchzuführen nach:

- längerer Zeit der Nichtbenutzung,

- Unfällen oder auf das Gerüst einwirkende Naturereignisse (Sturm, Starkregen),

- Veränderungen am Gerüst (z.B. Anbauten, De- und Montage von Gerüstbauteilen).

- Eine Kennzeichnung des Gerüstes (Arbeitsgerüst oder Schutzgerüst, Lastklasse, Nutzlast, Breitenklasse, Gerüstersteller, Sicherheitshinweise) muss vorhanden sein.

- Alle Arbeitsplätze auf dem Gerüst müssen über sichere Zugänge erreichbar sein.

- Leitern als Zugänge dürfen nicht außen angebaut oder angelegt werden.

- Klappen in Durchstiegsbelegen sind unmittelbar nach dem Durchstieg zu schließen.

- Jede benutzte Gerüstlage muss ausgelegt und über einen sicheren Zugang erreichbar sein.

- Der Gerüstbelag muss um einer Bauwerksecke in voller Breite herumführen.

- Der Bodenbelag muss fest aufliegen und darf nicht wippen oder ausweichen.

- An der Außenseite des Gerüstes muss an jeder benutzten Gerüstlage ein Seitenschutz aus Geländeholm, Zwischenholm und Bordbrett montiert sein.

- An der Innenseite des Gerüstes darf der Abstand zwischen Belag und Bauwerk           höchstens 0,30 m betragen.

- Wenn der Abstand zwischen Belag und Bauwerk größer 0,30 m ist, muss an der Innenseite ebenfalls ein Seitenschutz montiert werden. Werden Arbeiten an der Fassade ausgeführt, kann hierbei auf das Bordbrett verzichtet werden.

- Am Gerüst dürfen durch den Gerüstnutzer keine konstruktiven Veränderungen (z.B. Entfernen von Seitenschutz, Verankerungen, Diagonalen, Belege) vorgenommen werden.

- Die Montage von zusätzlichen Einrichtungen, wie Schuttrutschen oder Aufzügen ist nur in Absprache mit dem Gerüstersteller erlaubt.

- Gerüst nur nach dem Plan für die Benutzung (siehe Kennzeichnung) belasten.

- Innerhalb eines Gerüstfeldes darf nur eine Gerüstlage  mit der zulässigen Last belastet werden.

- Überlastung durch Anhäufung von Materialien und Geräten vermeiden.

- Einen ausreichend breiten freien Durchgang auf dem Gerüstbelag lassen.

- Immer mit dem Gesicht zu Leiter auf- und absteigen.

- Das Absetzen von Lasten mit Hebezeugen ist erst auf Gerüsten ab der Lastklasse 4 zulässig.

- Nicht am Gerüst klettern, nicht auf den Gerüstbelag aufspringen, keine Materialien auf den Gerüstbelag abschmeißen und nicht vom Gerüst abspringen.

- Nicht einsatzbereite Gerüste oder Gerüstbereiche sind mit einem Verbotszeichen „Zutritt verboten“ zu kennzeichnen und der Zugang zur Gefahrenzone ist abzusperren.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Besteht eine Gefahr durch herab fallende Gegenstände, ist ein Schutzhelm zu tragen.

- Bei festgestellten Mängeln, Störungen und Auffälligkeiten am Gerüst ist der Vorgesetzte sofort zu benachrichtigen. Mangelhafte und gesperrte Gerüste nicht betreten.

Datum                                                                            Unterschrift