BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

GABELSTAPLER

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Gabelstaplern.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Beim innerbetrieblichen Transport mit Gabelstaplern ergeben sich Gefahren u.a. durch zu hohe

Geschwindigkeit, insbesondere im Bereich von Arbeitsplätzen der Kollegen, im Bereich von Kurven

und an unübersichtlichen Stellen. Weitere Ursachen für Unfälle sind falsch aufgenommene Last, Über-

lastung des Staplers und beengte sowie verstellte Verkehrswege. Durch den Einsatz von diesel- u. gas-

betriebenen Staplern in geschlossenen Hallen können giftige Abgase die Gesundheit beeinträchtigen.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Gabelstapler dürfen nur von 18 Jahre alten geeigneten Personen geführt werden, die in der Führung theoretisch und praktisch ausgebildet sind (Gabestaplerführerschein), körperlich und geistig geeignet sind und vom Unternehmer schriftlich beauftragt wurden.

Vor Arbeitsbeginn hat der Staplerfahrer eine Sicht- und Funktionsprüfung an folgenden Teilen des Staplers durchzuführen: Fahrgestell, Reifen, Fahrerschutzdach, Antrieb, Betriebs- und Fest- stellbremsen, Lenkung (Lenkungsspiel max. 2 Finger breit), Lastaufnahmeeinrichtung einschl. Ketten, Zustand der Gabeln, Hydrauliksystem, Hupe, Beleuchtung, Lastschutzgitter u. Batterie)

Nur jährlich geprüfte Stapler mit Plakette dürfen benutzt werden.

Bei Aufnahme der Last ist zu beachten:

1. Tragfähigkeit nicht überschreiten. Typenschild und Lastschwerpunktdiagramm beachten.

2. Last so aufnehmen, dass sich der Schwerpunkt so nah wie möglich am Gabelrücken befindet.

3. Hubmast zum Fahrer hin neigen.

Beim Absetzen der Last ist zu beachten:

1. Last nur unmittelbar vor dem Absetzen bei stehendem Stapler anheben oder absenken.

2. Hubgerüst nur über der Staplerfläche nach vorne neigen.

3. Bei angehobener Last den Stapler nicht verlassen.

4. Last nicht auf beschädigten Transport- oder Lagermitteln (z.B. Paletten, Behälter o.ä.) stapeln.

Abstellen des Staplers: Gabeln absenken, Handbremse anziehen, Gang auf Null stellen, Zündschlüs-

sel abziehen, keine Verkehrs- u. Rettungswege, Notausgänge, Feuerlöscher usw. verstellen.

Die Mitnahme anderer Personen darf nur im Montagekorb und mit Auftrag des Vorgesetzten erfolgen. Hierbei ist der Montagekorb formschlüssig an den Gabelträgern zu befestigen und mit der Person nur im Stillstand auf- und abwärts zu bewegen. Der Fahrersitz ist dabei nicht zu verlassen.

Die Regeln der StVO und die örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen sind einzuhalten.

Lasten sind nicht auf Verkehrs- und Rettungswege, vor Notausgängen, el. Verteilungen und Feuer-

Löschgeräten abzustellen und unnötiges Laufenlassen des Motors ist zu vermeiden.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Stapler, die nicht in Ordnung sind, dürfen nicht benutzt werden.

Der Vorgesetzte ist sofort über die Mängel am Stapler (Versagen der Bremsen, beschädigte Lastaufnahmemittel, auslaufendes Öl u.ä.), bzw. über Mängel an den Transporthilfsmitteln oder an den Verkehrswegen zu informieren.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Gabelstapler stillsetzen und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                        Unterschrift