BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Gefahrstoffschrank

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den sicheren Umgang mit dem Gefahrstoffschrank.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Bildung von leichtentzündlichen Dämpfen und explosionsfähiger Dampf-Luft-Gemische durch Verdunsten aus undichten Gefäßen, nach Glasbruch oder nach Beschädigung eines Gebindes.

- Umstürzen des Schrankes bei unsachgemäßer Aufstellung.

- Stolper- und Sturzgefahr bei Offenstehenlassen der Türen.

- Brand- und Explosionsgefahr bei Kurzschluss.

# SCHUTZMA?NAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Gefahrstoffschrank dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Beim Arbeiten mit dem Gefahrstoffschrank ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn und wiederholt Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchführen.

- Schutzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen.

- Den Gefahrstoffschrank nur bestimmungsgemäß verwenden und nicht unbeaufsichtigt betreiben.

- Schwenkbereich der Türen ist immer frei und sauber halten.

- Türen und Schubladen nur zur Beschickung und Entnahme offen halten, ansonsten gleich wieder schließen.

- Türen nicht mit Keilen oder vorgestellten Gegenständen offen halten.

- Vorgesehene Höchstlagermengen und Belastungen der Einlegeböden nicht überschreiten.

- In den Sicherheitsboxen keine größeren Gefäße einlagern, als das Volumen der Bodenwanne fassen kann. Nur Stoffe einlagern, die den Schrank nicht beschädigen können.

- Ausgetretene Gefahrstoffe sachgerecht aufnehmen, entfernen und entsorgen. Anschließend den Gefahrstoffschrank reinigen.

- Gefahrstoffe nur in den Originalverpackungen im Schrank lagern. Behältnisse fest verschließen.

- Den Gefahrstoffschrank nur bestimmungsgemäß verwenden und nur die in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Gefahrstoffe dort lagern, keine aggressiven und korrosiven.

- Schrankoberfläche und Belüftungsöffnungen ständig frei halten.

- Den Schrank durch einen sicheren und ausgerichteten Stand gegen Umstürzen sichern.

- Den Gefahrstoffschrank keiner direkten Wärmequelle aussetzen.

- Darauf achten, dass in der Umgebung des Gefahrstoffschrankes nicht geschweißt und gelötet wird und dass keine Funken bildenden Maschinen und Geräte betrieben werden.

- Zusammenlagerungsverbote für Gefahrstoffe einhalten.

- Brandschutzordnung und die Betriebsanweisungen für die im Schrank gelagerten Gefahrstoffe gut erreichbar auslegen und einhalten. Rauchen und offenes Feuer verboten.

- Der Gefahrstoffschrank muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Festansitzende Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. Wenn notwendig Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz benutzen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Fehlfunktionen, Beschädigungen, Korrosionsschäden und andere Mängel sind sofort dem Vorgesetzten zu melden und diese beseitigen zu lassen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Den Gefahrstoffschrank gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                              Unterschrift