BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Handbohrmaschine

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer Handbohrmaschine in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr durch herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile oder Abfälle.

- Schnittverletzungen durch Späne, scharfe Kanten oder an Gratkanten.

- Schwere Verletzungen durch ungeschützten Bohrer.

- Brand- und Verbrennungsgefahr durch heißen Bohrer und heißes Werkstück.

- Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Beim Bohren niemals Schutzhandschuhe tragen.

- Handbohrmaschine beim Bohren immer mit beiden Händen halten.

- Zusatzhandgriff verwenden.

- Bohrmaschine nur im Stillstand ablegen.

- Bei Bohrerwechsel Netzstecker ziehen.

- Bohrarbeiten nicht von Anlegeleitern ausführen.

- Nur Spannvorrichtungen mit verdeckten oder versenkten Schrauben benutzen.

- Werkstücke beim Bohren sicher festspannen bzw. auflegen. Lange Werkstücke unterstützen.

- Keine brennbaren Materialien an heißen Bohrer, Bohrstelle oder Späne gelangen lassen.

- Heißen Bohrer, heiße Bohrstelle und heiße Späne nicht  berühren.

- Nicht in die laufende Maschine fassen oder mit der Kleidung an den laufenden Bohrer kommen.

- Nur richtig angeschliffenen Bohrer verwenden.

- Geeignete Drehzahl und Schnittgeschwindigkeit wählen.

- Späne mit geeigneten Spänehaken oder Handfeger entfernen, nicht mit Druckluft.

- Sicherstellen, dass keine Elektro- oder Gasleitungen angebohrt werden können.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Gehörschutz und keine Schmuckgegenstände tragen.

- Beim Bohren spröder Werkstoffe Schutzbrille benutzen.

- Beim Arbeiten mit der Handbohrmaschine ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit der Handbohrmaschine dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Die Handbohrmaschine muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen und anderen Störungen Maschine unverzüglich stillsetzen, sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen.

- Nicht mit einer mangelhaften Bohrmaschine arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Die Handbohrmaschine nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                    Unterschrift