BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Handhubwagen

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Handhubwagen in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen,

- Sturz- und Stolperunfälle,

- Abstürzen von Rampen, Umstürzen,

- Verletzungsgefahr durch herabfallendes Transportgut,

- Quetsch- und Verletzungsgefahr der Hände und des gesamten Körpers.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen (Hubeinrichtung, Lenkung, Laufrollen auf Leichtgängigkeit, Gabel).

- Mit dem Handhubwagen dürfen nur eingewiesene und schriftlich beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Beim Arbeiten mit dem Handhubwagen ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt werden.

- Die Last muss sicher und mittig aufliegen, der Weg und die Sicht in Fahrtrichtung frei sein und die Standsicherheit muss gewährleistet sein.

- Die Ladung ist in tiefster Stellung zu führen und die Geschwindigkeit anzupassen.

- Der Handhubwagen darf nur auf festem Untergrund gefahren und abgestellt werden.

- Auf ausreichende Tragfähigkeit von Abdeckungen ist zu achten.

- Das Mitfahren von anderen Personen auf dem Handhubwagen ist nicht erlaubt.

- Beim Bedienen des Handhubwagens ist das Tragen von Arbeitsschutzschuhen mit Zehenschutzkappe vorgeschrieben, da Lasten, Deichseln und rollende Räder immer eine Gefahr für die Füße darstellen.

- Weiterhin sind enganliegende Arbeitskleidung und keine Schmuckgegenstände zu tragen.

- Der Handhubwagen ist grundsätzlich von der Deichsel her nach vorne  gefahren. Ausnahmen

sind das Abstellen der transportierten Materialien und eventuelles Einparken.

- Gabelzinken gleichmäßig belasten, Last gegen Umfallen sichern.

- Nur stabil gepackte oder eingeschweißte Lasten transportieren.

- Beim Abstapeln und Lagern der Materialien ist die betriebliche Lagerordnung einzuhalten.

- Beim Fahren mit dem Handhubwagen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5m zu Regalen, Maschinen, Wänden und Einrichtungen einzuhalten.

- Auf Flucht-, Rettungs- und Transportwegen sowie vor Türen, Toren und Notausgängen dürfen keine Handhubwagen abgestellt werden.

- Öffentliche Verkehrswege dürfen mit Handhubwagen nicht befahren werden.

- Das „Rollerfahren“ mit dem Handhubwagen ist nicht gestattet.

- Bei Arbeitsende ist der Handhubwagen auf den festgelegten Stellplatz abzustellen und gegen Wegrollen zu sichern. Nicht auf schiefen Ebenen abstellen.

- Beim Abstellen des Handhubwagens ist die Gabel in die tiefste Stellung abzusenken und die Deichsel hoch zustellen.

- Der Handhubwagen muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln darf der Handhubwagen nicht benutzt werden.

- Der Vorgesetzte und andere Mitarbeiter sind zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Handhubwagen sichern und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift