BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Hochdruckreiniger

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Hand- und Körperverletzungen durch Schneidwirkung des Flüssigkeitsstrahles.

- Verletzungsgefahr und Sturzgefahr durch Rückstoß und glatten Bodenverhältnissen.

- Gefahr durch elektrischen Schlag und Kurzschluss.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Hochdruckreiniger dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Beim Arbeiten die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

- Bei Arbeitsbeginn immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchführen.

- Nur geeignete und einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden.

- Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen müssen dem zulässigen Betriebsüberdruck entsprechen.

- Nur zugelassene Reinigungsmittel mit richtiger Konzentration verwenden, dabei die Betriebsanweisung für das Reinigungsmittel beachten.

- Beim Arbeiten nicht in den Hochdruckstrahl fassen.

- Rückstoßkraft beachten und deshalb mit dem Hochdruckreiniger von einer Leiter aus arbeiten.

- Auf ausreichenden Abstand zu Oberflächen achten.

- Einen sicheren Arbeitsplatz wählen und eine ergonomische Arbeitshaltung.

- Den Hochdruckstrahl nicht gegen Personen oder Tiere richten.

- Beim Einsatz von Hochdruckreinigern auch auf benachbarte Arbeitsplätze achten.

- Sprühnebel nicht einatmen und für gute Belüftung sorgen.

- Schlauchleitungen nicht mit Fahrzeugen überfahren, nicht einklemmen, knicken und nicht über scharfe Kanten führen.

- Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden.

- Gerät nicht an der Schlauchleitung ziehen.

- Während des Betriebes den Anzugshebel der Spritzpistole nicht festsetzen und bei Arbeitsunter-brechung Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern

- Die zu reinigenden Teile gegen Umfallen und Wegfliegen sichern.

- Für einen sicheren Ablauf der Reinigungsflüssigkeit sorgen und Bodenglätte umgehend beseitigen.

- Verbots-, Warn- und Hinweisschilder beim Arbeiten beachten.

- Den Hochdruckreiniger nicht in Bereichen einsetzen, in denen kein Wasser eingesetzt werden darf.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, Gehörschutz  tragen.

- Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur unter Aufsicht u. zu Ausbildungszwecken mit Hochdruckreinigern arbeiten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Hochdruckreiniger sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Hochdruckreiniger ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift