BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Hubarbeitsbühne

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer Hubarbeitsbühne.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Abstürzen von Personen beim Versetzen.

- Herabfallen von Werkzeugen und Materialien und Verletzung von Personen.

- Umstürzen der Hubarbeitsbühne.

- Einklemmen und Quetschen von Personen zwischen der Hubarbeitsbühne und Gebäudeteilen.

- Elektrische Gefährdung durch Annäherung an unter Spannung stehenden Leitungen.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit Hubarbeitsbühnen dürfen nur eingewiesene und schriftlich beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Beim Arbeiten mit der Hubarbeitsbühne ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Vor und beim Betrieb auf einwandfreien Zustand und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen achten.

- Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Endschalter, gelb markierte Verschraubungen, Befestigungen von Endschaltern, Sicherheitsventile u.s.w. nicht unwirksam machen.

- Einstellungen von Ventilen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden.

- Hubarbeitsbühne entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufstellen. Beim Aufstellen und beim Betrieb auf Quetsch- und Scherrstellen achten.

- Den Bereich unter seitlich ausgeschwenkten Arbeitsplattformen von Hubarbeitsbühnen sichern, wenn sie im Verkehrsbereich von Straßenfahrzeugen niedriger als 4,50 m über Gelände abgesenkt sind.

- Beim Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr gelbe Blinkleuchte einschalten.

- Beim Befahren quer zur Steigung darf sich keine Person talseitig neben der Hubarbeitsbühne aufhalten.

- Beim Verfahren der Hubarbeitsbühne dürfen sich Mitarbeiter nur auf der Arbeitsbühne aufhalten, wenn dies im Betriebshandbuch bescheinigt ist.

- Mit dem Arbeitskorb keine Schwingungen und ruckartige Bewegungen durchführen.

- Arbeitskorbumwehrungen nicht besteigen.

- Klappbare Schutzgeländer vor Arbeitsbeginn in Schutzstellung bringen.

- Beim Arbeiten mit Geräten vom Arbeitskorb aus zulässige Seitenkraft nicht überschreiten.

- Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen von 5m einhalten. Die Hubarbeitsbühne muss entsprechend der Nennspannung, mindestens aber für 1000 V, isoliert sein. Alle Sicherheitsmaßnahmen für diese Arbeiten sind vorher mit dem Vorgesetzten abzusprechen und festzulegen.

- Bühnenbetrieb ab Windstärke 6 sofort einstellen.

- Die Hubarbeitsbühne nicht als Kran, Hebezeug oder Seitenzug verwenden.

- Hubarbeitsbühne nicht überlasten. Max. Belastungsvorgabe des Herstellers beachten.

- Vor Aufnahme der Arbeiten sicherstellen, dass ein dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett allseitig vorhanden ist.

- Die Hubarbeitsbühne so absperren, dass keine Gefährdung durch Fahrzeuge entstehen kann.

- Keine Hebezeuge an der Hubarbeitsbühne anbringen.

- Den Standplatz auf der Hubarbeitsbühne nicht durch Leitern, Tritte, Stühle oder Kisten erhöhen.

- Beim Arbeiten auf der Hubarbeitsbühne nicht gegen den Seitenschutz stemmen.

- Darauf achten, dass keine Werkzeuge und Materialien herunterfallen können.

- Bei festgestellten Mängeln oder Störungen sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Hubarbeitsbühne ist gegen unbefugte Benutzung zu sichern. Vorgesetzten informieren.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und wenn notwendig Schutzhelm und Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz tragen.

- Bei einem Unfall Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung achten. Ersthelfer und wenn notwendig Notarzt, Tel. 112, benachrichtigen. Erste Hilfe gemäß Erste-Hilfe-Plakat durchführen.

- Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.         Hierbei ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit der Hubarbeitsbühne nur arbeiten, wenn diese entsprechend der festgelegten Prüffrist von einem Sachkundigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

Datum                                                                                      Unterschrift