BETRIEBSANWEISUNG

gem.§12 BetrSichV

Industriestaubsauger

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Industriestaubsauger.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Körperverletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.

- Gesundheitsgefahren durch Einsaugen von gefährlichen Stoffen.

- Explosionsgefahr.

- Bei länger andauernden Arbeiten Rückenbelastung.

- Elektrische Körperdurchströmung.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Beim Arbeiten mit dem Industriestaubsauger ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist eine Sicht- und Funktionskontrolle auf augenscheinliche Mängel durchzuführen.

- Jeden Mangel sofort dem Vorgesetzten mitteilen und mit einem mangelhaftem Gerät nicht arbeiten.

- Mit dem Industriestaubsauger dürfen nur eingewiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Personen unter 18 Jahren dürfen den Industriestaubsauger nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen.

- Beim Arbeiten auf einen sicheren Standplatz achten.

- Industriestaubsauger nicht auf Personen richten.

- Bei der Arbeit nicht ablenken lassen.

- Keine gefährlichen Stäube und keine brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten aufsaugen.

- Bei Flüssigkeitsaustritt oder Schaumentwicklung ist der Schmutzfangbehälter sofort auszuleeren.

- Absaug-, Aufsaug- und Ausscheidungseinrichtungen ständig überprüfen. Verstopfungen nur im Stillstand mit gezogenem Netzstecker entfernen.

- Nur für die Räumlichkeiten und Maschinen geeignete Staubsauger benutzen (Staubklassen).

- Industriestaubsauger nicht zweckentfremdend verwenden.

- Geeignete fest anliegende Arbeitsschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Industriestaubsauger müssen jährlich geprüft werden. Nur mit gültiger Prüfplakette benutzen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei auftretenden Störungen und Unregelmäßigkeiten den Industriestaubsaugen sofort ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Vorgesetzten informieren. Keine selbständigen Reparaturarbeiten durchführen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Bei einem Unfall das Gerät sofort still setzen. – Netzstecker ziehen.

- Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung achten (besonders bei einem Elektrounfall).

- Ersthelfer und wenn notwendig Notarzt, Tel. 112, benachrichtigen.

- Erste Hilfe gemäß Erste-Hilfe-Plakat durchführen.

- Arbeitsunfall in das Verbandbuch eintragen. Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift