BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Kompressor, elektrisch angetrieben

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem elektrischen Kompressor.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr von unbeabsichtigtem Lösen von Schlauchverbindungen unter Druckluft.

- Brandgefahr durch Verpuffung durch Stichflammen.

- Verbrennungsgefahr durch austretende Betriebsstoffe.

- Lärmbelastung und Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Kompressor dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Beim Arbeiten mit dem Kompressor ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Der Kompressor darf nur über einen FI-Schutzschalter betrieben werden.

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden (Sicherheitsventil, Schutzab-deckungen der Ventilatoren und Keilriemen).

- Nur für den jeweiligen Druckbereich zugelassene Schläuche und Anschlüsse verwenden.

- Vor Abkuppeln den Schlauch drucklos machen.

- Druckluft nicht als Atemluft und nicht zum Reinigen (z.B. von Kleidung) einsetzen.

- Den Druckbehälter nie mit offener Flamme ausleuchten.

- Ölstand regelmäßig bei Arbeitsbeginn kontrollieren.

- Verdichteröl regelmäßig wechseln. Kompressor regelmäßig reinigen.

- Vakuumanzeige an Luftansaugfilter wiederholt kontrollieren.

- Den Kompressor niemals ohne Luftfilter betreiben.

- Abgelöste oder ölgetränkte Dämmmatten der Schallschutzisolierung ersetzen.

- Vergießen von Betriebsstoffen und Staubablagerungen vermeiden.

- Auf ungehinderte Kühlluftansaugung achten, keine heiße Luft ansaugen.

- Ansaugung von Lösemitteldämpfen und Staub vermeiden.

- Standsicher aufstellen, Schläuche und Schlauchverbindungen kontrollieren.

- Auf funktionsfähiges Sicherheitsventil und Druckmessgerät achten.

- Sicherheitsventil nicht selbständig verändern und nicht unwirksam machen.

- Sicherheitsventil und Druckmessgerät gegen Beschädigung schützen.

- Kondensatablassventil regelmäßig betätigen und überprüfen.

- Regelung regelmäßig kontrollieren: während Volllast Luftaustrittventil schließen, Maschine muss dann in Leerlaufbetrieb gehen.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Gehörschutz tragen.

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellte Mängel den Kompressor sofort ausschalten und Vorgesetzten benachrichtigen.

- Der Kompressor muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Kompressor ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                            Unterschrift