BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Kopierer

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Kopierern in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr durch defekten Kopierer und bei unsachgemäßer Handhabung.

- Beim Kopieren von sehr hohen Stückzahlen hintereinander reizend durch Tonerstaub und Ozonbelastung.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr, auch des Toners.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Kopierer dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei der Benutzung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Den Kopierer möglichst in einem separaten, gut belüfteten Räum aufstellen.

- Kopierer nicht in Flucht- und Rettungswegen und neben Heizungen aufstellen.

- Ausreichend Platz lassen, damit die Luft ungehindert aus dem Kopierer strömen kann.

- Warnaufkleber beachten und nicht entfernen.

- Keine Teile im Inneren des Kopierers bei Stromanschluss berühren. Verbrennungsgefahr und el. Schlag. Keine oberen und vorderen Schutzabdeckungen entfernen.

- Bei Tonerwechsel vorsichtig verfahren und Staubbildung vermeiden.

- Hautkontakt mit Toner vermeiden, möglichst Einwegschutzhandschuhe benutzen.

- Mit Toner verschmutzten Händen oder Einweghandschuhen nicht Mund, Nase oder Augen berühren.

- Während des Tonerwechsels nicht essen, trinken oder rauchen.

- Tonerstaub nicht aufwirbeln und nicht absaugen.(z.B. durch Pusten, Luftzug)

- Tonerkartuschen sachgerecht und nicht im Pausen- oder Aufenthaltsraum lagern.

- Zündquellen vom Toner fernhalten.

- Spannungsangabe am Kopierer muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

- Anschlusskabel nicht knicken, nicht überfahren, Quetschen, Zerren und nur am Stecker aus der Steckdose herausziehen. Keine Stolperstellen bilden, ggf. Kabelbrücken einsetzen.

- Verlängerungskabel nur bei ausgeschaltetem Elektrogerät an die Steckdose anschließen.

- Schutzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen nicht unwirksam machen.

- Kopierer nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Das Gerät muss einen ebenen und standfesten Untergrund haben.

- Den Kopierer vor Hitze, Wärmequellen und Feuchtigkeit schützen.

- Keine Metallgegenstände, schwere Gegenstände und Flüssigkeiten auf dem Kopierer abstellen.

- Anschlusskabel nur am Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und nicht an der Schnur.

- Keine selbständigen Reparaturen und Veränderungen durchführen.

- Der Kopierer muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Kopierer sofort auszuschalten.

- Bei Verdacht einer erhöhten Ozonkonzentration (Charakteristischer stechender Geruch) ist der Vorgesetzte zu informieren und für gute Belüftung zu sorgen.

- Verschütteten Toner mit feuchtem Tuch aufnehmen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Kopierer weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Kopierer ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Kopierer dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Kopierer stromlos machen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Tonerbehälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen

Datum                                                                                   Unterschrift