BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Leitern und Tritte

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Leitern und Tritte in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere Unfälle beim Arbeiten mit Leitern und Tritte können entstehen durch:

- Umstürzen, Abrutschen und Umkanten der Leiter,

- Sturz des Benutzers von der Leiter,

- Bruch der Leiter,

- Herunterfallen von Materialien und Werkzeugen.

- Quetschgefahr der Hände beim Umgang mit Steh- und Schiebeleitern.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn immer eine Sichtkontrolle auf Mängel hin durchführen (Spreizsicherung, Standfüße, Holme, Sprossen, Schaniere, Ausschiebesicherung, Gelenke, Fallraster).

- Keine mangelhaften Leitern benutzen. Leitern mit Mängeln sind  auszusortieren und zu entsorgen.

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt und unwirksam gemacht werden.

- Leiter standsicher auf festen und ebenen Grund aufstellen.

- Bei Anlegeleitern sollte der Anstellwinkel zwischen 65° bis 75° betragen.

- Anlegeleiter müssen 1m über die Ausstrittsstelle hinausragen.

- Bei Stehleitern müssen beide Spreizsicherungen gleichmäßig gespannt sein.

- Im Bereich von Türen und Verkehrswegen ist die Leiter gegen Umstoßen zu sichern und der Gefahrenbereich abzusperren. Leitern möglichst nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.

- An Treppen oder anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich verwendet werden.

- Umfangreiche Arbeiten (länger als 2 Std.) dürfen von Leitern aus nicht durchgeführt werden.

- Wenn notwendig sind Leitern gegen Verschieben, Verrutschen oder Umstürzen zu sichern (Leiter sachgerecht befestigen), ggf. eine zweite Person bereitstellen.

- Zulässige Tragfähigkeit der Leiter beachten.

- Leitern nur nach ihrem bauartbestimmten Verwendungszweck einsetzen. Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.

- Die oberen Stufen einer Leiter dürfen nicht betreten werden, so dass man sich mit einer Hand immer an der Leiter gut festhalten kann.

- Sperrige und schwer zu handhabende Gegenstände nicht auf Leitern transportieren.

- Bei Sturm nicht auf Leitern arbeiten.

- Nicht übermäßig seitlich hinausbeugen. Leiter versetzen.

- Wegen Abrutschgefahr Schuhsohlen frei von Verunreinigungen wie Öl, Fette o. ä. halten.

- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen.

- Beim Auf- und Absteigen sich immer mit einer Hand festhalten.

- Holzleitern dürfen keinen deckenden Anstrich haben.

- Beim Transport von Leitern andere Mitarbeiter nicht gefährden.

- Nur Leitern und Tritte nur mit gültiger Prüfplakette benutzen.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Mit einer Leiter dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen,

Säuren, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.

- Leitern und Tritte sind jährlich von einem Sachverständigen zu überprüfen.

- Mangelhafte Leitern und Tritte sind sofort gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift