BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

MIG / MAG Schutzgas-Schweißgerät

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit dem MIG / MAG Schutzgas-Schweißgerät in allen Arbeitbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Beim Schweißen oberflächenbeschichteter Materialien mit Zink, Blei, Cadmium sowie

anhaftenden chlorhaltigen Mitteln und Lösemitteln können sich giftige Gase bilden.

- Augen- und Hautschäden durch UV-Strahlung oder elektrischen Lichtbogen.

- Elektrischer Stromschlag bei defekten Elektroleitungen.

- Brandgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Vor dem Benutzen des MIG / MAG Schutzgas-Schweißgeräts ist die Betriebsanleitung zu beachten und eine Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel durchzuführen.

- Gerätebedienung ist nur unterwiesenen und beauftragten Personen gestattet.

- Schwer entflammbare Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschutzschuhe, Schutzschürze und bei hoher Lärmbelastung Gehörschutz tragen.

- Auf ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes achten.

- Beim Schweißen nicht auf das zu schweißende Teil stützen und halten dieses nicht festhalten

- Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann geöffnet werden.

- Das Werkstück muss geerdet sein.

- Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann geöffnet werden.

- Das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung einsetzen.

- Brennbare Stoffe aus der Schweißzone entfernen und Feuerlöscher bereit halten.

- Nur mit Schweißerlaubnisschein arbeiten.

- Material vor dem Schweißen im Schweißbereich von Verunreinigungen (Fette u.ä.) säubern.

- Umrüstarbeiten (z.B. Elektrodenwechsel) nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter vornehmen.

- Zum Schutz vor einer Durchströmung durch elektrischen Strom neben der oben genannten Schutzkleidung zusätzlich isolierende Abdeckungen oder Unterlagen (Gummimatten) verwenden.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Schweißgerät sofort ausschalten und Netzstecker ziehen. Ist die Störung nicht selbst zu beheben,  ist der Vorgesetzte zu benachrichtigen.

- Reparaturen dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durch eingewiesenes Personal durchgeführt werden.

- Bis zur Beseitigung von Beschädigungen ist das Gerät aus dem Verkehr zu ziehen

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE     NOTRUF: 112

- Schweißgerät ausschalten - Netzstecker ziehen

- Bei Stormunfällen erst Strom abschalten, dann Verletzten bergen.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort entsprechend Erste-Hilfe-Plakat.

- Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung achten, Vorgesetzten informieren.

- Auch kleinere Verletzungen sofort verbinden lassen

- Durchgangsarzt aufsuchen, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist

- Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Die Instandhaltung darf nur durch beauftragtes Fachpersonal erfolgen.

- Bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten ist der Hauptschalter des Schweißgerätes auszuschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Datum                                                                          Unterschrift