BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Portalkran

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Portalkran.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Herabstürzen von Lasten, Ketten, Kranhaken und Seilen.

- Anfahren von Einrichtungen und Personen mit der schwebenden Last oder dem Kranhaken.

- Stolpern, Stürzen und Zuziehen von Brüchen und Prellungen durch unsachgemäße Bedienung

und im Wege liegenden Materialien.

- Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Es dürfen nur unterwiesene und vom Unternehmen beauftragte Mitarbeiter mit dem Portalkran arbeiten, die ihre Befähigung zum Führen eines Kranes nachgewiesen haben und die für Anschlagarbeiten der Lasten ausgebildet sind.

- Beim Arbeiten mit dem Portalkran ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Bei Arbeitsbeginn ist eine Prüfung auf augenscheinliche Mängel am Kran hin durchzuführen. Dabei ist der Zustand der Seile, des Hakens, der Steuertafel, die Funktion der Bremsen, Sicherheits- und Nothalteeinrichtungen sowie die Funktion von Steuergeräten zu prüfen.

- Bei wechselweiser Nutzung von Fernsteuerung und festem Steuerstand muss eine Anzeige am festen Steuerstand auf die Bereitschaft der Fernsteuerung hinweisen.

- Schutzeinrichtungen dürfen weder manipuliert noch entfernt werden.

- Vor dem Anschalten müssen alle Steuereinrichtungen auf Null- oder Leerstellung gebracht sein.

- Vor dem Verlassen des Steuerstandes sind die Steuereinrichtungen in Null- oder Leerlauf zu bringen und die Energiezufuhr abzusperren.

- Bei Nichtsicht der Last durch den Kranführer, ist ein Einweiser mit hinzuzuziehen.

- Von Hand angeschlagene Lasten dürfen erst auf Zeichen des Mitarbeiters hin bewegt werden.

- Solange eine Last am Haken hängt, muss die Steuereinrichtung im Handbereich sein.

- Endstellungen dürfen nicht betriebsmäßig angefahren werden.

- Den Kran nicht über die jeweils höchstzulässige Belastung hinaus belasten.

- Lasten dürfen nicht über Personen gehoben werden.

- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

- Das Pendel von Lasten muss auf ein Minimum reduziert werden.

- Die Tragfähigkeit des Kranes und die der Lastaufnahmemittel sind zu beachten und einzuhalten

- Das Befördern von Personen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtungen ist verboten.

- Die Last darf nicht unmittelbar mit dem Hubseil oder der Hubkette angeschlagen werden.

- Tragmittel dürfen nicht geknickt oder über scharfe Kanten gezogen werden.

- Schrägziehen oder Schleifen von Lasten sowie Bewegen von Fahrzeugen sind verboten.

- Mit dem Kran keine festsitzenden Lasten losreißen.

- Bei Betriebsschluss Lastaufnahmemittel absetzen, leeren Haken hochziehen, Kran in Ruheposition fahren, Feststelleinrichtungen einlegen und Kranschalter ausschalten. Das Steuergerät ist gegen unbefugtes Benutzen zu sichern.

- Mit dem Portalkran darf nur gearbeitet werden, wenn dieser entsprechend der festgelegten Prüffrist von einem Sachkundigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette vorhanden ist..

- Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Schutzhelm tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Portalkran sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Portalkran weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Portalkran ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragten Personen durchgeführt werden. Jede Wartungsarbeit im Prüfbuch einschreiben.

- Bei diesen Arbeiten Portalkran abschalten und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift