BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Benzin - Rasenmäher

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Benzin - Rasenmäher.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Hand- und Fußverletzungen durch umlaufendes scharfes Schneidwerkzeug.

- Belastung durch Lärm, Staub, Abgase und Vibration.

- Brandgefahr durch Kraftstoffe und austretende Öle.

- Schäden durch wegschleudernde Fremdkörper.

- Stolpern, Ausrutschen und Umknicken.

- Rückschlag des Rasenmähers bei Auftreffen auf ein Hindernis.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Niemals ohne Schutzeinrichtungen (Prallblech, Grasfang) mähen.

- Die Schutzeinrichtung muss die Werkzeugkreisbahn nach unten übergreifend abdecken.

- Vor dem Einsatz des Rasenmähers sind auf dem Gelände alle Fremdkörpern (Steine, Äste, Flaschen, Dosen) zu entfernen.

- Beim Anlassen oder Einschalten des Motors den Rasenmäher nicht hochkanten; Schneidwerkzeug darf nicht zum Benutzer zeigen.

- Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten.

- Nicht von anderen Personen ablenken lassen.

- Bei laufendem Motor nie mit der Hand oder den Fußspitzen unter den Rand oder in die Auswurföffnung kommen.

- Beim Betanken aus Kanistern einen Einfüllstutzen verwenden und nicht rauchen.

- Übergelaufenes Benzin sofort sachgerecht entfernen. - Brandgefahr.

- Betanken und Umfüllen von Kraftstoffen an gut belüfteten Orten.

- An Böschungen immer quer zum Hang mähen.

- Bei Verstopfungen zunächst den Motor abstellen und warten, bis das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Verstopfungen nur mit Hilfsmitteln(Holzlatte o.ä.) und nicht mit der Hand beseitigen. Nur bei blockiertem Werkzeugantrieb.

- Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei Stillstand des Werkzeuges erfolgen.

- Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Gehörschutz tragen.

- Beim Arbeiten mit dem Rasenmäher ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit dem Rasenmäher dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Mäher sofort auszuschalten.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einer mangelhaften Maschine nicht weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Schneidflächen gleichmäßig nachschleifen, da Unwucht zu Messerbruch führen kann.

- Bei diesen Arbeiten Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                Unterschrift