BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Stehleiter

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer Stehleiter.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere Unfälle beim Arbeiten mit Stehleitern können entstehen durch:

- Umstürzen, Wegrutschen und Umkanten der Leiter,

- Herunterstürzen des Benutzers von der Leiter,

- Herabfallen von Materialien und Werkzeugen beim Arbeiten auf der Leiter.

- Herunterspringen von der Leiter und zu weites seitliches Hinauslehnen von der Leiter.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn immer eine Sichtkontrolle auf Mängel hin durchführen (Standfüße, Holme, Sprossen, Standartverbreiterung, Führungsbeschläge, Spreizsicherung, Ausschiebesicherung, Fallraster, Prüfplakette). Bedienungsanleitung der Leiter beachten.

- Keine mangelhaften Leitern benutzen. Schadhafte Leitern sind sofort auszusortieren und zu entsorgen.

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt und unwirksam gemacht werden.

- Stehleiter standsicher auf festen und ebenen Grund aufstellen.

- Die oberen Stufen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden, so dass man sich mit einer Hand         immer gut an der Leiter festhalten kann.

- Im Bereich von Türen und Verkehrswegen ist die Leiter zu sichern (z. B. durch eine zweite Person) und der Gefahrenbereich abzusperren. Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.

- An Treppen oder anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine  Spezialleiter verwendet werden.

- Stehleitern nur für Arbeiten von geringen Umfang einsetzen, sonst Rüstung verwenden.

- Zulässige Tragfähigkeit der Leiter beachten.

- Stehleitern nur nach ihrem bauartbestimmten Verwendungszweck einsetzen.

- Stehleitern nur in vollständig ausgeklapptem Zustand besteigen.

- Spreizsicherung muss dabei beidseitig gleichmäßig gespannt sein.

- Von Stehleitern nicht übersteigen, z. B. in Regale, höherliegende Flächen; Kippgefahr!

- Bei Arbeiten auf Leitern das Herabfallen von Gegenständen verhindern; geeignete Werkzeugtaschen, Ablageeinrichtung an der Leiter u. ä. verwenden oder den Gefahrenbereich unter der Leiter absperren.

- Von Leitern nicht abspringen, Verletzungsgefahr beim Aufprall auf dem Boden.

- Als Anlegeleitern dürfen keine Stehleitern benutzt werden.

- Sperrige und schwer zu handhabende Gegenstände nicht auf Leitern transportieren.

- Auf- und Absteigen nur mit Lasten, die nicht mehr als 10 kg wiegen.

- Bei Arbeiten auf der Stehleiter das Herabfallen von Gegenständen verhindern

- Auf- und Abstiegsfläche frei von behindernden Gegenständen halten.

- Auf- und Absteigen und Arbeiten nur mit Arbeitsschutzschuhen.

- Wegen Abrutschgefahr Schuhsohlen frei von Verunreinigungen wie Öl, Fette o. ä. halten.

- Bei Sturm nicht auf Leitern arbeiten.

- Nicht übermäßig seitlich hinaus lehnen, Kippgefahr. Schwerpunkt beachten. Leiter wenn notwendig versetzen.

- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dabei sich mindestens mit einer Hand festhalten.

- Beim Transport von Stehleitern andere Mitarbeiter nicht gefährden.

- Leiter nur zusammengeklappt und senkrecht längs des Körpers tragen.

- Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Fahrsteigen transportieren; Unfallgefahr durch Hängenbleiben!

- Nur Leitern mit gültiger Prüfplakette benutzen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Stehleitern sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen,

Säuren, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.

- Stehleitern sind jährlich von einem Sachverständigen zu überprüfen.

- Schadhafte Stehleitern sind sofort zu entsorgen und dürfen nicht benutzt werden.

Datum                                                                                       Unterschrift