BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Ständerbohrmaschine

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an der Ständerbohrmaschine.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Zuziehen von Finger-, Hand und Körperverletzungen durch:

- rotierenden Bohrer

- nicht Benutzen der Schutzvorrichtungen.

- Brandgefahr

- Augenverletzungen durch Späne bei sprödem Material.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Vor Arbeitsbeginn ist die Betriebsanleitung zu beachten und die Ständerbohrmaschine

auf augenscheinliche Mängel hin zu untersuchen. – Arbeitstägliche Sichtkontrolle.

- Es darf nur mit den vorgesehenen Schutzeinrichtungen gearbeitet werden.

- An der Ständerbohrmaschine darf nur unterwiesenes und beauftragtes Personal  arbeiten.

- Auszubildende Personen dürfen nur unter ständiger Aufsicht eines erfahrenen und hierzu festgelegten Mitarbeiters arbeiten.

- Enganliegende Kleidung, festes Schuhwerk und bei langen Haaren Haarschutz tragen.

- Ketten, Ringe, Uhren u. ä. sind abzulegen.

- Nicht mit Handschuhen an der Ständerbohrmaschine arbeiten.

- Bei Bearbeiten spröder  Materialien Augenschutz benutzen.

- Werkstücke beim Bohren fest einspannen und gegen Mitreißen sichern.

- Wiederholt prüfen, ob der Bohrer nicht beschädigt ist, das Bohrfutter einwandfrei spannt

und der Bohrfutterschlüssel nicht im Bohrfutter steckt.

  - Werkstücke beim Bohren sicher fest spannen bzw. auflegen. Lange Werkstücke unterstützen.

  - Nur Spannvorrichtungen mit verdeckten oder versenkten Schrauben benutzen.

  - Niemals bei laufender Maschine ein- oder ausspannen.

  - Nicht an laufender Bohrspindel vorbei greifen.

- Entfernen der Bohrspäne nur mit Handfeger oder Pinsel. Nicht mit den Händen.

- Geeignete Spänehaken und ggf. Handfeger benutzen, Maschine nur bei Stillstand säubern.

- An der laufenden Maschine keine Reinigungsarbeiten durchführen.

- Mit der Ständerbohrmaschine keine Fräsarbeiten durchführen.

- Nur standsichere Bohrständer mit auf das Gewicht der Bohrmaschine abgestimmter Rückstellfeder benutzen.

- Maschinentisch nach Höhenverstellung wieder feststellen.

- Nur geeignete Kühlschmierstoffe verwenden.

- Hautkontakt mit Kühlschmierstoff vermeiden. Bei Spritzgefahr Schutzbrille benutzen.

- Hautschutzplan einhalten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen und anderen Störungen Maschine unverzüglich stillsetzen, sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen.

Nicht mit einer mangelhaften Ständerbohrmaschine arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzschalter ausschalten und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                            Unterschrift