BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Trennschleifer

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Trennschleifer in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere Körperverletzungen durch:

-  Schlagen von nicht befestigten oder nicht eingespannten Werkstücken,

-  Rückschlagen des Trennschleifers beim Verkanten der Schleifscheibe,

-  Bruch der Schleifscheibe,

-  Schlagen beim Ablegen der nachlaufenden Schleifscheibe,

- Schneidverletzungen beim Abrutschen oder Auslaufen der Schleifscheibe,

- Lärm- und Staubbelastung,

- Verbrennen an heißer Schnittfläche, Schneiden an Schleifgraten,

- Augen- oder Hautverletzungen durch Funkenflug.

- Brand- und Explosionsgefahr durch Funkenflug.

- Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen. Probelauf  durchzuführen und auf unbeschädigte Kabel achten.

- Den Trennschleifer nicht in feuchter Umgebung und mit laufender Trennscheibe ablegen.

- Schleifscheibe nicht verkanten. – Berstgefahr.

- Schleifscheibe richtig montieren und auf sicheren Sitz achten.

- Beim Wechseln der Schleifscheibe und bei Nichtgebrauch der Maschine den Netzstecker ziehen.

- Nur entsprechend der durchzuführenden Arbeiten geeignete Schleifscheiben mit richtigem Durchmesser verwenden. Vor dem Aufspannen Klangprobe durchführen.

- Trennschleifer nicht zum Entgraten und Seitenschleifen verwenden.

- Darauf achten, dass sich keine brennbaren Materialien im Arbeitsbereich befinden und durch Schleiffunken entzündet werden können. Ein geeigneter Feuerlöscher muss leicht erreichbar sein.

- Nicht ohne Schleifscheibenschutz arbeiten.

- Den Trennschleifer immer mit beiden Händen führen und vom Körper weg arbeiten.

- Den Trennschleifer nur am Handgriff aufnehmen und nicht an der Anschlussschnur.

- Auf festen und sicheren Stand achten.

- Bei Demontagearbeiten umsichtig auf Einsturzgefahr und Arbeitsplatzabsicherung achten.

- Werkstück vor dem Bearbeiten sichern gegen Verrutschen befestigen.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Gehörschutz, Atemschutz, Schutzbrille und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Beim Arbeiten mit dem Trennschleifer ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit dem Trennschleifer dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Trennschleifer sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einer mangelhaften Maschine nicht weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Trennschleifer ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Trennschleifer nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Datum                                                                             Unterschrift