BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Batterie laden

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Laden von Batterien.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.

- Explosionsgefahr durch Bildung von Knallgas.

- Brandgefahr aufgrund hoher Ströme im Fehlerfall.

- Gefahr durch elektrischen Schlag und Kurzschluss.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und ausgetretene Säure untersuchen.

- Beim Batterieladen ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen.

- Auf einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien (2,5m) und zu feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen (5m) ist zu achten.

- Der Abstand zwischen Batterie und Ladegerät muss mindestens 1 m betragen.

- Auf zulässigen Ladestrom und Ladespannung und auf richtige Polarität ist zu achten.

- Die Reihenfolge beim An- und Abklemmen der Batterie ist einzuhalten.

- Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen.

- Ladegeräte sind vor Beschädigung zu schützen.

- Nicht in frostgefährdeten Bereichen die Batterie laden.

- Nur Ladegeräte verwenden, die auf die zu ladenden Batterien abgestimmt sind.

- Auf festsitzende Anschlüsse ist zu achten und Batterien nur an- und abklemmen, wenn kein Strom fließt.

- Isoliertes Werkzeug benutzen, dieses und Metallteile nicht auf die Batterie ablegen.

- Beim Umgang mit Batteriesäure geeignete Hilfsmittel verwenden.

- Batteriesäure nur in geeignete und gekennzeichnete Behälter und Bereiche aufbewahren.

- Offenes Feuer, Rauchen und Funkenbildung sind im Batterieladebereich verboten.

- Geeignete Feuerlöscher müssen in der Nähe gut erreichbar sein.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Die Betriebsanleitungen der Hersteller der Batterie und des Ladegerätes sind zu beachten.

- Nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter dürfen Batterien laden.

- Das Batterieladegerät muss jährlich überprüft werden. Nur mit gültiger Prüfplakette benutzen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist das Batterieladegerät sofort abzuschalten und durch Ziehen der Steckverbindungen vom Netz zu trennen.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift