BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Be- und Entladen von Fahrzeugen

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Angefahren werden beim Rangieren oder bei Ladearbeiten. Gefahren durch wegrollendes Fahrzeug.

- Gefährdungen durch Höhenunterschiede. Absturz von Laderampen oder Ladeblechen.

- Getroffen werden von Ladetüren oder Ladung beim Öffnen oder Be- und Entladen.

- Stürzen und Ausrutschen im Laderaum.

- Gefahren durch unzureichende Verständigung zwischen Verladepersonal und Fahrzeugführer.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Geeignete Ladestelle und Transportwege bei Anlieferung festlegen.

- Fahrzeugführer und Ladepersonal müssen sich untereinander abstimmen.

- Rückwärtsfahren nur mit Einweiser. Einweisung mit festgelegten Handzeichen (s. BGV D29) durchführen.

- Müssen Fahrzeuge eingewiesen werden, muss sich der Einweiser außerhalb des Gefahrbereiches aufhalten.

- Das Fahrzeug muss ausreichend gegen Wegrollen gesichert sein (Feststellbremse, Einlegen des kleinsten oder gegenläufigen Ganges bzw. Parksperre, Vorlegekeile. Auf Tragfähigkeit des Untergrunds achten.

- Vor Öffnen von Fahrzeugaufbauten prüfen, ob Ladungsdruck anliegt, möglichst mit Sichtkontrolle der Ladefläche.

- Vorsicht bei erhöhtem Kraftaufwand beim Betätigen der Bordwandverschlüsse.

- Bei bestehenden Ladungsdruck prüfen, ob Entladung von gegenüberliegender Fahrzeugseite möglich ist oder wie sich der Ladungsdruck beseitigen lässt.

- Bordwandverschlüsse bzw. Verriegelungen möglichst von einem Standort außerhalb des Schwenkbereiches der Stellteile bzw. Türen betätigen.

- Geöffnete Laderaumtüren gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern (Türfeststeller benutzen).

- Zum Herausnehmen und Einsetzen von Steckbrettern sichere Leitern und Teleskopstangen nutzen.

- Vor dem Lösen von Ladungssicherungen prüfen, ob die Ladung kippen, rollen bzw. sich bewegen kann.

- Zum Begehen und Verlassen von Ladeflächen geeignete Aufstiege bzw. Leitern verwenden (Anlegeleitern gegen Umsturz oder seitliches Kippen sichern).

- Während des Be- und Entladevorganges dürfen sich keine Personen im Arbeitsbereich der verwendeten Transportgeräte (Flurförderfahrzeuge, Ladekrane) befinden.

- Für Be- und Entladearbeiten über die Fahrzeuglängsseiten möglichst geeignete Flurförderfahrzeuge verwenden.

- Lose Ladungsteile beim Transportieren mittels Flurförderzeug gegen Herabfallen sichern.

- Vor dem Beladen sind Grenzwerte zum Gewicht und Vorgaben zur Lastverteilung auf der Ladefläche zu prüfen und einzuhalten. Fahrzeug nicht überladen.

- Ladehilfseinrichtungen bestimmungsgemäß mit Fahrzeug verbinden.

- Aufbauverriegelungen immer von einem Standort außerhalb des Gefahrenbereichs öffnen, z. B. seitlich.

- Laderampen nur über die hierfür vorgesehenen Wege begehen und verlassen.

- Vorhandene Treppen und deren Handläufe sind zu benutzen. Ein Herunterspringen von Rampen ist untersagt.

- Bereiche an Rampen, die nicht für die Be- und Entladung von Fahrzeugen benötigt werden, sind gegen Absturz von Personen zu sichern. Steck- oder schwenkbare Absturzsicherungen sind nach Abschluss von Be- und Entladearbeiten wieder einzusetzen bzw. zurück in Ausgangslage zu bringen,

- Rampen sowie Verkehrswege auf und zu diesen sind freizuhalten; Rampen dürfen nicht zur Ablagerung von Waren verwendet werden,

- Auf Rampen liegende Gegenstände, welche Stolperstellen darstellen, sind zu entfernen,

- Der Aufenthalt zwischen Rampe und rückwärts heranfahrenden bzw. rangierenden Fahrzeugen ist verboten,

- Ladebleche mit Verschiebesicherung verwenden.

- Ladebrücken sicher und bestimmungsgemäß auf Fahrzeug und Laderampe auflegen.

- Tragfähigkeit der Ladebrücke beachten.

- Vor dem Befahren von Ladeflächen mit kraftbetriebenen Mitgängerflurförderzeugen oder Gabelstaplern muss geprüft werden, ob das Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen, z.B. durch angelegte Vorlegkeile, gesichert ist.

- Gefahrstellen, z.B. Eisglätte oder ölhaltige Verschmutzungen sind zu beseitigen.

- Die Ladung muss vor Abfahrt ausreichend gesichert sein (Betriebsanweisung für Ladungssicherung beachten).

- Vor Abfahrt Vorlegekeile entfernen, Türen und Ladebrücken ordnungsgemäß schließen, Freigabe erteilen.

- Bei Verladearbeiten Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhelm und Warnweste tragen.

- Bei Störungen, Unregelmäßigkeiten, Auffälligkeiten und Feststellen von Mängeln an Rampen, Fahrzeugen, Ladebrücken, Verschiebesicherungen, Hilfsmitteln u.ä., sind die Be- und Entladearbeiten einzustellen, Gefahrenbereiche abzusperren und der Vorgesetzte oder Aufsichtsführende zu informieren.

- Bei Unfällen: Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten. Fahrzeug ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen. Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und einweisen.

- Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten dürfen ausschließlich nur durch fachkundige Personen erfolgen.

- Be- und Entladearbeiten nur mit geprüften Flurförderfahrzeugen, Geräten, Leitern und Hilfsmitteln durchführen. Hierbei die zugehörigen Betriebsanweisungen beachten und einhalten.

- Kontroll- und Reinigungsarbeiten dürfen nur bei still gesetzten und gegen Wiedereinschalten gesicherten Ladebrücken, Maschinen und Geräten ausgeführt werden. Hierbei Bedienungsanleitung der Hersteller beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift