BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

#### Feuchtarbeit

# Anwendungsbereiche

### Zu Feuchtarbeiten gehören z. B.:

### - das Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen (≥ 2 Stunden arbeitstäglich),

### - das häufige und intensive Händewaschen,

### - dass Hände regelmäßig in feuchtem Milieu arbeiten,

- Tätigkeiten mit hautschädigenden Gefahrstoffen (z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel).

# Gefahren für Mensch und Umwelt

- Bei regelmäßigem Kontakt der Haut mit Wasser und Feuchtigkeit wird die intakte Hornschicht      der Haut durch den Entzug von schützenden Fetten gestört, die Barrierefunktion vermindert und Hauterkrankungen können hieraus die Folge sein.

- Zu häufiges Händewaschen schädigt die Haut  und es können Hautallergien und Überempfindlichkeit auftreten.

- Der durch längeres Tragen von feuchtigkeitsdichten Handschuhen entstehende Feuchtigkeits-   und   Wärmestau führt zum Aufquellen der Hornschicht, was ebenfalls zur Herabsetzung der Schutzfunktion der Haut führt.

- Hautbelastung durch Kontakt mit allergisierenden  Materialien (z.B. Latex) oder die Benutzung von gepuderten Latexhandschuhen.

- Ausrutschen und Stürzen auf nassen Böden.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Zum Schutz der Haut vor Gefahrstoffen und Feuchtigkeit sind gemäß der Betriebsanweisungen   für Tätigkeiten und Gefahrstoffe flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe zu tragen.

- Dabei ist ein geeigneter Wechsel von Tätigkeiten mit und ohne Handschuhe anzustreben, um die Haut vor zu langem Feuchtigkeits- und Wärmestau in den Handschuhen zu schützen.

- Flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe dürfen nicht länger als erforderlich getragen werden. Bei längeren Handschuhtragezeiten ggf. Unterziehhandschuhe aus Baumwolle tragen.

- Vor der Benutzung von Schutzhandschuhen sind diese auf sichtbare Schäden zu prüfen. Beschädigte Schutzhandschuhe sofort entsorgen.

- Stulpen an Schutzhandschuhen sind umzuschlagen, um zu verhindern, dass Wasser an den Armen herab und dann in die Handschuhe hineinläuft.

- Nach der Arbeit sind die Handschuhe zum Trocknen aufzuhängen.

- Informationen der Handschuhhersteller stets beachten.

- Beim An- und Ausziehen der Handschuhe ist darauf zu achten, dass evtl. auf der Außenseite anhaftende Verunreinigungen nicht in den Innenteil des Handschuhs oder auf die Haut gelangen.

- Flüssigkeitsdichte Handschuhe nicht bei Arbeiten tragen, bei denen sie nicht nötig sind.

- Keine Schmuckstücke, Uhren und Ringe bei Feuchtarbeiten tragen.

- Auf kurz geschnittene Fingernägel ist stets zu achten.

- Treten erste Symptome (z. B. trockene, spröde, gespannte, rissige, schuppige Haut) auf, einen Hautarzt oder den Betriebsarzt kontaktieren.

- Aushängenden  Hautschutzplan unbedingt beachten und einhalten. Vor der Arbeit, während der Arbeit und nach der Arbeit Hautschutzpflegemittel verwenden. Vor Pausen und nach der Arbeit Hände und Unterarme gründlich reinigen.

- Generell direkten Kontakt mit hautschädigenden Gefahrstoffen vermeiden. Ansonsten:

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Arzt aufsuchen und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, auch unter dem Augenlid. Sofort Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken:  Mund mit Wasser ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen, Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Ob Erbrechen eingeleitet und Wasser nachgetrunken werden soll, legt der Arzt fest und ist aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

- Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen

und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- An der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung teilnehmen und sich beraten lassen.

Datum                                                                                           Unterschrift