BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Heben, Halten, Tragen, Ziehen und Schieben von Lasten

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Heben, Halten, Tragen und Absetzen sowie für das Schieben, Ziehen oder sonstige Bewegungen von Lasten durch menschliche Körperkraft.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Stolper-, Rutschen-, Sturz-, Anstoß- und Quetschgefahr,

- Schnittverletzungen aufgrund scharfer Kanten oder Grate an Lasten,

- Verletzungen durch Herabfallen von Lasten, Gegenstände und Gefahrstoffen,

- Verletzung bzw. Erkrankung am Muskel-Skelett-System.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Wenn möglich, immer vorzugsweise vorhandene Hebe-, Trage- und Transporthilfen benutzen.

- Flurförderzeuge nur mit schriftlicher Beauftragung und Einweisung benutzen.

- Schwere und sperrige Lasten mit mehreren Personen heben und tragen. Dabei den Transportablauf und -weg zusammen absprechen.

- Bei scharfkantigen bzw. schweren Lasten geeignete Schutzhandschuhe.

- Geeignete Sicherheitsschuhe und enganliegende Arbeitskleidung tragen.

- Entsprechend den betrieblichen Gefährdungen zusätzlich Gehörschutz, Schutzhelm, Schutzbrille oder Atemschutz benutzen.

Heben, Halten und Absetzen von Lasten:

- Auf einen sicheren Stand und ausreichenden Bewegungsraum achten.

- Beim Anheben der Last in die Knie gehen, die Last mit geradem Rücken und mit beiden Händen greifen. Einseitige Belastung vermeiden.

- Den Körper durch Einsatz der Beinmuskulatur gleichmäßig und langsam aufrichten, den Rücken dabei gerade halten.

- Die Last körpernah heben und niemals ruckartig bewegen.

- Beim Heben und Absetzen einer Last das Verdrehen der Wirbelsäule vermeiden den ganzen Körper mit den Füßen drehen, um die Bewegungsrichtung zu ändern.

- Beim Absetzen der Last ebenfalls auf einer geraden Haltung des Rückens achten.

- Beim Absetzen der Last auf die Finger achten – Quetschgefahr!

Tragen von Lasen:

- Den Rücken beim Tragen gerade halten.

- Die Last nah am Körper ragen: beidhändig vor dem Körper, auf beide Arme verteilt neben dem Körper, auf dem Rücken oder den Schultern.

- Auf freie Sicht beim Tragen von Lasten achten.

- Auf freie, ebene und sichere Verkehrswege achten.

Ziehen und Schieben von Lasten:

- Das passende Transportmittel zur Last auswählen.

- Transportmittel nicht überladen. Lasten möglichst schieben statt ziehen.

- Aufmerksam und vorausschauend die Lasten mit dem Transportmittel bewegen. Langsam beschleunigen und abbremsen. Betriebsanweisung für Transportmittel beachten.

- Beim Abstellen des Transportmittels auf Gefälle dieses gegen Wegrollen sichern.

- Die Transportmittel müssen entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen.

- Beschädigte Hebe-, Trage- und Transporthilfen dürfen nicht benutzt werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Die Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden.

- Bei Unfällen Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Transportmittel ausschalten, sichern und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an Hebe-, Trage- und Transporthilfen  dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

Datum                                                                                       Unterschrift