BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Ladungssicherung

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für die Ladungssicherung auf PKW und Kleintransporter.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verrutschende, umfallende, verrollende und herabfallende Ladung.

- Umkippen des Fahrzeuges.

- Außer Kontrolle geratenes Fahrzeug.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Die Ladungssicherung darf nur von darin unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

- Für den Transport der Ladung ist nur ein geeignetes Fahrzeug auszuwählen.

- Lastverteilung (Lastverteilungsplan) beachten.

- Zulässige Gesamtmasse und Achslasten einhalten.

- Lademaße einhalten, ggf besondere Kenntlichmachung des Fahrzeuges (Ausnahmegenehmigung).

- Ladungsschwerpunkt so niedrig wie möglich über Längsmittelachse des Fahrzeugs platzieren.

- Ladung so verstauen und sichern, dass sie, auch bei einer Vollbremsung, gegen Verrutschen, Umfallen, Verrollen oder Herabfallen vom Fahrzeug gesichert ist. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

- Zur formschlüssigen Ladungssicherung geeignete Fahrzeuge bzw. Hilfsmittel (z.B. Kanthölzer, Keile, Paletten, Trennwände) verwenden.

- Vor jeder Verwendung sind die Zurrmittel (Zurrketten, -gurte, -drahtseile) für das Niederzurren auf Einsatz-fähigkeit (Ablegereife) und ausreichende Vorspannung „STF“ (Standart Tension Force) zu prüfen (vgl. Etikett).

- Vor jeder Verwendung sind die Zurrmittel (Zurrketten, -gurte, -drahtseile) für das Direktzurren auf Einsatzfähigkeit (Ablegereife) und ausreichende Zurrkraft „LC“ (Lashing Capacity) zu prüfen (vgl. Etikett).

- Auf verformte Zurrpunkte, beschädigte Trenngitter, Trennnetze, Planen und andere Hilfsmittel achten.

- Zurrgurte sind bei folgenden Kriterien abzulegen: Einschnitte größer als 10% der Webkante, übermäßiger Verschleiß, Beschädigung der Nähte, Verformung durch Wärme, unleserliches oder fehlendes Kennzeichnungs-etikett, Brüche oder grobe Verformungen an Ratschen oder Verbindungselementen, mehr als 5% Aufweitung des Hakenmauls, bleibende Verformung oder erhebliche Korrosion.

- Zurrmittel nicht über scharfe Kanten oder aufrauende Oberflächen ziehen oder spannen. Kantenschutz benutzen.

- Zurrmittel nicht überlasten, nicht knoten oder verdrehen, nicht zum Heben von Lasten verwenden und keine Lasten darauf absetzen.

- Festigkeit der Zurrpunkte auf Einsatzfähigkeit prüfen und nicht überlasten (Kennzeichnung).

- Finger und Hände von Quetsch- und Scherstellen fernhalten.

- Die vorgenommene Ladungssicherung in regelmäßigen Abständen überprüfen (ggf. nachsichern und Zurrmittel nachspannen).

- Fahrgeschwindigkeit den Besonderheiten des Ladegutes, den Straßen- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

- Geeignete Fahrstrecke und geeignete Be- und Entladestellen wählen.

- Bei Verladearbeiten Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhelm und Warnweste tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Absperren und Absichern der Unfall- und Gefahrenstelle.

- Gefährdete Personen aus dem Gefahrenbereich weisen.

- Mängel an den Einrichtungen zur Ladungssicherung sowie an den Zurrmitteln nur von fachkundigen Personen beseitigen lassen. Nicht mit einer unzureichenden Ladungssicherung weiterfahren.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Fahrzeug ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und einweisen.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten dürfen ausschließlich nur durch fachkundige Personen erfolgen.

- Prüffristen für Fahrzeuge einhalten.

- Hilfs- und Zurrmittel für die Ladungssicherung sind jährlich von einer befähigten Person zu prüfen.

- Ablegereife Zurrmittel dürfen nicht mehr zur Ladungssicherung verwendet werden und sind gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift