BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV und LasthandhabV

Transportarbeiten

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für Transportarbeiten in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Erhöhte Wirbelsäulenbelastung.

- Erhöhte Muskulaturbelastung.

- Stürzen, Stolpern und Ausrutschen auf der Ebene oder auf Treppen                                           und dabei Zuziehen von Verstauchungen, Brüchen und Prellungen.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Lasten nicht mit Hohlkreuz anheben, sondern mit geradem Oberkörper und mit gebeugten Knien.

- Lasten möglichst körpernah und gleichmäßig verteilt tragen.

- Bei angehobener Last Verdrehungen des Oberkörpers und ruckartige Bewegungen vermeiden.

- Schwerere Lasten möglichst mit 2 Personen anheben und tragen. Bei gemeinsamem Transport den Transportweg und -ablauf vorher zusammen absprechen.

- Mitarbeiterinnen in anderen Umständen müssen dieses dem Vorgesetzten mitteilen und sollten       nur bis 5kg tragen.

- Gesundheitliche Probleme und Bedenken beim Tragen von Lasten dem Vorgesetzten melden.

- Hilfsmittel benutzen (z.B. Transportwagen, Handhubwagen, Tragegurte).

- Transportwagen und Rollbehälter möglichst schieben und nicht ziehen.

- Auf Wegefreiheit achten.

- Immer gute Sichtmöglichkeit auf dem Transportweg gewährleisten.

- Rutsch- und Stolpergefahren auf dem Transportweg beseitigen (z.B. ausgelaufene Flüssigkeiten, abgestellte Materialien).

- Beim Transportieren möglichst nicht rückwärts gehen.

- Vorsicht beim Transport auf Treppen.

- Fest anliegende Arbeitsschutzschuhe mit flachem Absätzen, geeignete enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. Besteht die Gefahr einer Kopfverletzung, ist ein Schutzhelm zu tragen.

- Bei Transportmaterialien mit scharfen Kanten sind geeignete Schutzhandschuhe benutzen.

- Werden bei Transportarbeiten Verpackungen und Behältnisse beschädigt und Gefahrstoffe treten aus, so ist sofort der Vorgesetzte zu informieren und die Gefahrstoffe sind entsprechend der jeweiligen Gefahrstoffbetriebsanweisungen sachgerecht zu entsorgen.

- Vor Türen, Toren, Notausgängen, Feuerlöschern und auf Flucht- und Rettungswegen dürfen  Transportwagen, Flurförderfahrzeuge und Materialien nicht abgestellt und gelagert werden.

- Vor Pausen und zum Feierabend Hände gründlich reinigen und Hautschutzplan einhalten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Festgestellte Mängel, Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten im Arbeitsbereich sind sofort dem

Vorgesetzten zu   melden.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Transportmittel oder Maschine sofort ausschalten.

- Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung achten (besonders bei einem Elektrounfall).

- Ersthelfer benachrichtigen und wenn notwendig Notarzt: Tel. 112.

- Erste-Hilfe-Maßnahmen gemäß Erste-Hilfe-Plakat durchführen.

- Arbeitsunfall in das Verbandbuch eintragen. Vorgesetzten informieren.

Datum                                                                                       Unterschrift