BETRIEBSANWEISUNG

gem. §14 GefStoffV

#### Umgang mit Spraydosen

# Gefahren für Mensch und Umwelt

In Spraydosen enthaltene Gefahrstoffe sind:

- hochentzündlich,

- explosionsgefährlich als Dampf-/Luftgemisch,

- gesundheitsschädlich,

- reizend,

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Kennzeichnungsetikett und Gebrauchsanweisung beachten.

- Die Spraydosen sind so zu befördern, dass sie nicht herabfallen und ihre Lage verändern und dabei beschädigt werden können.

- Spraydosen dürfen nur in Verpackungen transportiert werden, die eine Be- und Entlüftung aufweisen, damit austretende Treibgase sich nicht in der Verpackung sammeln können und ein explosives Dampf-/Luftgemisch entstehen kann.

- Beim Transport Schutzkappe fest aufsetzen. Nicht in Fahrerkabinen mitführen.

- Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern.

- Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Fluren, Flucht- und Rettungswegen lagern.

- Nicht gegen heiße Oberflächen oder Flammen sprühen.

- Sprüharbeiten nur in ausreichend gut belüfteten Räumen, auch nur bei guter Bodenbelüftung, oder im Freien durchführen.

- Von Zündquellen fern halten.

- Spraydosen nicht benutzen, wenn sie undicht sind oder sonstige Mängel aufweisen, die die Funktionsfähigkeit oder die Sicherheit beeinflussen können.

- Haut- und Augenkontakt vermeiden.

- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

# Verhalten im Gefahrfall

- Brandbekämpfung mit Feuerlöschern durchführen. Keine gefährlichen Rachgase einatmen.

- Durch Brand gefährdete Dosen möglichst aus dem Gefahrenbereich entfernen bzw. mit Wassersprühstrahl kühlen unter Beachtung der eigenen Sicherheit.

- Bei undichten Dosen ist die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre möglich.

Daher Raum gut lüften.

### Erste-Hilfe nach Unfällen

- Nach Einatmen:         Für Frischluft sorgen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt:     Mit Wasser und Seife abwaschen, benetzte Kleidung wechseln.

- Nach Augenkontakt:  Sofortiges Spülen unter fließendem Wasser bei geöffnetem Lid. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken:   Mund mit Wasser ausspülen. Ob Erbrechen eingeleitet und Wasser nachge-trunken werden soll oder nicht, ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Sofort Arzt aufsuchen und  Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Verbrennen:      Brennende Personen mit Feuerlöscher ablöschen. Arzt hinzuziehen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Entleerte Spraydosen sind in einem gut belüfteten Behältnis zu lagern und entsprechend den örtlichen Bestimmungen einem Entsorgungsbetrieb zu übergeben.

- Spraydosen nach dem Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Datum                                                                                         Unterschrift