BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV und DGUV Regel 112-192

Augenschutz – Tragen und Umgang

# Gefahr für Mensch und Umwelt

Augenschutz ist immer dann zu tragen, wenn die Augen geschädigt werden können durch:

- mechanische Einwirkungen bei wegfliegenden Splittern, Spänen, Funken, Staubpartikeln.

- optische Einwirkungen bei ultravioletten und infraroten Strahlen, Laserstrahlen.

- chemische Einwirkungen bei Kontakt mit ätzenden, reizenden, giftigen und

gesundheitsschädlichen Gefahrstoffen.

- thermische Einwirkungen bei Strahlungswärme, Berührungswärme, Kälteeinwirkung.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Besteht beim Arbeiten die Gefahr einer Augenverletzung, ist entsprechend der Tätigkeit ein geeigneter Augenschutz zu tragen. Hierbei sind die Gefährdungsbeurteilung, die Betriebsanwei-sungen für Geräte, Maschinen und Tätigkeiten sowie die Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

- Beim Umgang mit dem Augenschutz ist die Bedienungsanleitung des Herstellers einzuhalten.

- Bei Arbeitsbeginn ist am Augenschutz eine Sichtkontrolle auf mögliche Beschädigungen oder Mängel hin durchzuführen.

- Der Augenschutz muss ausreichende Durchsicht gewährleisten und darf keine Kratzer oder andere Beschädigungen aufweisen.

- Auf die Leichtgängigkeit der Teile und Arretierbarkeit der Einstellelemente ist zu achten.

- Keinen mangelhaften Augenschutz benutzen.

- Nach Gebrauch den Augenschutz an einem kühlen und gut gelüfteten sicheren Ort so lagern, dass er nicht beschädigt werden kann und keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Nicht mit der Sichtscheibe nach unten ablegen, um Kratzer zu vermeiden.

- Den Augenschutz in geeigneten Behältnissen transportieren und nicht in Werkzeugkisten oder in der Arbeitskleidung aufbewahren.

- Der Augenschutz ist regelmäßig zu reinigen entsprechend der Anweisung des Herstellers.

- Die Sichtscheiben sind von Hand mit Seifenwasser zu reinigen und mit einem weichen Tuch zu trocknen.

- Sichtscheiben sind, wenn sie verfärbt, verkratzt oder mit festsitzenden Partikeln behaftet sind, sowie bei Anzeichen von Rissen in einer eventuelle vorhandenen Schutzfolie, zu erneuern.

- Wenn Einstellelemente nicht mehr arretierbar sind, ist der Augenschutz auszusondern.

- Arbeitsbereiche, in denen Augenschutz zu tragen ist, müssen mit einem Hinweiszeichen gekennzeichnet sein.

- Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Augenschutz besteht die Gefahr einer bleibenden Augenschädigung

- Im Arbeitsbereich ist eine Augenspülflasche oder Augenbrause aufzustellen.

# Verhalten im Gefahrfall

- Bei Störungen, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, ist die Arbeit einzustellen, der Gefahrenbereich abzusichern und der Vorgesetzte zu benachrichtigen.

# Verhalten bei Unfällen  -  Erste Hilfe    Notruf: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Bei einem Arbeitsunfall mit Augenschäden immer sofort einen Arzt aufsuchen.

# Instandhaltung, Reinigung und Entsorgung

- Nicht mehr verwendungsfähiger Augenschutz bzw. Ausrüstungsteile sind in einem beständigen, gekennzeichneten Behältnis zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu übergeben.

Datum                                                                                       Unterschrift