BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV und DGUV Regel 112-194

Gehörschutz – Tragen und Umgang

# Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen von und den Umgang mit Gehörschutz in allen Lärmbereichen.

# Gefahr für Mensch und Umwelt

- Beim Arbeiten in Lärmbereichen wird das Gehör stark belastet und bei längerer Einwirkungszeit können Gehörschäden bzw. eine bleibende Schwerhörigkeit entstehen.

- Schwerhörigkeit kann auch durch einzelne Lärmspitzen hervorgerufen werden.

- Auch falsches Tragen von Gehörschutz kann zur Schwerhörigkeit führen.

- Beim Tragen von ungeeignetem Gehörschutz besteht die Gefahr Rufzeichen oder Warn- und Alarmierungssignale nicht wahrzunehmen.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Lärmbereiche im Betrieb (ab 80 dB) sind durch Hinweisschilder zu kennzeichnen.

- In diesen Lärmbereichen ist von allen Mitarbeitern geeigneter Gehörschutz während der gesamten Lärmeinwirkung zu tragen.

- Der Gehörschutz ist richtig nach Anleitung des Herstellers zu benutzen und zu tragen.

- Gehörschutz ist so auszuwählen, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist. Sprachverständlichkeit sollte möglich sein. Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warn- und Rufsignalen garantiert sein.

- Die Benutzung des Gehörschutzes ist jährlich zu unterweisen. Hierzu sind praktische Übungen durchzuführen.

- Es darf nur der für die Tätigkeit zur Verfügung gestellte Gehörschutz verwendet werden.

- Vor Benutzung ist am Gehörschutz eine Sichtkontrolle auf mögliche Beschädigungen oder Mängel hin durchzuführen. Dabei ist zu achten auf mechanische Fehler, Alterung, Beschädigung durch Missbrauch und Formveränderungen.

- Dichtungskissen sind nach Anleitung des Herstellers auszutauschen bei Formveränderungen, starker Verunreinigung und Funktionseinschränkungen.

- Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur dürfen nicht an Maschinen mit sich drehenden Teilen getragen werden, wenn sie von diesen erfasst werden können.

- Nicht genutzter Gehörschutz ist nach Anforderungen des Herstellers in geeigneten Behältnissen, möglichst in staub- und feuchtigkeitsdichten Schutzbeuteln, so zu transportieren und zu lagern, dass er nicht verschmutzt und beschädigt wird.

- Wieder verwendbarer Gehörschutz ist nach der Benutzung zu reinigen.

- Bei Auftreten von Hautreizungen während oder nach dem Gebrauch des Gehörschutzes ist ein Facharzt aufzusuchen.

# Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

- Keinen defekten Gehörschutz benutzen. Dieser ist sofort auszusortieren und zu entsorgen.

- Bei Störungen, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, ist die Arbeit einzustellen, der Gefahrenbereich abzusichern und der Vorgesetzte zu benachrichtigen.

# Verhalten bei Unfällen  -  Erste Hilfe Notruf: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Nach einer Explosion oder lautem Knall mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrengeräuschen ist schnellstmöglich ein Facharzt aufzusuchen.

# Instandhaltung, Reinigung und Entsorgung

- Gehörschutz ist nach Angaben des Herstellers regelmäßig zu reinigen.

- Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind diese auszuwechseln.

- Nicht mehr verwendungsfähiger Gehörschutz ist in einem beständigen, gekennzeichneten Behälter zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu übergeben.

Datum                                                                     Unterschrift