BETRIEBSANWEISUNG

gem. BetrSichV und DGUV Regel 112-195

Schutzhandschuhe – Tragen und Umgang

# Gefahr für Mensch und Umwelt

Das Tragen von Schutzhandschuhen ist erforderlich, wenn am Arbeitsplatz folgende Belastungen und Gefährdungen für die Hände vorhanden sind:

- mechanische Gefahren (Schnitt- und Stichverletzungen, Abschürfungen),

- thermische Gefahren (Hautverbrennungen und Unterkühlung),

- chemische Gefahren (Eindringen von Gefahrstoffen über die Haut),

- radioaktive Kontamination,

- elektrischer Schlag bei Berührung,

- allgemeine Hautverschmutzungen und Belastung bei Feuchtarbeit.

Das Benutzen ungeeigneter Schutzhandschuhe kann zu schweren körperlichen Schädigungen führen.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- In der  Gefährdungsbeurteilung, den Sicherheitsdatenblättern und den zugehörigen Betriebsanweisungen für Tätigkeiten und Gefahrstoffe ist festgelegt, welche Arten von Schutzhandschuhen am Arbeitsplatz zu tragen sind.

- Es dürfen nur geeignete Schutzhandschuhe benutzt werden.

- Die Schutzhandschuhe sind nach Anleitung des Herstellers zu benutzen. Dabei sind die angegebene Durchlässigkeit und Durchbruchszeit zu beachten.

- Der richtige Umgang mit Schutzhandschuhen ist wiederholt und mindestens jährlich zu unterweisen. Dazu sind praktische Übungen durchzuführen, besonders zum richten Ausziehen, damit dabei keine Gefahrstoffe an die Hände und in die Schutzhandschuhe gelangen können.

- Vor der Benutzung ist an den Schutzhandschuhen eine Sichtkontrolle auf mögliche Beschädigungen oder Mängel hin durchzuführen.

- Keine beschädigten Schutzhandschuhe benutzen. Diese sind sofort zu entsorgen.

- Mit Gefahrstoffen kontaminierten Schutzhandschuhen keine Türklinken, Telefonhörer, Armaturen Geräte u. ä. berühren, um Schmierkontaminationen zu vermeiden.

- Vor dem Ausziehen kontaminierter Schutzhandschuhe sind diese erst zu reinigen.

- Einmalschutzhandschuhe nach Gebrauch nicht wieder verwenden.

- Schutzhandschuhe nicht mit scharkantigen Gegenständen reinigen

- Nach Gebrauch sind Schutzhandschuhe nach Anleitung des Herstellers zu lagern. Dabei dürfen sie nicht verformt oder beschädigt werden.

- Die Hände sind nach Benutzung der Schutzhandschuhe mit fett- und feuchtigkeitshaltiger Handpflegecreme einzucremen s. Hautschutzplan).

- Die Lagerung der Atemschutzmasken hat in geeigneten Behältnissen entsprechend der Anleitung des Herstellers zu erfolgen.

- Die vom Hersteller festgesetzten Lager- und Gebrauchsdauern sind einzuhalten.

- Arbeitsbereiche, in denen Schutzhandschuhe zu tragen sind, müssen mit einem Hinweiszeichen ausgestattet sein.

- Das längere Tragen von Schutzhandschuhen ist in die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung mit einzubeziehen.

- An Maschinen mit sich drehenden Werkzeugen und Teilen dürfen keine Schutzhandschuhe getragen werden.

# Verhalten bei Unfällen  -  Erste Hilfe    Notruf: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei Auftreten von Handverletzungen ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

- Auch kleinste Handverletzungen melden und im Verbandbuch eintragen.

# Instandhaltung, Reinigung, Entsorgung

- Ausgesonderte und nicht mehr verwendungsfähige Schutzhandschuhe sind in einem beständigen, gekennzeichneten Behältnis zu sammeln und gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift