BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

#### Benzin

# Gefahren für Mensch und Umwelt.

- Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

- Verursacht schwere Augenreizung.

- Verursacht Hautreizungen.

- Kann genetische Defekte verursachen.

- Kann Krebs erzeugen.

- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Sicherheitsdatenblatt beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen und anderen                                     Zündquellen  fernhalten. Nicht rauchen.

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung sowie Verschlucken vermeiden.

- Stoff/Staub/Nebel/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

- Bei Berührung mit Augen und Haut diese sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren und Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Geeignete Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Für ausreichende Belüftung sorgen und bei erhöhter Expansion Atemschutz tragen (siehe Sicherheitsdatenblatt).

- Dicht schließende Schutzbrille (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Augendusche oder fließendes Wasser in Arbeitsplatznähe bereithalten.

- Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und reinigen lassen.

- Bei Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen.

- Nur in gekennzeichneten und geeigneten Behältern lagern, umfüllen und transportieren.

- Behälter dicht geschlossen, trocken, an einem gut belüfteten Ort und vor Hitze und Frost geschützt aufbewahren. Behälter mit Vorsicht  öffnen und handhaben.

- Im Arbeitsbereich und bei der Verwendung nicht essen, trinken und rauchen.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser und in den Boden gelangen lassen.

# Verhalten im Gefahrfall

Beim Brand: Sofort Feuerwehr Tel. 112 alarmieren und Gefahrenbereich verlassen.                                                                                      Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher unter Beachtung des Selbstschutzes. Wasser ungeeignet. Brandgase nicht einatmen. Erwärmter Behälter kann explodieren.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Mit saugfähigen Material (s. Sicherheitsdatenblatt) aufnehmen und in einem  geeigneten, verschließbaren, gekennzeichneten Behältnis sammeln und sachgerecht entsorgen.

Nachreinigen: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen, Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Erste-Hilfe-Notruf: Tel. 112    Giftinformations Tel. 0 55 11 92 40

- Nach Hautkontakt:    Bei Berührung die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser abspülen und die kontaminierten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor dem Ausziehen mit Wasser durchtränken. Dieses dient der Vermeidung einer Entzündung durch statische Elektrizität oder Funken. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Einen Arzt verständigen.

- Nach Augenkontakt:  Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, auch unter dem Augenlid. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken:  Mund ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in die Lunge gelangen und diese schädigen. Sofort einen Arzt verständigen.

- Nach Einatmen:         An die frische Luft bringen. Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten und ärztlichen Beistand suchen (Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle/Reste in einem geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnis sammeln und entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                      Unterschrift