BETRIEBSANWEISUNG

gem. §14  GefStoffV

#### Händedesinfektionsmittel

# Gefahren für Mensch und Umwelt

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

- Verursacht schwere Augenreizung.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

- Umwelt- und wassergefährdend.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Von Zünd- und Wärmequellen (Hitze/Funken/offene Flamme/heiße Oberflächen) fernhalten.

- Nicht rauchen.

- Dämpfe und Gase nicht einatmen. Für gute Belüftung sorgen.

- Bei erhöhter Expansion geeigneten Atemschutz (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Berührung mit Augen und Kleidung vermeiden.

- Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen.

- Bei Berührung mit Augen diese sofort gründlich mit Wasser abspülen. Arzt konsultieren und Etikett vorzeigen.

- Augendusche oder fließendes Wasser in Arbeitsplatznähe bereithalten.

- Persönliche Schutzausrüstung (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungstücke sofort ausziehen und reinigen lassen.

- Nur in gekennzeichneten und dafür zugelassenen Behältern umfüllen und transportieren.

- Behälter dicht geschlossen, lichtgeschützt, trocken, an einem gut belüfteten Ort und vor Hitze und Frost geschützt aufbewahren.

- Behälter mit Vorsicht  öffnen und handhaben.

- Behälter, Geräte, Arbeitsplatz sauber halten.

- Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und Hautschutzplan beachten.

- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fern halten.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser und in den Boden gelangen lassen.

- Sicherheitsdatenblatt für das Händedesinfektionsmittel allseitig beachten

# Verhalten im Gefahrfall

Beim Brand: Sofort Feuerwehr Tel. 112 alarmieren. (Alarmplan im Brandfall jährlich unterweisen).                                                                                     Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher unter Beachtung des Selbstschutzes. Wasser ungeeignet. Giftige  Brandgase nicht einatmen. Vorsicht - Erwärmter Behälter kann explodieren. Alle Mitarbeiter sofort den Sammelplatz aufsuchen und die Feuerwehr einweisen.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Mit saugfähigem Material (s. Sicherheitsdatenblatt) aufnehmen und in einem geeigneten, verschließbaren, gekennzeichneten Behältnis sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen, Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

### Erste-Hilfe nach Unfällen – Notruf: Tel. 112

- Nach Hautkontakt:    Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

- Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt, auch unter dem Augenlid, mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken:	Mund ausspülen(nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort reichlich Wasser nach trinken lassen. Ob Erbrechen eingeleitet werden soll oder nicht, ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Arzt aufsuchen u. Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Einatmen:	An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Arzt aufsuchen  und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle/Reste in einem geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnis sammeln und entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                       Unterschrift