BETRIEBSANWEISUNG

gem. §14 GefStoffV

#### Lacke und Farben

# Gefahren für Mensch und Umwelt

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Entzündung durch statische Aufladung möglich.

- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken .

- Kann die Haut, die Augen  und die Atemwege reizen.

- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

- Umwelt- und wassergefährdend.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

- Einatmen von Spritznebel vermeiden.

- Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

- Augenspüleinrichtung muss in der Nähe vorhanden sein.

- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

- Geringe Fallhöhe beim Umfüllen wegen Spritzgefahr wählen.

- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

- Für gute Belüftung sorgen. Dämpfe und Nebel nicht einatmen. Bei unzureichender Lüftung und hoher Expansion geeigneten Atemschutz verwenden.

- Auch während der Trocknungszeit für gute Belüftung sorgen.

- Behälter dicht geschlossen, kühl und trocken lagern.

- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Behälter sachgerecht lagern. Nicht mehr als den Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren.

- Während des Umganges keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen.

- Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren.

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackungs- oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder in den Boden gelangen lassen.

# Verhalten im Gefahrfall    Tel. 112

- Bei Brand sofort die Feuerwehr Tel. 112 alarmieren.

- Kleine Entstehungsbrände unter Beachtung des Selbstschutzes mit Handfeuerlöscher bekämpfen. Keine Brandgase einatmen.

- Geeignete Löschmittel: CO2-Löscher, ABC-Pulverlöscher (auf Umgebung abstimmen).

- Besondere Gefahren beim Brand: Nicht mit Wasser löschen. Bei CO2-Löschern Erstickungsgefahr durch Sauerstoffverdrängung beachten und sofort lüften.

- Unbeabsichtigte Freisetzung: Verschüttungen / Leckagen mit geeignetem und ausreichendem Bindemittel aufnehmen und getränktes Bindemittel in gekennzeichneten, dicht schließenden Abfallbehältern sammeln und entsorgen. Für gute Belüftung der betroffenen Räume sorgen. Zündquellen fernhalten – Brand- und Explosionsgefahr.

### Erste-Hilfe nach Unfällen    Notarzt-Tel.112    Gift-Notruf: 03030686790

- Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Augen bei gespreizten Lidern mehrere  Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen, Augenarzt konsultieren.

- Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, verunreinigte Kleidung entfernen. Bei andauernden Hautreizungen Arzt aufsuchen.

- Nach Einatmen: An frische Luft bringen, Erste-Hilfe leisten, Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ob Erbrechen eingeleitet werden soll, steht im Sicherheitsdatenblatt oder legt der Arzt fest. Sofort Arzt konsultieren, Verpackung, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle  in beständigen, nichtbrennbaren, verschließbaren und gekennzeichneten Behälter sammeln und der zuständigen örtlichen Stelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben.

Datum                                                                                      Unterschrift