BETRIEBSANWEISUNG

gem. GefStoffV

#### Scheibenfrostschutz

# Gefahren für Mensch und Umwelt

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

- Kann die Organe schädigen.

- Verschluckte Flüssigkeit kann Magenstörungen verursachen.

- Verursacht schwere Augenreizungen.

- Umwelt- und gewässergefährdend.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Nicht Rauchen – Von Zündquellen und offener Flamme fernhalten.

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

- Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

- Augenspüleinrichtung muss in der Nähe vorhanden sein.

- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

- Geringe Fallhöhe wegen Spritzgefahr wählen.

- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

- Für gute Belüftung sorgen, auch am Bodenbereich.

- Behälter dicht geschlossen halten.

- Behälter sachgerecht lagern. Nicht mehr als Tagesbedarf am Arbeitsplatz aufbewahren.

- Während des Umganges keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen.

- Keine Nahrungs- und Genussmittel im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren.

- Nach Pausen und Arbeitsschluss Hände reinigen und pflegen.

- Hautschutzplan beachten und einhalten.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder in den Boden gelangen lassen.

# Verhalten im Gefahrfall    Tel. 112

- Geeignete Löschmittel: CO2-Löscher, ABC-Pulverlöscher (auf Umgebung abstimmen)

- Besondere Gefahren beim Brand: Nicht mit Wasser löschen. Bei CO2-Löschern Erstickungsgefahr durch Sauerstoffverdrängung beachten und sofort lüften.

- Unbeabsichtigte Freisetzung: Verschüttungen / Leckagen mit geeignetem und ausreichendem Bindemittel aufnehmen und getränktes Bindemittel in gekennzeichneten, dicht schließenden Abfallbehältern sammeln und entsorgen. Für gute Belüftung der betroffenen Räume sorgen. Zündquellen fernhalten – Brand- und Explosionsgefahr.

### Erste-Hilfe nach Unfällen    Notarzt-Tel.112

- Nach Augenkontakt: Augen bei gespreizten Lidern mehrere Minuten unter fließendem  Wasser gründlich spülen, Augenarzt konsultieren.

- Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, verunreinigte Kleidung entfernen, anschließend fetthaltige Hautschutzcreme verwenden.

- Nach Einatmen: An frische Luft bringen, Erste-Hilfe leisten, Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).    Ob Erbrechen eingeleitet werden soll oder nicht, ist  aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Sofort Arzt aufsuchen, Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle  in beständigen, nichtbrennbaren, verschließbaren und gekennzeichneten Behälter sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben.

- Abfallbehälter nicht in Fluren und Gängen abstellen.

Datum                                                                                             Unterschrift