BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

#### Öle und Fette

# Gefahren für Mensch und Umwelt.

- Einatmen und Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) können zu Gesundheitsschäden führen.

- Kann reizen.

- Sprühnebeln kann Schwindel und Kopfschmerzen hervorrufen.

- Ständiger Hautkontakt, vor allem mit gebrauchten Ölen, führt zu Hautveränderungen. Hieraus können Hauterkrankungen, wie z. B. Entzündungen, Ausschlag oder Hautkrebs entstehen. –

- Bei Erwärmung über den Flammpunkt oder beim Versprühen ist die Bildung zündfähiger Gemische möglich.

- Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z. B. Kleidung, Putzlappen).

- Öl- und Fettverschmutzungen auf Böden stellen ein erhebliches Unfallrisiko dar, Rutschgefahr.

- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

- Wassergefährdend - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden.

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen und anderen                                    Zündquellen  fernhalten. Nicht rauchen.

- Berührung mit Augen, Haut und Kleidung sowie Verschlucken vermeiden.

- Stoff/Staub/Nebel/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

- Für ausreichende Belüftung sorgen und bei erhöhter Expansion Atemschutz tragen.

- Bei Berührung mit Augen und Haut diese sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Beschwerden Arzt konsultieren und Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Geeignete Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille (siehe Sicherheitsdatenblatt) tragen.

- Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und reinigen lassen.

- Öl- und fettverschmutzte Putzlappen nicht in den Hosentaschen mitführen.

- Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden. Fallhöhen beim Umfüllen gering halten.

- Nur in gekennzeichneten und geeigneten Behältern lagern, umfüllen und transportieren.

- Behälter dicht geschlossen, trocken, an einem gut belüfteten Ort und vor Hitze und Frost geschützt aufbewahren. Behälter mit Vorsicht  öffnen und handhaben.

- Sicherheitsdatenblatt allseitig beachten.

- Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser und in den Boden gelangen lassen.

- Bei einem Umgang mit Ölen und Fetten nicht Essen, Trinken und Rauchen.

- Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen. Hauschutzplan einhalten.

- Hände und Haut nicht mit organischen Lösemitteln (Verdünnung oder ähnliches) reinigen.

# Verhalten im Gefahrfall

Beim Brand: Sofort Feuerwehr Tel. 112 alarmieren und Gefahrenbereich verlassen.                                                                                      Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO2-, Pulver-, oder Schaumlöscher unter Beachtung des Selbstschutzes. Wasser ungeeignet. Brandgase nicht einatmen. Erwärmter Behälter kann explodieren.

Bei unbeabsichtigter Freisetzung: Mit saugfähigen Material (s. Sicherheitsdatenblatt) aufnehmen und in einem  geeigneten, verschließbaren, gekennzeichneten Behältnis sammeln und sachgerecht entsorgen.

Nachreinigen: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Dämpfe nicht einatmen, Räume gut lüften. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Erste-Hilfe-Notruf: Tel. 112    Giftinformations Tel. 0 55 11 92 40

- Nach Hautkontakt:    Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei Beschwerden                                 Arzt aufsuchen und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, auch unter dem Augenlid. Arzt aufsuchen und Etikett vorzeigen.

- Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Ob Erbrechen eingeleitet und Wasser nachgetrunken werden soll oder nicht, ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen und entscheidet der Art. Sofort Arzt anrufen, aufsuchen und  Etikett/Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

- Nach Einatmen:        An die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen

und Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

# Sachgerechte Entsorgung

- Abfälle/Reste in einem geeigneten, verschließbaren und gekennzeichneten Behältnis sammeln und entsprechend der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                              Unterschrift