Lagerordnung

Diese Lagerordnung ist verbindlich für alle Personen, die sich in Lagerbereichen aufhalten.

Zutrittsregelung

- Unbefugte Personen dürfen Lagerbereiche nicht betreten und sich darin aufhalten.

- Das Lager darf nur von eingewiesenen Lagermitarbeitern oder von Personen mit entsprechendem Arbeitsauftrag betreten werden.

- Besucher müssen vorher angemeldet werden.

- Im allen Lagerbereichen gilt die Brandschutzordnung und absolutes Rauchverbot!

Verkehrswege

- Alle Verkehrswege müssen eben, sauber und rutschsicher gehalten werden. Hindernisse und Verunreinigungen, wie Holzlatten, Paletten, Öl und ausgetretene Gefahrstoffe oder Flüssigkeiten sind unmittelbar zu entfernen.

- Verkehrswege für kraftbetriebene Arbeitsmittel, z. B. Stapler, Kommissioniergeräte oder elektrische Flurförderzeuge, müssen so breit sein, dass auf beiden Seiten der Fördermittel ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m gewährleistet ist.

- Die Fahrgeschwindigkeit der Flurförderfahrzeuge muss stets den Bedingungen entsprechend angepasst sein, besonders in Kurven.

- Fußgänger müssen auf den Fahrzeugverkehr achten.

- Fahrzeuge und Materialien dürfen nicht auf den Verkehrs-, Flucht- und Rettungswegen abgestellt werden.

Lager- und Stapelordnung

- Waren und einzulagernde Materialien dürfen nur auf tragfähigem Untergrund abgestellt werden.

- Zum Aufstapeln ist nur tragfähiges und gleichartiges Lagergut zu verwenden.

- Das Lagergut muss so gelagert werden, dass es gefahrlos wieder entnommen werden kann.

- Regale müssen mit ihrer maximalen Fach- und Feldlast gekennzeichnet sein und dürfen nicht überlastet werden.

- Regale müssen standsicher bzw. fest verankert sein, so dass ein Umstürzen nicht möglich ist.

- Bei Gabelstaplerfahrbetrieb müssen die Regale mit einem im Boden verankerten ausreichenden Anfahrschutz versehen sein.

- Gitterboxen und Stapelbehälter dürfen höchstens 5-fach gestapelt werden, die Stapelhöhe darf jedoch das 4-fache der Stapelbreite und -tiefe nicht überschreiten.

- Stapel sind grundsätzlich lotrecht zu errichten (max. Neigung 2%).

- Volle oder schwere Paletten sind unten und die leichten oder leeren Paletten sind oben zu lagern.

- Fässer dürfen nicht aufeinander gestapelt werden. Sie dürfen nur stehend oder mittels geeigneten Hilfsmitteln (Fassauflage, Fasspalette) liegend gelagert werden.

- Stangenmaterial (Rohre, Vollmaterial) muss immer gegen Wegrollen bzw. Wegrutschen gesichert sein. Bunde müssen bei Anlieferung ausreichend mit Metallband gereift sein. Die Regallagerung muss immer im Kragarmregal stattfinden.

- Hochkant gelagerte Paletten, Tafeln oder Bleche müssen ausreichend gegen Umfallen gesichert werden.

- Wassergefährdende Betriebsstoffe (Öle, Schmierstoffe usw.) sind auf ausreichend dimensionierten Auffangwannen zu lagern.

- Entzündliche Betriebsstoffe sind nur in einem separaten Gefahrstofflager zu lagern.

- Gasflaschen müssen bei stehender Lagerung stets gegen Umfallen gesichert werden.

- Beschädigte Lagermittel (Paletten, Gitterboxen, Regale usw.) dürfen nicht verwendet werden und sind zu entsorgen.

- Alle Lagerbereiche müssen ausreichend beleuchtet sein und eine harmonische Helligkeitsverteilung aufweisen.

- Flucht- und Rettungswege sind auszuschildern und der Teil A der Brandschutzordnung ist auszuhängen.

- Alle  Mitarbeiter im Lagerbereich sind jährlich über die Lagerordnung zu unterweisen.

Datum                                                                                Unterschrift